新晃侗族自治县城区二次供水管理办法

第一条  为加强我县城区二次供水管理，规范县城区二次供水设施的建设、运行和维护，保证二次供水水质、水压和供水安全，根据《城市供水条例》《湖南省实施<城市供水条例>办法》和《住房城乡建设部 国家发展改革委 公安部 国家卫生计生委关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城〔2015〕31号）等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条  本办法所称二次供水是指当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

本办法所称二次供水设施是指为其设置的储水设施、加压设备、水处理设备、消毒设备、供水管道、阀门、电机、电控装置、自控系统和加压泵房等。

第三条  本办法适用于本县城区供水范围内对水压要求超过供水正常服务压力的居民用水（如高楼层、远区域）二次加压供水设施的设计、建设、运行和维护管理。

第四条  县城市管理和综合执法局是县城区二次供水的行政主管部门，负责二次供水设施建设和运行维护等方面的监督管理工作；县卫生健康局负责二次供水卫生监督检查工作。

县住房和城乡建设局、县发展和改革局、县公安局、县应急管理局、县自然资源局、县市场监督管理局等部门应当按照规定的职责分工，负责县城区二次供水的有关监督管理工作。

第五条  县城市管理和综合执法局应当将二次供水列入城市供水的服务范围，鼓励供水企业实施二次供水设施、设备的统一安装、运行和维护管理。

第六条  新建、改建、扩建工程，城市公共供水管网正常服务压力不能满足用户用水需要的，应当设置二次供水设施。县自然资源局、县住房和城乡建设局在审查建设单位的高层建筑或远区域建筑项目的规划或者施工图设计文件时，应会同县城市管理和综合执法局审查建设单位是否按本办法的规定进行了二次供水设计，同时应当征求供水企业的意见。二次供水设计方案应当符合连接县城公共供水管网的基本条件和管理要求。建设单位应当将二次加压供水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时进行竣工，验收合格后方可投入使用。

二次加压供水设施的工程建设投资，应当包括在建设工程项目总概算中，由建设单位承担。

第七条  二次供水工程的设计、施工、监理应严格执行国家、地方以及行业有关技术标准和规范，落实技术、卫生和安全防范等要求，确保设施工程建设质量。二次供水工程设计方案应当包括水表出户、一户一表、计量到户等内容，供水泵房宜独立设置，加强物防、技防建设，推行封闭管理模式。修建构筑物、厕所、化粪池等建设行为应当采取技术措施避免对二次供水设施造成危害，确保水质安全。

二次供水系统不得与消防系统混用。

第八条  二次加压供水工程使用的材料应当符合国家质量标准，不得使用国家禁止和淘汰或不符合卫生要求的管材、配件以及设备。

第九条  县城区二次加压供水设施鼓励实行运行维护专业化管理，鼓励供水企业和其他企业（以下简称二供服务企业）公平竞争，采取建设单位或住户自愿择优选择的管理模式。

第十条  二次供水设施竣工后，建设单位应当依法组织供水企业和二供服务企业参与现场验收。验收合格的二次供水工程，建设单位应当进行冲洗、试压、消毒，符合相关规定后，方可投入使用。

第十一条  本办法实施前，已建的二次加压供水设施，由二次供水设施的产权方（以下简称产权方）根据自愿原则移交给二供服务企业管理。具体方式由产权方和二供服务企业协商，签订协议后实行委托管理。

已建的二次加压供水设施需要更新改造的，改造费用可从房屋维修资金中支出或由产权方承担。

第十二条  新建、扩建、改建的二次供水设施，经验收合格后，鼓励移交给二供服务企业统一维护管理。未移交给二供服务企业维护管理的二次供水设施，由产权方负责二次供水设施的维护管理，产生的费用由产权方负责承担。

第十三条 已建成的按规定需要安装二次供水设施的建筑没有安装二次供水设施的，导致水压不足影响居民用水的，由建设单位或产权方采取相应措施解决。

第十四条  由二供服务企业提供二次供水服务的用户，应当按照县价格管理部门核定的标准向二供服务企业缴纳二次供水运行维护费。

第十五条  二次供水设施运行电价，按国家、省有关电价政策执行。

第十六条  二供服务企业承担县城区二次供水设施运行和维护管理，应当履行下列职责：

（一）定期维护、保养水池、水箱、水泵、管道等供水设施，清洗、消毒每年不得少于两次，对每次清洗、消毒进行登记备案；

（二）负责二次加压供水设施的运行和维护管理，确保供水设施完好；

（三）对用水户实行计量到户、抄表到户；

（四）每季度进行水质常规检测不得少于一次，保证水质、水压符合国家有关标准；

（五）确保正常供水，如因管道维修需要停水，应当提前24小时告知用水户做好储水准备，因设备故障或紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水户；

（六）建立水质安全管理、日常维护保养和应急处置预案等制度机制，严格执行生活饮用水卫生标准，处理好居民二供用水投诉；

（七）对从事二次供水设施管理的维护、清洗、消毒人员进行专业培训，取得健康证明后方可上岗。

第十七条 县城区二次供水行政主管部门依法实施监督检查，有关单位和个人不得拒绝或阻挠。实施监督检查时，可以采取下列措施：

（一）进入现场实施检查；

（二）对供水水质进行抽样检测；

（三）查阅、复制相关报表、数据、原始记录等材料；

（四）要求被检查的单位就有关问题作出说明；

（五）纠正违反有关法律、法规和本办法规定的其他行为。

第十八条  二供服务企业有下列行为之一的，由县城区二次供水行政主管部门责令整改，根据《城市供水条例》《湖南省实施<城市供水条例>办法》可处1万元以下罚款：

（一）供水水质、水压不符合国家规定标准的；

（二）擅自停止供水或者未履行停水通知义务的；

（三）未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修的。

第十九条  违反本办法规定，有下列行为之一的，由县城区二次供水行政主管部门责令停止违法行为，根据《城市供水条例》《湖南省实施<城市供水条例>办法》可处工程造价的5%以下的罚款：

（一）无证或者超越资质证书规定的经营范围进行县城区供水工程设计或者施工的；

（二）未按国家规定的技术标准和规范进行县城区供水工程设计或者施工的。

第二十条  盗用或者转供县城公共供水的，由县城区二次供水行政主管部门责令限期改正，根据《城市供水条例》《湖南省实施<城市供水条例>办法》可处盗用或者转供水量水费1倍以上2倍以下罚款。

第二十一条  违反本办法的，由相关部门按照法律法规等规定予以行政处罚、政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十二条  本办法自公布之日起施行。在本县区域内，县城区供水范围以外的二次供水管理参照本办法执行。

抄送：县委各部门，县人武部。

县人大常委会办公室，县政协办公室，县监委，县人民法院，

县人民检察院。

新晃侗族自治县人民政府办公室             2020年9月17日印发