- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新晃侗族自治县胜利森工科技园岸坡整治工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2018-431227-76-01-011332 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 蒋益伟 | 联系方式 |  | 173****6615 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市新晃侗族自治县胜利森工科技园舞水右岸胜利村 （起点：新晃侗族自治县自强纸业有限责任公司沿舞水河岸一侧； 终点：沿舞水河下游3.69km处） |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：（东经109度11分54.86秒，北纬27度21分5.31秒）； 终点坐标：（东经109度13分51.15秒，北纬 27度 21分47.63秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127防洪除涝工程-其他（小型沟渠的护坡除外； 城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地39100.02m2/长度3.69km |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 怀化市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 怀发改农【2018】10号 |  |
| 总投资（万元） | 5937.51 | 环保投资（万元） | 23.30 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.39 | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | □否 ☑是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价项目类别 专项评价的类别; 涉及项目类别; 实际情况. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目; 本项目属于防洪除涝工程，但不涉及水库。 本项目新修护岸工程中涉及土方清基工程，新修护岸土方开挖主要为清基土方开挖，清基土方开挖料主要为含草杂土和淤泥质土，经检测本项目河流下游底泥各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）表 1 中其他标准要求，未发现重金属污染，因此本项目不设置地表水专项评价。. 地下水; 陆地石油和天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目; 本项目属于水利工程，但项目开挖过程未涉及隧道，因此无需地下水专项评价. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目; 本项目不涉及环境敏感区. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目; 不涉及. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部; 不涉及. 环境风险; 石油和天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部; 不涉及. 本项目属于河道整治河岸护坡工程，对照上表1-1可知，本项目无需开展专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《怀化市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》； 审批机关：怀化市生态环境局 审批文件名称及文号：无（详见本文附件） |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件的名称：《怀化市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）环境影响报告书》 召集审查机关：怀化市生态环境局 审查文件名称及文号：无（详见本文附件） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 与怀化市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）的符合性分析 序号; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否 - 符合. 1; “城镇达标、洪涝无虞”的防洪安全保障目标。防洪安全立足“消隐患、补弱项”，江河水库防洪减灾体系进一步完善，重点城市和重点涝区防洪排涝能力明显提升，加快消除现有病险水库安全隐患，山洪灾害防治能力显著加强。全市江河堤防达标率达到50%，其中，县级以上城市防洪堤防工程达标率100%，五级以上乡村防洪堤防工程达标率40%。; 本项目属于防洪除涝护坡工程，有助于舞水减灾体系进一步完善。项目建设不涉及饮用水源保护区、新晃侗族自治县生态红线。本项目的建设有利于完善县级以上城市防洪堤防工程达标率。因此本项目符合怀化市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.1政策符合性分析 1.1.1产业政策符合性分析 本工程属于防洪除涝河岸护坡工程，属国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”中“二、水利”的“3、防洪提升工程中江河湖海堤防建设及河道治理工程”，项目有利于保护环境。因此，本项目建设与国家产业政策是相符的。 1.1.2国家相关政策符合性 《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中“（七）加快中小河流治理和小型水库除险加固”中提及：“中小河流治理要优先安排洪涝灾害易发、保护区人口密集、保护对象重要的河流及河段，加固堤岸，清淤疏浚，使治理河段基本达到国家防洪标准。” 因此，本工程建设符合国家相关政策的精神及要求。 1.1.3与《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环境保护部 第16号，2010年修改）相容性分析 本项目未处于饮用水源保护区范围内。项目施工期产生的废水、生活污水等均不外排；施工期生活垃圾由环卫部门清运；项目建成后自身不排放污染物。 因此，该工程实施后对环境的正面效益显著，实施本次评价提出的环境保护措施的前提下，工程建设符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的有关规定。 1.1.4与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析 本项目环评严格按照水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）要求进行编制，具体要求为： 表1-3 本项目与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评 价文件审批原则（试行）相符性分析 序号; 相关要求/不利影响; 与水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则（试行）相符性分析; 是否符合. 1; 项目与环境保护相关法律法规和政策要求的符合性分析; 工程涉及占用河湖滩地等建设内容的，充分论证了方案环境可行性，最大程度保持了河湖自然形态，最大限度维护了河湖健康、生态系统功能和生物多样性。本项目与主体功能区规划、生态功能区划、水环境功能区划、水功能区划、生态环境保护规划、流域综合规划、防洪规划等相协调，满足相关规划环评要求; 符合. 2; 项目工程与选址选线、施工布置的符合性分析; 项目不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止 占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调; 符合. 3; 项目施工组织方案具有环境合理性分析; 根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物 等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响; 符合. 4; 项目施工组织方案具有环境合理性分析; 项目提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题; 符合. 5; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响; 项目提出了采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复等措施。在采取上述措施对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 符合. 6; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险; 项目提出了针对性的风险防范措施、建立必要的应急联动机制等要求; 符合. 1.1.5与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相符性分析 表1-4 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版） 相符性分析 序号; 与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）相符性分析; 本项目情况; 是否符合. 第三条; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波提、锚地、护岸等工程，投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035）年》的过长江通道项目。; 本项目仅涉及高于水面、从陆地延伸至水面的亲水平台。因此，本项目不涉及港口、码头工程; 是. 第四条; 禁止在自然保护区核心区，缓冲区的岸线和河段范围投资建设以下旅游和生产经营项目： - 高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目； - 光伏发电、风力发电、火力发电建设项目； - 社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设； - 野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目； - 污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施； - 对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施； - 其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施：; 本项目不涉及以上行业类别; 是. 第五条; 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不涉及相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道; 是. 第六条; 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目不涉及; 是. 第七条; 饮用水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要的无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 是. 第八条; 饮用水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目，原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类等有毒物品的码头。; 本项目不涉及饮用水源保护区; 是. 第九条; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、试试非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区; 是. 第十条; 除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动； - 开（围）垦、填埋或者排干湿地。 - 截断湿地水源。 - 倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 - 从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动； - 破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道、滥捕滥采野生动植物； - 引入外来物种； - 擅自放牧、捕捞、取土、渠水、排污、放生； - 其他破坏湿地及其生态功能的活动；; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 第十一条; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航达整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目未违法利用、占用长江流域河湖岸线；本项目为水利-127防洪除涝工程，为提高公共安全及公众利益的防洪护岸工程，为鼓励类项目。; 是. 第十二条; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不涉及; 是. 第十三条; 禁止未经许可在长江干流及护坡新设、改设或扩大排污口。; 本项目未设置排污口; 是. 第十四条; 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 第十五条; 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全，生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 第十六条; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 第十七条; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 第十八条; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不涉及以上行为和活动; 是. 1.2项目与“三线一单”符合性分析 1.2.1生态保护红线 依据《新晃侗族自治县生态保护红线区汇总图》，新晃侗族自治县生态保护红线区划总面积408.36平方公里，占国土总面积27.15%。本工程不在自然保护区范围内，不涉及生态保护红线。本项目无需设置生态专项评价。 1.2.2资源利用上线 本项目满足国土空间开发格局的优化、促进土地资源有序利用与保护的用地配置要求。总体而言，本项目符合资源利用上线的要求。 1.2.3环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，地表水环境质量目标为《地表水水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域水质标准，声环境目标为《声环境质量标准》（GB3095-2008）的2类标准。项目运营后，不改变区域环境功能。本项目产生的污染物均能得到合理处置，不会突破所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 - 1.2.4生态环境准入清单 - 根据2024年12月5日怀化市生态环境局发布的《关于发布怀化市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》怀环发[2024]28号文的通知中附件3—怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）。本项目所在地为晃洲镇。环境管控单元编码为ZH43122720002，主体功能定位为城市化地区/历史文化资源富集区/能源资源富集区，经济产业布局为非金属矿物制品、农产品加工、采选矿、建材、纸板制造、复合肥。主要的环境问题为城市扩容、污水管网建设不完善；涉及黄家垅省级森林公园、平溪河饮用水源保护区。本项目与其符合性分析详见下表。 - 表1-5 与“三线一单”符合性分析 - 管控纬度; - 管控要求; - 本项目情况; - 是否符合. - 空间布局约束; - (1.1)新建、改建、扩建项目必须符合国家和省、市产业政策、生态保护、总量控制和达标排放要求，综合考虑经济发展和环境承载能力，对不符合相关规划、产业政策、环境功能区划、总量控制和达标排放要求的建设项目坚决不予审批。 - (1.2)严格污染地块用途管制，列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地；未达到土壤污染风险评估报告要求的地块，禁止开工建设与风险管控、修复无关的项目；未完成土壤污染状况调查或风险评估的地块，杜绝进入用地程序。; - 拟建地不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区。对照《生态保护红线划定技术指南》、《新晃侗族自治县生态保护红线区汇总图》与本项目位置关系，可知本项目不涉及生态保护红线; - 符合. - 污染物排放管控; - (2.1)废水：建立和完善农村生活污水治理设施运维机制，全面排查农村污水处理管网和终端，确保农村生活污水治理设施稳定正常运行。 - (2.2)废气：严格落实扬尘防控“6个100%+2”，严格建筑工地和搅拌站扬尘防治工作标准。提高道路机械化清扫率，加强日常冲洗保洁力度，渣土车实施硬覆盖与全密闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。; - （1）本项目为防洪除涝工程，本项目未处于饮用水源保护区范围内。项目施工期产生的废水、生活污水等均不外排；施工期生活垃圾由环卫部门清运；项目建成后自身不排放污染物。与环境问题排查整治相符； - （2）本项目施工场地、材料运输及进出的道路采取洒水抑尘措施； - 施工材料采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施；运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。在采取上述措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。; - 符合. - 环境风险防控; - (3.1)实施耕地质量保护与提升行动，对暂不开发的污染建设地块，实施土壤污染风险管控。加强风险管控和修复工程监管，推广绿色修复理念。 - (3.2)提升饮用水水源保护区预警、视频监控能力，健全饮用水水源地环境应急管理机制。 (3.3)加强尾矿库环境安全隐患排查治理，分级分类推进尾矿库整治工作，建立健全尾矿库污染防治长效机制。; - 本项目不涉及饮用水源、不涉及尾矿库建设。; - 符合. - 资源开发效率要求; - (4.1)能源：推行清洁能源替代，实施能源消费总量和能源消费强度双控行动，严格控制化石能源消费总量。 - (4.2)水资源： - (4.2.1)到2025年新晃侗族自治县用水总量9133万立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降 29.02%，万元工业增加值用水量比2020年下降 8.80%，农田灌溉水有效利用系数0.564。 - (4.2.2)落实严格的水资源管理，抓好工业节水、鼓励废水深度处理回收利用。 - (4.3)土地资源： - (4.3.1)到 2035 年，新晃侗族自治县耕地保护目标不低于29.75万亩，永久基本农田不低于 24.46万亩。 - (4.3.2)在严守生态保护红线、永久基本农田的基础上，促进土地混合开发和复合使用，统筹地上地下空间综合利用，推广节地技术，强化闲置低效用地处置利用效率。 - (4.4)实施绿色矿山建设五年行动，不断提高矿产资源的利用率。落实绿色矿山建设方案，到 2025年，达到湖南省绿色矿山标准。; - 本项目仅使用电能，为清洁能源；本项目施工废水不外排；固废、噪声等经采取相应的污染防治措施后可达标排放。; - 符合. - 根据上表可知，本项目符合怀化市生态环境分区管控基本要求暨生态环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）相关要求。 1.2.5与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 《怀化市“十四五”生态环境保护规划》中第三章中“第一节 统筹国土空间开发保护”、“第四节：严格生态环境准入管控”以及第五章中“第一节 深入打好碧水保卫战”等明确生态环境准入、水资源保护等要求，本项目与其符合性分析如下所示。 表1-7 本项目与《怀化市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 怀化市“十四五”生态环境保护规划要求 （仅列举与本项目有关）; 本项目采取的措施; 符合性. 第三章“第一节 统筹国土空间开发保护”; 三、强化国土空间用途管控：落实生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三线”刚性管控规则，从严控制各类建设占用自然生态空间。生态保护红线内，自然保护地核心区原则上禁止人为活动，其他区域严禁开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，经允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，确保生态功能不降低、面积不减少、性质不改变；加强永久基本农田保护，对土壤污染详查严格管控类的永久基本农田进行核实整改补足，确保面积不减、质量提升、布局稳定；; 本项目不涉及生态保护红线区，永久基本农田区域，本项目为舞水防洪除涝工程，稳固河岸线，增强河道行洪能力降低洪涝灾害损失，并具有改善生态环境作用; 符合. 第三章“第四节 严格生态环境准入管控”; 一、实施生态环境分区管控：落实湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求，将“三线一单”作为硬约束落实到环境管控单元并实施差异化的生态环境准入管理。加强省级以上产业园区和园区以外地区生态环境准入管理。加强“三线一单”与市域国土空间规划等的衔接，将“三线一单”确定的环境管控单元及生态环境准入清单作为全市资源开发、产业布局和结构调整、城乡建设、重大项目选址等重要依据，制定的具体管控单元的生态环境管控要求作为推动产业准入清单在具体区域、产业园区和单元落地的支撑和细化。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享和动态更新，为生态环境管理、监测、执法和环评审批提供科学参考和技术支撑。; 本项目符合湖南省、怀化市“三线一单”生态环境分区管控要求; 符合. 第五章 “第一节 深入打好碧水保卫战”; 四、推动水生态保护修复：加强水生态环境保护修复，对受污染河道进行综合整治和生态恢复，结合河道清障、截污、治污、清淤、堤防建设、生态护岸等，逐步提高流域水质。; 本项目使用清洁能源，可满足节水优先，强化水资源管理的要求，且本项目为舞水河的防洪除涝工程为“鼓励类”; 符合. 五、加强水资源保障与利用：转变高耗水方式，开展重点领域节水，坚持节水优先，强化水资源管理，进行用水全过程管控，实行最严格区域流域用水总量和强度控制。强化重点流域水库、水电站等工程水量统一调度，加大水力工程建设力度，重点保障枯水期生态基流，维持河湖基本生态用水需求。巩固怀化市小水电整治成果，通过明确闸坝、水库生态调度任务，实施保留类小水电生态流量监控，严格落实小水电站整治、改造措施，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量，最小水位要求及鱼类洄游。. 1.3与《湖南省“十四五”水安全保障规划》的符合性分析 根据《怀化市“十四五”生态环境保护规划》总体目标，到2025年，全市绿色低碳发展水平显著提升，单位地区生产总值二氧化碳排放量和能耗持续降低；环境质量持续改善，城市集中式饮用水水源地水质保持全面达标，空气质量优良天数、PM2.5年平均浓度稳中向好；生态功能稳中向好，生态质量指数、森林覆盖率、湿地保护率保持稳定，严守生态保护红线；环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用水平逐步提升，重点建设用地安全利用有效保障，危险废物处置安全可控；污染防治成效持续深化，重点污染物排放总量持续降低，城乡生活污水处理能力和处理水平显著改善，城市生活垃圾资源化利用水平明显提升，市本级城市建成区黑臭水体消除比例巩固提升并保持长制久清，各县（市、区）城市建成区黑臭水体基本消除。本项目为防洪除涝和河湖整治项目，项目的建设有助于稳固河岸线，增强河道行洪能力降低洪涝灾害损失，并具有改善生态环境作用，符合《怀化市“十四五”生态环境保护规划》。 1.4与饮用水水源保护区的位置关系分析 平溪河是舞水在新晃侗族自治县境内最大的支流，发源于新晃侗族自治县新寨乡的坝坪哨，由西南流向东北，经新寨、扶罗、李树、禾滩、洞坪、波州镇，最后于波州镇江口村注入舞水，全长75.3km，汇合磨溪、克寨溪、皂溪、丈溪、面溪、三江、青山溪、闪溪、洛溪、姑召溪等44条溪沟，控制流域面积595km2。 表1-8 新晃侗族自治县自来水厂水源地的基础信息表 水源地名称; 水源地类型; 使用状态; 所在城镇; 服务区域; 服务人口; 实际取水量（m3/d）; 取水口地理坐标; 供水方式. 平溪河; 河流型地表水; 现用; 晃州镇; 新晃侗族自治县县城; 50000; 20000; N27°19'15.21"，E109°14'41.38"; 集中式管网供水. 根据根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》第十一条：“饮 用水地表水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：一、禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。二、禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃 圾、粪便及其他废弃物。三、运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。四、禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类”、第十二条：“一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养畜禽和网箱养殖活动；禁止可能污染水源的旅游活动和其他活动。二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；原有排污口依法拆除或者关闭；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头”。 本项目为防洪除涝和河道治理工程，为水利基建项目，项目不在饮用水水源保护区范围内建设排污单位，不在一级、二级保护区范围内进行施工。项目施工营地产生的施工废水经处理后全部回用。综上所述，本项目建设对饮用水源保护区的影响较小。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 胜利森工科技园岸坡整治工程位于新晃侗族自治县晃洲镇境内舞水右岸，岸坡治理全长约3.69km。项目起点位于新晃侗族自治县自强纸业有限责任公司沿舞水河岸一侧； 终点位于舞水河下游3.69km处。起点坐标：东经109度11分54.86秒，北纬27度21分5.31秒；终点坐标：东经109度13分51.15秒，北纬27度21分47.63秒。 本项目地理位置详见本报告附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 2.1项目由来及建设必要性 新晃侗族自治县胜利森工科技园段位于县城下游段，绝大部分地面高程都高于20年一遇的回水线标准，但由于常年受洪水浸泡严重，河岸原地势较低，后因城市规划和柏树林工业园区发展，回填大量风化红土，土壤不稳定，洪水和雨季，土壤流失严重，沿河滨江大道来回碾压，多次发生滑坡，河岸部分主要耕作上，洪水期间常出现塌岸，河岸线已向内缩进10~20米，且随着工业园及县城的不断开发，呈加剧之势。 新晃侗族自治县胜利森工科技园岸坡整治段都属于县城规划和工业园范畴，有重要的战略意义。实施岸坡整治，可使沿河岸坡免受洪水浸泡和冲刷，避免河岸土地继续向内垮塌，造成宝贵的土地资源流失，有效地保护土地资源，减少了水土流失，改善生态环境；是新晃侗族自治县城建设的重要组成部分，对实现“人水和谐”，提升城镇品位，促进经济的飞速发展有非常重要的意义。因此岸坡整治工程是十分必要的。 为改变以上环境现状，提高新晃侗族自治县胜利森工科技园岸坡防洪能力。怀化市发展和改革委员会于2018年5月24日以怀发改农【2018】10号文对项目出具了可行性研究报告立项文件，文件有效期为两年。2020年3月12日怀化市水利局以怀水建管[2020]3号文对本项目进行了初步设计批复。建设单位已建防洪护岸0.7km。因此，本项目未批先建，为补办环评手续。 怀化市生态环境局新晃分局于2025年1月6日对本项目予以立案查处，并以怀环晃罚告字[2025]1号文予以预处罚处理。 受湖南省新晃侗族自治县水利局所委托，湖南国辰环保科技有限公司承担本工程的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版），本工程属于“五十一、水利—127 防洪除涝工程—其他”，应编制环境影响评价报告表。湖南国辰环保科技有限公司对本工程进行了实地踏勘和调查，收集了自然环境等相关资料，结合本项目的实际情况，根据相关技术规范、技术导则要求，制定了相关环境保护措施，编制完成了本项目环境影响评价报告表。 2.2项目组成及工程布置 2.2.1项目基本情况 1、工程名称：湖南省沅水支流舞水重要河段治理新晃侗族自治县胜利森工科技园岸坡整治工程； 2、建设地点：涉及1处乡镇，即新晃侗族自治县晃洲镇； 3、建设单位：新晃侗族自治县水利局； 4、建设性质：新建-建设类项目； 5、建设规模：工程治理河段右岸上游起于自强纸业，沿右岸往下游岸坡整治总长3.69km，其中新建溪沟护岸0.26km，新建排水沟3.49km。拆除原浆砌石挡墙0.45km，新建浆砌石挡墙2.833km、新建干砌石+植生砼框格组合生态护坡0.657km。 6、工程规模： 1）墙式护岸工程 胜利森工科技园墙式护岸整治：新建M7.5浆砌石挡墙2.833km（桩号0+000～0+500、1+700~1+910、2+267~2+910、3+110~3+690），为了减少占地并结合胜利森工科技园景区规划，浆砌石堤顶设有人行护栏及4m宽泥结石路面。新修护岸土方开挖主要为清基土方开挖，清基土方开挖料主要为含草杂土和淤泥质土，全部回填。 2）坡式护岸工程 胜利森工科技园坡式护岸整治：新建干砌石护坡+植生砼框格组合生态护坡 0.657Km（桩号1+910~2+267、2+910~3+210）。 3）内涝排水工程 因胜利森工科技园舞水河段右岸进行岸坡整治，新建墙式护岸和坡式护岸工程将破坏原有天然排水系统，故本工程需考虑排水工程设计。本工程岸坡整治3.69km范围内，有3条小溪沟，1条大溪沟；本次岸坡整治工程将沿护岸后方设置4条排水沟，地形起伏较大的地方设有DN1000的排水管，分别将本地区的地表水排入溪沟（或由排水管排入舞水河，排水管进口处设有集水井），最终，地表水由溪沟汇入舞水河。 4）亲水、便民工程 ①下河踏步 因项目区内沿河周围多农田、菜地，为方便项目区沿河居民，本次设计对项目区沿干流设置下河踏步，原则上每隔200m设一处，房屋密集处适当加密，设计共设置下河踏步15处。 护坡护岸段及护岸段下河踏步采用坡度与护砌边坡坡度一致，并沿斜坡面从岸顶修至岸底，踏步采用C20混凝土结合岸坡护砌现浇而成，下设10cm砂石垫层。踏步净宽1.5m，每级台阶宽 30cm。 ②亲水平台 本工程干砌石+砼植生砼框格组合生态护坡河段，均设有亲水平台，共计2 处；平台宽1.8m，厚0.25m，采用C20砼。 7、工程等级及建筑级别： 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）4.4.2 条，涉及保护堤防的河道整治工程永久性水工建筑物级别为4级。确定本项目岸坡建筑物级别为4级。防护等级为IV级。 8、所属流域：沅江流域-㵲水。 9、工程总投资/环保投资：5937.51万元，其中环保投资23.3万元。 10、建设工期：未建工程施工期为6个月，计划于2025年2月底开工，计划于2025年8月完工。 11、移民安置：本工程生产安置需安置移民26人，全部采取一次性补偿安置。 2.2.2工程项目组成 本项目工程项目组成见表2-1。 表2-1 项目建设内容一览表 工程 名称; 建设内容; 拟建内容; 已建内容; 备注. 主体 工程; 岸坡整治总护岸长; 项目包括岸坡治理全长约3.69km; 已建防洪护岸0.7km; 无. 溪沟护岸; 拟建溪沟护岸0.26km; 未建; 无. 排水沟; 拟建排水沟3.49km; 未建; 无. 舞水河右岸岸坡整治; 原浆砌石挡墙拆除; 拟拆除0.45km; 未建; 原挡墙断面 经复核，不 满足加高加 固方案. 新建浆砌石挡墙; 拟建2.833km; 未建; 无. 新建干砌石+植生砼框格组合生态护坡; 拟建0.657km; 未建; 无. 亲水便民工程; 下河踏步; 对项目 区沿干流设置下河踏步，每隔200m 设一处，房屋密集处适当加密，共设 置下河踏步15处; 未建; 护坡护岸段及护岸段下河踏步采用坡度与护砌边坡坡度一致，并沿斜坡面从岸 顶修至岸底，踏步采用 C20 混凝土结合岸坡护砌现浇而成，下设10cm 砂石垫层。 踏步净宽1.5m，每级台阶宽30cm. 亲水平台; 均设有亲水平台共2处；平台宽1.8m，厚0.25m，采用C20 砼; 未建; 本工程干砌石+砼植生砼框格组合生态护坡河段. 环保 工程; 施工废水处理; 设置沉淀池处理施工废水，施工废水经沉淀后循环使用；施工废水及施工人员生活污水均不外排. 施工废气处理; 洒水降尘、土方及时转运、加盖篷布、加强施工场地管理等措施. 噪声防治; 设备减振降噪，加强维护管理. 施工固废处理; 临时土方堆放点，位于所在地附近；施工人员生活交由环卫部门处理；可回收的建筑垃圾统一回收处置；含淤泥及杂草的开挖料、工程弃渣、建筑垃圾全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理. 生态防治; 景观生态调查，植被、景观恢复工程、污染水质修复、水生生物投放、病虫害预报及防治、水生生物植物监测. 依托 工程; 施工人员; 部分施工人员食宿依托附近村庄居民房屋. 临时 工程; 施工营地主要包括办公生活用房，本工程拟设置1个施工营地，共占地660m2。. 其他仓库; 共一处，建筑面积200m2，占地面积250m2. 办公、生活设施; 建筑面积600m2，占地面积300m2，部分租用民房. 施工道路; 根据本工程施工进度要求和施工场内交通初步规划， 场内施工临时道路紧靠舞水河边，前期作为临时道路，修筑一段护岸，立即拆 掉一段临时道路，共需修建2.64km的临时道路。改、扩建施工道路2km。改建施工道路6000m2. 弃渣场; 本项目不设置弃渣场. 施工围堰土方填筑; 施工围堰土方填筑7752.6m3. 表2-2 工程特性表 序号; 项目; 单位; 数量; 备注. 一; 设计标准; 设计水平年; 年; 2025; /. 防洪标准 （重现期）; 年; 20; /. 二; 主要建设内容; 岸坡整治所涉乡镇; 个; 1; 新晃侗族自治县胜利村. 岸坡整治总护岸长; km; 3.69; /. 溪沟护岸; km; 0.26; /. 排水沟; km; 3.49; /. 舞水河右岸岸坡整治; 原浆砌石挡墙拆除; km; 0.45; 原挡墙断面经复核，不满足加高加固方案. 新建浆砌石挡墙; km; 2.833; /. 新建干砌石+植生砼框格组合生态护坡; km; 0.657; /. 已建防洪护岸; km; 0.7; /. 排水工程; km; 3.49; 新建排水沟. 三; 主要工程量; 原浆砌石挡墙拆除; m3; 5143.18; /. M7.5浆砌石挡墙; m3; 80274.16; /. C15砼基础; m3; 9488.73; /. 75PVC排水管; m3; 1894.66; /. C20砼排水沟; m3; 440.62; /. C20砼踏步; m3; 262.94; /. M7.5浆砌石基座; m3; 976.82; /. 干砌石; m3; 2774.76; /. 清水平台C20砼; m3; 366.31; /. C15植生混凝土 厚120mm; m3; 854.04; /. C20砼框格; m3; 399.02; /. 泥结石路面; m3; 13215.2; /. 反滤包; 个; 555; /. 人行护栏; m; 2833; /. 四; 工程占地与移民安置; 永久占地; 亩; 58.65; /. 临时占地; 亩; 16.75; /. 五; 主要建材; 块石; m3; 90237.16; /. 碎石; m3; 4270.84; /. 砂; m3; 30874.65; /. 商砼; t; 6220.48; /. 油料; t; 306.58; /. 六; 施工总工期; 月; 6. 七; 工程总投资; 总投资; 万元; 5937.51; /. 其中：工程部分投资; 万元; 5295.81; /. 移民征地补偿; 万元; 566.4; /. 水土保持; 万元; 52; /. 环境保护; 万元; 23.3; /. 八; 主要经济指标; 经济内部收益率; %; 9.31; /. 经济净现值; 万元; 1281; /. 2.3工程总体布置 本项目根据河道水面线计算成果，结合现场查勘情况，整治措施以堤防工程为主，整治岸线确定以不侵占行洪通道为原则，尽量按原有岸线布置。 2.4主要施工材料 项目建设中需要的材料全部外购，各种物料按施工要求供给。 表2-3 项目施工材料消耗量一览表 类别; 名称; 用量; 来源. 施工材料; 块石; 90237.16 m3; 外购. 碎石; 4270.84 m3; 外购. 砂; 30874.65m3; 外购. 商砼; 6220.48 t; 外购. 能源; 电; 20万度; 附近电网供电. 水; 2000t; 自来水. 汽料; 306.58 t; 外购，项目施工区不设置加油站及设备维修间. 2.5主要施工设备 项目主要施工设备见下表2-4。 表2-4 主要施工机械设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 反铲挖掘机; 1m3; 台; 2. 2; 自卸汽车; 8t; 台; 5. 3; 推土机; 74kw; 台; 2. 4; 羊足碾; 8~12t; 台; 1. 5; 拖拉机; 74kw履带式; 台; 4. 6; 压路机; 12~15t; 台; 1. 7; 蛙式打夯机; 2.8kw; 台; 3. 8; 移动空压机; 3m3/min; 台; 1. 9; 污水泵; /; 台; 3. 10; 双胶轮车; /; 台; 20. 2.6施工交通运输 1、对外交通 本工程距新晃侗族自治县县城约5km，通过市内纵横交错公路网系，近可与各条高速公路和国道相接，远可通往全国各地；铁路有东西向的湘黔线，高铁有沪昆高铁；对外交通十分方便。项目区内已建有纵横交错的县、乡村公路网，交通便捷，可满足施工交通要求。 2、场内交通 工程场内交通运输除利用现有道路连接各工程点外，还需新建施工临时道路连接各施工点和土料场。根据本工程施工进度要求和施工场内交通初步规划，场内施工临时道路紧靠舞水河边，前期作为临时道路，修筑一节护岸，立即拆掉一节临时道路，共需修建2.64km的临时道路。改、扩建施工道路2km。施工临时道路按6m宽简易道路设计。简易道路宽6.0m，路面材料由8t自卸汽车运至现场，74KW推土机铺料，然后采用12～15t压路机压实。 2.7施工设施 本工程为镇区护岸工程，交通条件较好，故施工布置采取集中布置的方式。共设置一处施工营地，营地布置在堤内开敞地带，要求便于施工、节约能源、减少运输、提高效率。 施工营地主要包括办公生活用房，本工程拟设置1个施工营地，共占地660m2。 本项目现场不设置汽车保养及机修厂，设备均送至厂家处进行统一维修。本项目现场不设置钢筋加工厂。项目施工临建设施详见下表。 表2-5 施工临建设施一览表 序号; 项目名称; 单位; 建筑 面积; 占地 面积; 备注. 1; 其他仓库; m2; 200; 250; 共一处. 2; 办公、生活设施; m2; 600; 410; 部分租用民房. 3; 施工道路; m2; /; 6000; 改、扩建施工道路2km。. 4; 施工围堰土方填筑; m3; /; /; 施工围堰土方填筑7752.6m3. 5; 其他; m2; /; 4507.85; 其他用地. 合计; m2; /; 11167.85; 临时占地折算为折算为 16.75亩；待项目建设完毕后，进行绿化生态恢复. 2.8土石方平衡 本工程土方开挖工程总量共计14.42万m3（自然方），其中可用于自身回填及填筑的量为13.57万m3（自然方），项目弃渣0.85万m3。原浆砌石挡墙拆除5143.18m3（拆除的浆砌石80%，即4114.544m3可作为新建浆砌石挡墙砌原材料，20%，即1028.636m3直接弃渣。工程弃渣和建筑垃圾全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理，本项目现场不设置弃渣场）。则本项目土石方平衡见下表。 表2-6 项目土石方平衡表 挖方 （万m3）; 填方 （万m3）; 取土场借方 （万m3）; 弃方 （万m3）. 14.42; 13.57; 0; 0.85. 2.9工程占地 本工程永久占地58.65亩，折算为39100.02m2，临时占地为16.75 亩，折算为11167.85m2。本项目不占用林地、耕地。依据《新晃侗族自治县生态保护红线区汇总图》，新晃侗族自治县生态保护红线区划总面积408.36平方公里，占国土总面积27.15%。本工程不在自然保护区范围内，不涉及生态保护红线。 |
| 总平面及现场布置 | 2.10施工总平面布置 本项目施工按以下原则布置： 1、交通条件：利用现有道路，不新增临时施工道路。 2、场地条件：本项目在原有范围内建设，不新增占地、不涉及移民拆迁工程。 3、考虑外部资源利用，本项目施工车辆及设备维修委外维修，项目现场不设置机修间，不进行车辆及设备维修。 4、集中与分散相结合，永久与临时相结合，保证生产，方便生活，尽可能减少对当地居民生产、生活的不利影响。有条件时工程区封闭管理。 5、施工布置要安全可靠，尽量节约投资。 本项目西起自强纸业，全长3.69km，由西向东依次分布涵管、排水沟、生活办公设施、其他仓库。沿线居民较少，环境影响较小。本项目施工总设计图详见附图。本项目施工总布置规划因地制宜，考虑了有利生产、方便生活、环境友好、节省资源、经济合理的原则，满足工程建设要求。因此本项目施工现场布置合理。 |
| 施工方案 | 2.11施工工艺流程及工艺说明 本项目建设完成后，环境影响主要为游客的生活垃圾和噪声，对环境影响不大。故本项目主要分析施工期工艺和对环境的影响。建设工期安排与实施计划工期安排如下：根据项目的具体情况，本项目计划建设期为6个月（2025年2月底启动项目前期工作，到2025年8月工程全部竣工）。 主体施工工艺如下： （1）新修护岸工程 本工程新修浆砌石挡墙2.833km，新建干砌石+砼植生砼框格组合生态护坡0.657km，其施工方法如下： ①土方清基 新修护岸土方开挖主要为清基土方开挖，清基土方开挖料主要为含草杂土和淤泥质土，全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理；土方清基采用74KW推土机推运，弃料采用8t自卸汽车运渣土管理部门指定的处置场处理。 ②土方开挖 土方开挖主要为岸坡削坡及基座开挖土方量， 土方开挖以机械施工为主，人工施工为辅。土方主要采用1m3反铲挖装，坑槽和边角部位采用人工开挖，8t 自卸汽车运至渣土管理部门指定的处置场处理。 1）土方明挖应从上至下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围形成积水。 2）边坡易风化崩解的土层，开挖后应及时进行支护。 3）边坡的风化岩块、坡积物、残留物和滑坡体应按施工图纸要求开挖清理，并应在支护或浇筑混凝土前完成。清除出的废料，应堆放在监理指定的场地。 ③土方回填 土方填筑必须待建基面及堤基清除与处理检验合格后才能进行。土方填筑料全部利用护坡开挖料，8t自卸汽车运至填筑仓面。卸料后，74KW推土机铺土，辅以人工摊铺边角部位，12～15t压路机或74KW履带式拖拉机牵引8～12t羊脚碾压实，边角或结合部位采用蛙式打夯机夯实或人工夯实。 ④浆砌石砌筑 浆砌石工程主要为浆砌石挡墙，块石料由8t自卸汽车从块石料场运至施工段，再由人工挑抬入施工点砌筑。砌筑前开挖面要夯实、平整，经检验合格后方可进行浆砌石砌筑。 （5）路面施工 堤顶泥结石路面宽3.0m，路面材料由8t自卸汽车运至现场，74KW 推土机铺料，然后采用12～15t压路机压实。 （6）混凝土 混凝土采用天然砂石料，普通硅酸盐水泥，外加剂为普通减水剂。 （7）草皮护坡施工 草皮由汽车运至工地，采用人工铺植。草皮铺植前应将坡面土层整修平整，拍打密实，铺设要均匀，厚度一般约3cm。并选用成活率高，宜栽培草皮品种进行铺植，铺植后应及时进行浇水养护工作，不宜草皮生长的坡面应先铺一层腐植土。 （8）砌体拆除 浆砌石拆除采用机械拆除，人工挑选可利用石料就近堆放，弃料采用1m3反铲挖掘机挖装部分用于弃渣，部分用于新建浆砌石挡墙材料。 工艺流程如下所示： 图2-1 新修护岸工程施工期工艺流程图 （2）岸坡整治工程、亲水、便民工程施工 干砌石+砼植生砼框格组合生态护坡：干砌石+砼植生砼框格组合生态分区同时进行施工。干砌石由自卸汽车运输至开挖后的堤顶，沿线堆放。先护岸削坡开挖，砌筑浆砌石基座，铺填砂垫层，护坡施工前需进行坡面整理，进行干砌石护坡砌筑，浇筑亲水平台，现浇植生混凝土，营养基层，现浇砼框格，植草，最后堤顶混凝土浇筑。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境现状 3.1.1主体功能区划 根据《湖南省主体功能区划》和国函[2016]161号文件，新晃侗族自治县属于省级重点生态功能区。本项目为防洪除涝工程，项目建设有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，因此本项目的建设符合《湖南省主体功能区规划》的要求。 3.1.2生态环境功能区划 根据《湖南省主体功能区规划（2021-2035）》，新晃侗族自治县属于重点生态功能区，为限值进行大规模高强度工业化城镇化开发的生态区域。 发展方向为： 1、涵养水源。加强植被保护和恢复，实施植树造林、封山育林和退耕还林，治理水土流失，严格监管矿产、水资源开发，禁止过度砍伐、毁林开荒，提高区域水源涵养生态功能。 2、保持水土。实施水土流失预防监控和生态修复工程，加强流域综合治理，营造水土保持林，禁止毁林开荒，推行节水灌溉，适度发展旱作农业，限值陡坡垦殖，合理开发自然资源，加大工矿区环境整治和生态修复力度，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。 3、调蓄洪水。严禁围垦湿地（包括湖泊、水面），禁止在蓄泄洪区建设与行洪泄洪无关的工程设施，巩固平垸行洪、退田还湖成果，增强调洪蓄洪能力。鼓励蓄滞洪区内人口向外转移。 4、维护生物多样性，落实保护措施，禁止滥捕滥采野生动植物，保护自然生态走廊和野生动植物栖息地，促进自然生态系统恢复，保持野生动植物物种和种群平衡，实现野生动植物资源良性循环和永续利用。对生态环境已遭破坏地区，积极恢复自然环境。加强外来入侵物种管理，防止有害物种对生态系统的侵害。 5、在不损害生态功能的前提下，因地制宜发展适度资源开采、农林产品生产加工等资源环境可承载的适宜农业，积极发展第三产业。严格限制高污染、高能耗、高物耗产业，淘汰污染环境、破坏生态、浪费资源的产业。 合理布局城镇和产业园区，把城镇建设和工业开发严格限制在资源环境能够承受的特定区域，加大已有产业园区的提升改造。 本项目为河道防洪除涝工程，工程属于非污染生态类项目，项目建设有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力，工程建设符合区域生态功能区划的相关要求。 3.1.3陆生生态环境现状调查 1、 陆生脊椎动物 根据调查结果，新晃侗族自治县有两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲陆生脊椎动物共计24目80科302种。 （1）两栖纲 根据调查和文献资料整理，新晃侗族自治县内有两栖纲动物1目5科19种。从科级组成看，区域内两栖类动物以蛙科种类占绝对优势，其所占比例为47.37%；其次是姬蛙科和叉舌蛙科种类，所占比例分别为21.05%，15.79%；树蛙科和蟾蜍科均不超过2个物种。根据调查到的种群数量和被观察到的频次，初步确定川村陆蛙为新晃侗族自治县两栖动物群落中的绝对优势种，饰纹姬蛙、黑斑侧褶蛙、中华蟾蜍指名亚种、沼水蛙、小弧斑姬蛙等为优势种，湘琴蛙、镇海林蛙、斑腿泛树蛙、大树蛙、花臭蛙等为常见种，粤琴蛙、虎纹蛙、花姬蛙、阔褶水蛙、中华湍蛙、大绿臭蛙、棘腹蛙、粗皮姬蛙等为稀有种。 新晃侗族自治县的两栖动物中，仅有虎纹蛙1种国家二级重点为保护野生动物。国家三有保护两栖动物有3种，分别为：中华蟾蜍指名亚种、斑腿泛树蛙、大树蛙。区域内无CITES附录两栖动物。根据《中国生物多样性红色名录》，有濒危（EN）物种1种——虎纹蛙，近危（VU）物种1种——棘腹蛙，受胁率为10.53%。县域内有镇海林蛙、阔褶水蛙、湘琴蛙、粤琴蛙、中华湍蛙、大树蛙为中国特有两栖动物。 （2）爬行纲 根据调查和文献资料整理，新晃侗族自治县内有爬行纲动物2目9科21种，其中龟鳖目2 种，有鳞目19种。从科级组成看，区域内游蛇科种类占绝对优势，其所占比例为38.10%；其次是石龙子科，所占比例为14.29%；水游蛇科、眼镜蛇科、蝰科均有2个物种，分别占9.52%；余下鳖科、地龟科、蜥蜴科、蛇蜥科均只有1个物种。根据调查到的种群数量和被观察到的频次，初步确定铜蜓蜥和翠青蛇为新晃侗族自治县爬行动物群落中的绝对优势种，北草蜥、中国小头蛇、乌华游蛇、福建竹叶青蛇、黑眉锦蛇、原矛头蝮为常见种，虎斑颈槽蛇、乌梢蛇、中国石龙子、蓝尾石龙子、玉斑锦蛇、滑鼠蛇、中华珊瑚蛇为稀有种。 图3-1 新晃侗族自治县爬行纲动物各科物种数占比 新晃侗族自治县的爬行动物中，有国家二级重点为保护野生动物2种，为乌龟和细脆蛇蜥。国家三有保护动物有18种，分别为：中国石龙子、蓝尾石龙子、铜蜓蜥、北草蜥、乌华游蛇、虎斑颈槽蛇、王锦蛇、黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、翠青蛇、赤链蛇、滑鼠蛇、乌梢蛇、中国小头蛇、银环蛇、中华珊瑚蛇、原矛头蝮、福建竹叶青蛇。区域内有CITES附录II爬行动物1种——滑鼠蛇，CITES附录Ⅲ爬行动物1种——乌龟。根据《中国生物多样性红色名录》，有濒危（EN）物种5种，分别为：中华鳖、乌龟、细脆蛇蜥、王锦蛇、滑鼠蛇；近危（VU）物种4种，分别为：黑眉锦蛇、玉斑锦蛇、乌梢蛇、银环蛇。受胁率为42.86%。中国特有爬行动物仅1种，为北草晰。 （3）鸟纲 根据调查和文献资料整理，新晃侗族自治县内有鸟纲动物 16 目57 科248种。248种鸟类中，以雀形目鸟类最丰富，共138种，占新晃侗族自治,5鸟类总种数的55.65%，鹟科鸟类最为丰富有19种；非雀形目鸟类110种，占44.35%，其中鸻形目和鹰形目鸟类种数最为丰富，分别为20种和13种。鸟类各目所含种数见表4-1。根据调查到的种群数量和被观察到的频次，初步确定麻雀和金腰燕为新晃侗族自治县鸟类群落中的绝对优势种，白颊噪鹛、灰眶雀鹛、领雀嘴鹎、棕头鸦雀、黄臀鹎、红嘴蓝鹊、大山雀、金翅雀、红头长尾山雀、白腰文鸟、白鹡鸰、小鹀、白头鹎、红头穗鹛、山斑鸠、白鹭为优势种，山麻雀、黑颏凤鹛、树鹨、棕颈钩嘴鹛、喜鹊、黄腹山雀、燕雀、红胁蓝尾鸲、池鹭、灰喉山椒鸟、华南斑胸钩嘴鹛、红尾水鸲、黄鹡鸰、家燕、北红尾鸲、珠颈斑鸠、栗背短脚鹎、棕背伯劳、白额燕尾、栗耳凤鹛为常见种，凤头蜂鹰、日本松雀鹰、松雀鹰、普通鵟、燕隼、牛头伯劳、灰树鹊、小云雀、褐头雀鹛、北灰鹟、白眉姬鹟、山鹡鸰为罕见种。 表3-1 新晃侗族自治县鸟类目、科、种数及其百分比 目 类; 所含科数; 科所占比重（%）; 所含种数; 种所占比重（%）. 雀形目Passeriformes; 33; 57.89; 138; 55.65. 鸻形目Charadriiformes; 5; 8.77; 20; 8.06. 鹰形目Accipitriformes; 1; 1.75; 13; 5.24. 鹃形目Cuculiformes; 1; 1.75; 10; 4.03. 啄木鸟目Piciformes; 2; 3.51; 10; 4.03. 鸮形目Strigiformes; 2; 3.51; 9; 3.63. 鹈形目Pelecaniformes; 1; 1.75; 8; 3.23. 雁形目Anseriformes; 1; 1.75; 8; 3.23. 鸡形目Galliformes; 1; 1.75; 7; 2.82. 佛法僧目Coraciiformes; 3; 5.26; 6; 2.42. 鹤形目Gruiformes; 1; 1.75; 6; 2.42. 隼形目Falconiformes; 1; 1.75; 5; 2.02. 鸽形目Columbiformes; 1; 1.75; 3; 1.21. 夜鹰目Caprimulgiformes; 2; 3.51; 3; 1.21. 䴙䴘目Podicipediformes; 1; 1.75; 1; 0.40. 犀鸟目Bucerotiformes; 1; 1.75; 1; 0.40. 总计; 53; 100; 248; 100. 新晃侗族自治县的鸟类动物中，有国家一级重点保护动物1种——白颈长尾雉。国家二级重点为保护野生动物39种，分别为：勺鸡、白鹇、红腹锦鸡、鸳鸯、褐翅鸦鹃、凤头蜂鹰、黑冠鹃隼、蛇雕、凤头鹰、赤腹鹰、日本松雀鹰、松雀鹰、雀鹰、苍鹰、黑鸢、灰脸鵟鹰、普通鵟、领角鸮、红角鸮、雕鸮、灰林鸮、领鸺鹠、斑头鸺鹠、长耳鸮、短耳鸮、草鸮、蓝喉蜂虎、红隼、红脚隼、灰背隼、燕隼、游隼、云雀、画眉、红嘴相思鸟、白喉林鹟。 区域内国家三有保护动物有134种，占鸟类物种数的53.82%。有CITES附录Ⅰ物种2种，分别为白颈长尾雉和游隼；CITES附录II物种28种，分别为：凤头蜂鹰、黑冠鹃隼、蛇雕、凤头鹰、赤腹鹰、日本松雀鹰、松雀鹰、雀鹰、苍鹰、黑鸢、灰脸鵟鹰、普通鵟、领角鸮、红角鸮、雕鸮、灰林鸮、领鸺鹠、斑头鸺鹠、长耳鸮、短耳鸮、草鸮、红隼、红脚隼、灰背隼、燕隼、画眉、红嘴相思鸟。根据《中国生物多样性红色名录》，有近危（VU）物种2种，分别为：白颈长尾雉、白喉林鹟。受胁率1.02%。有中国特有鸟类6种，分别为灰胸竹鸡、白颈长尾雉、红腹锦鸡、黄腹山雀、华南斑胸钩嘴鹛、乌鸫。 - （4）哺乳纲 根据调查和文献资料整理，新晃侗族自治县内有哺乳纲动物5目9科14种。新晃侗族自治县哺乳动物以食肉目为优势，有6种，占县域哺乳动物总种数的42.86%，其次为啮齿目，有5种，占县域哺乳动物总种数的35.71%，灵长目、翼手目、偶蹄目皆分布有1种。根据调查到的种群数量和被观察到的频次，初步确定鼬獾为县域内哺乳动物的绝对优势种，花面狸和豺猫为优势种，小泡巨鼠、毛冠鹿为一般种，小灵猫、猪獾、褐家鼠、东亚伏翼、中华竹鼠、赤腹松鼠、倭花鼠、黄鼬为稀有种。 新晃侗族自治县的哺乳类动物中，有国家一级重点保护野生动物1种——小灵猫。国家二级重点保护野生动物3种，分别为：猕猴、毛冠鹿、豹猫。国家三有保护动物7种，分别为：中华竹鼠、赤腹松鼠、倭花鼠、花面狸、猪獾、鼬獾、黄鼬。区域内有CITES附录II哺乳动物2种，为猕猴和豹猫。CITES附录Ⅲ哺乳动物3种，分别为小灵猫、花面狸、黄鼬。根据《中国生物多样性红色名录》，有近危（VU）物种1种，即豹猫。 图3-2 新晃侗族自治县哺乳纲动物各科物种数占比 2、维管束植物 根据调查数据和历史资料统计，新晃侗族自治县已记录维管束植物165科632属1442种，其中调查记录维管束植物152科525属1074种，历史记录维管束植物99科226属368种。所记录的维管束植物中，石松类和蕨类17科34属63种，裸子植物7科21属30种，被子植物141科577属1379种。 （1）石松类和蕨类植物 新晃侗族自治县目前已调查记录石松类和蕨类植物17科34属63种（详见附录2-2） 石松类和蕨类植物科的区系组成分析：由表4-2科中所含种数统计表可知，新晃侗族自治县内石松类和蕨类植物含5种及以上的科有6个，分别是鳞毛蕨科Dryopteridaceae（9种，下同）、凤尾蕨科Pteridaceae（8）、碗蕨科Dennstaedtiaceae（8）、金星蕨科Thelypteridaceae（7）、卷柏科Selaginellaceae（7）、里白科Gleicheniaceae（5）；含2-4种的科有5个，分别是乌毛蕨科Blechnaceae（4）、石松科Lycopodiaceae（3）、海金沙科Lygodiaceae（2）、水龙骨科Polypodiaceae（2）、蹄盖蕨科Athyriaceae（2）；含1种的科有6个，分别是槐叶蘋科Salviniaceae、鳞始蕨科Lindsaeaceae、木贼科Equisetaceae、肾蕨科Nephrolepidaceae、蹄盖蕨科Athyriaceae、紫萁科Osmundaceae。 表3-2 科中所含种数统计表 科名; 所含种数; 占总种数百分比%; 所含属数; 占总属数百分比%. 鳞毛蕨科Dryopteridaceae; 9; 14.29; 3; 8.82. 凤尾蕨科Pteridaceae; 8; 12.70; 3; 8.82. 碗蕨科Dennstaedtiaceae; 8; 12.70; 3; 8.82. 金星蕨科Thelypteridaceae; 7; 11.11; 6; 17.65. 卷柏科Selaginellaceae; 7; 11.11; 1; 2.94. 里白科Gleicheniaceae; 5; 7.94; 2; 5.88. 乌毛蕨科Blechnaceae; 4; 6.35; 3; 8.82. 石松科Lycopodiaceae; 3; 4.76; 3; 8.82. 海金沙科Lygodiaceae; 2; 3.17; 1; 2.94. 水龙骨科Polypodiaceae; 2; 3.17; 2; 5.88. 蹄盖蕨科Athyriaceae; 2; 3.17; 1; 2.94. 槐叶蘋科Salviniaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 鳞始蕨科Lindsaeaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 瘤足蕨科Plagiogyriaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 木贼科Equisetaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 肾蕨科Nephrolepidaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 紫萁科Osmundaceae; 1; 1.59; 1; 2.94. 总计; 63; 100; 34; 100. 石松类和蕨类植物属的区系组成分析：由表4-3属中所含种数统计表可知，新晃侗族自治县石松类和蕨类植物有34属，其中种数达到5种及以上的属有4个，分别是卷柏属Selaginella（7种，下同）、凤尾蕨属Pteris（6）、鳞毛蕨属Dryopteris（6）、鳞盖蕨属Microlepia（6）；含2-4种的属有8个，分别是里白属Diplopterygium（3）、对囊蕨属Deparia（2）、狗脊属Woodwardia（2）、贯众属Cyrtomium（2）、海金沙属Lygodium（2）、蕨属Pteridium（2）、芒萁属Dicranopteris（2）、新月蕨属Pronephrium（2）；含有1种的属有22个，为垂穗石松属Palhinhaea、对囊蕨属Deparia等21种。 表3-3 属中所含种数统计表 属名; 所含种数; 占总种数百分比%. 卷柏属Selaginella; 7; 11.11. 凤尾蕨属Pteris; 6; 9.52. 鳞毛蕨属Dryopteris; 6; 9.52. 鳞盖蕨属Microlepia; 5; 7.94. 里白属Diplopterygium; 3; 4.76. 对囊蕨属Deparia; 2; 3.17. 狗脊属Woodwardia; 2; 3.17. 贯众属Cyrtomium; 2; 3.17. 海金沙属Lygodium; 2; 3.17. 蕨属Pteridium; 2; 3.17. 芒萁属Dicranopteris; 2; 3.17. 新月蕨属Pronephrium; 2; 3.17. 垂穗石松属Palhinhaea; 1; 1.59. 复叶耳蕨属Arachniodes; 1; 1.59. 槲蕨属Drynaria; 1; 1.59. 姬蕨属Hypolepis; 1; 1.59. 金粉蕨属Onychium; 1; 1.59. 金星蕨属Parathelypteris; 1; 1.59. 瘤足蕨属Plagiogyria; 1; 1.59. 卵果蕨属Phegopteris; 1; 1.59. 满江红属Azolla; 1; 1.59. 毛蕨属Cyclosorus; 1; 1.59. 木贼属Equisetum; 1; 1.59. 肾蕨属Nephrolepis; 1; 1.59. 石松属Lycopodium; 1; 1.59. 苏铁蕨属Brainea; 1; 1.59. 藤石松属Lycopodiastrum; 1; 1.59. 铁线蕨属Adiantum; 1; 1.59. 瓦韦属Lepisorus; 1; 1.59. 乌蕨属Odontosoria; 1; 1.59. 乌毛蕨属Blechnum; 1; 1.59. 星毛蕨属Ampelopteris; 1; 1.59. 紫柄蕨属Pseudophegopteris; 1; 1.59. 紫萁属Osmunda; 1; 1.59. 总计; 63; 100. （2）种子植物的区系组成分析 种子植物可分为裸子植物和被子植物；根据调查数据，新晃侗族自治县有种子植物148科598属1379种，其中裸子植物7科21属30种；被子植物141科577属1349种。 种子植物科大小的统计与分析：根据新晃侗族自治县内各科所含种数，划分6个等级。Ⅰ级含40种以上；Ⅱ级含20-39种；Ⅲ级含10-19种；Ⅳ级含5-9种；Ⅴ级含2-4种；Ⅵ级仅有1种。详见表3-4。 表3-4 新晃侗族自治县种子植物科的统计（属数∶种数） 科名; 属∶种; 科名; 属∶种; 科名; 属∶种. Ⅰ级≥40种（6科）. 蔷薇科Rosaceae; 27∶102; 菊科Asteraceae; 50∶94; 豆科Fabaceae; 38∶60. 禾本科Poaceae; 35∶56; 樟科Lauraceae; 8∶46; 唇形科Lamiaceae; 23∶42. Ⅱ级20种-39种（11科）. 葡萄科Vitaceae; 7∶32; 壳斗科Fagaceae; 6∶31; 茜草科Rubiaceae; 19∶29. 杜鹃花科Ericaceae; 6∶25; 蓼科Polygonaceae; 8∶25; 毛茛科Ranunculaceae; 5∶23. 五加科Araliaceae; 11∶22; 大戟科Euphorbiaceae; 9∶21; 荨麻科Urticaceae; 9∶21. 冬青科Aquifoliaceae; 1∶20; 桑科Moraceae; 5∶20. Ⅲ级10种-19种（23科）. 卫矛科Celastraceae; 3∶19; 芸香科Rutaceae; 7∶18; 报春花科Primulaceae; 6∶17. 无患子科Sapindaceae; 3∶17; 五福花科Adoxaceae; 2∶17; 五列木科Pentaphylacaceae; 5∶17. 木樨科Oleaceae; 4∶16; 鼠李科Rhamnaceae; 6∶16; 忍冬科Caprifoliaceae; 5∶15. 山茶科Theaceae; 3∶15; 天门冬科Asparagaceae; 10∶15; 莎草科Cyperaceae; 4∶14. 杨柳科Salicaceae; 6∶14; 柏科Cupressaceae; 9∶13; 猕猴桃科Actinidiaceae; 1∶12. 木兰科Magnoliaceae; 7∶12; 苋科Amaranthaceae; 7∶12; 金缕梅科Hamamelidaceae; 7∶11. 伞形科Apiaceae; 9∶11; 锦葵科Malvaceae; 8∶10; 清风藤科Sabiaceae; 3∶10. 山矾科Symplocaceae; 1∶10; 小檗科Berberidaceae; 4∶10. Ⅳ级含5-9种（37科）. 安息香科Styracaceae; 4∶9; 桦木科Betulaceae; 4∶9; 绣球科Hydrangeaceae; 5∶9. 菝葜科Smilacaceae; 1∶9; 山茱萸科Cornaceae; 2∶9; 叶下珠科Phyllanthaceae; 4∶9. 大麻科Cannabaceae; 4∶9; 石蒜科Amaryllidaceae; 4∶9; 车前科Plantaginaceae; 3∶8. 胡桃科Juglandaceae; 7∶8; 茄科Solanaceae; 4∶8; 金丝桃科Hypericaceae; 1∶7. 薯蓣科Dioscoreaceae; 1∶7; 防己科Menispermaceae; 5∶7; 木通科Lardizabalaceae; 4∶7. 天南星科Araceae; 5∶7; 胡颓子科Elaeagnaceae; 1∶7; 漆树科Anacardiaceae; 4∶7. 罂粟科Papaveraceae; 3∶7; 黄杨科Buxaceae; 2∶7; 夹竹桃科Apocynaceae; 4∶6. 百合科Liliaceae; 2∶6; 红豆杉科Taxaceae; 3∶6; 柿科Ebenaceae; 1∶6. 海桐科Pittosporaceae; 1∶6; 葫芦科Cucurbitaceae; 4∶6; 松科Pinaceae; 4∶6. 榆科Ulmaceae; 2∶6; 紫草科Boraginaceae; 5∶6; 堇菜科Violaceae; 1∶5. 瑞香科Thymelaeaceae; 3∶5; 五味子科Schisandraceae; 2∶5; 景天科Crassulaceae; 2∶5. 十字花科Brassicaceae; 3∶5; 旋花科Convolvulaceae; 4∶5; 兰科Orchidaceae; 4∶5. 石竹科Caryophyllaceae; 3∶5. Ⅴ级含2-4种（40种）. 杜英科Elaeocarpaceae; 1∶4; 千屈菜科Lythraceae; 3∶4; 鸢尾科Iridaceae; 2∶4. 爵床科Acanthaceae; 3∶4; 鸭跖草科Commelinaceae; 3∶4; 棕榈科Arecaceae; 3∶4. 牻牛儿苗科Geraniaceae; 1∶4; 野牡丹科Melastomataceae; 3∶4; 凤仙花科Balsaminaceae; 1∶3. 苦苣苔科Gesneriaceae; 3∶3; 桃金娘科Myrtaceae; 1∶3; 虎耳草科Saxifragaceae; 2∶3. 泡桐科Paulowniaceae; 1∶3; 玄参科Scrophulariaceae; 1∶3; 姜科Zingiberaceae; 2∶3. 鼠刺科Iteaceae; 1∶3; 远志科Polygalaceae; 1∶3; 商陆科Phytolaccaceae; 1∶2. 阿福花科Asphodelaceae; 2∶2; 列当科Orobanchaceae; 1∶2; 省沽油科Staphyleaceae; 2∶2. 灯芯草科Juncaceae; 1∶2; 柳叶菜科Onagraceae; 2∶2; 通泉草科Mazaceae; 1∶2. 虎皮楠科Daphniphyllaceae; 1∶2; 罗汉松科Podocarpaceae; 2∶2; 透骨草科Phrymaceae; 1∶2. 金粟兰科Chloranthaceae; 1∶2; 马鞭草科Verbenaceae; 1∶2; 蕈树科Altingiaceae; 1∶2. 桔梗科Campanulaceae; 2∶2; 母草科Linderniaceae; 1∶2; 紫葳科Bignoniaceae; 2∶2. 蜡梅科Calycanthaceae; 1∶2; 桤叶树科Clethraceae; 1∶2; 酢浆草科Oxalidaceae; 1∶2. 蓝果树科Nyssaceae; 2∶2; 鞘柄木科Torricelliaceae; 1∶2; 三白草科Saururaceae; 2∶2. 楝科Meliaceae; 2∶2. Ⅵ级1种（31科）. 芭蕉科Musaceae; 1∶1; 藜芦科Melanthiaceae; 1∶1; 苏铁科Cycadaceae; 1∶1. 茶茱萸科Icacinaceae; 1∶1; 莲叶桐科Hernandiaceae; 1∶1; 檀香科Santalaceae; 1∶1. 菖蒲科Acoraceae; 1∶1; 落葵科Basellaceae; 1∶1; 仙茅科Hypoxidaceae; 1∶1. 扯根菜科Penthoraceae; 1∶1; 马齿苋科Portulacaceae; 1∶1; 仙人掌科Cactaceae; 1∶1. 柽柳科Tamaricaceae; 1∶1; 马桑科Coriariaceae; 1∶1; 杨梅科Myricaceae; 1∶1. 叠珠树科Akaniaceae; 1∶1; 美人蕉科Cannaceae; 1∶1; 银杏科Ginkgoaceae; 1∶1. 杜仲科Eucommiaceae; 1∶1; 南洋杉科 Araucariacea; 1∶1; 瘿椒树科Tapisciaceae; 1∶1. 番荔枝科Annonaceae; 1∶1; 桑寄生科Loranthaceae; 1∶1; 泽泻科Alismataceae; 1∶1. 胡椒科Piperaceae; 1∶1; 芍药科Paeoniaceae; 1∶1; 芝麻科Pedaliaceae; 1∶1. 旌节花科Stachyuraceae; 1∶1; 丝缨花科Garryaceae; 1∶1; 紫茉莉科Nyctaginaceae; 1∶1. 苦木科Simaroubaceae; 1∶1. 由上表可知，含40种以上的科有6个，即蔷薇科Rosaceae（102）、菊科Asteraceae（94）、豆科Fabaceae（60）、禾本科Poaceae（56）、樟科Lauraceae（46）、唇形科Lamiaceae（42）；蔷薇科、菊科、豆科都为世界广布大科，蔷薇科、豆科乔灌草成分均有，极大地丰富了新晃侗族自治县种子植物物种多样性；禾本科、菊科、莎草科多为草本，在林下、林缘、溪沟、路边等地广布；樟科是亚热带阔叶林主要建群或者伴生树种之一。 含20种-39种的有11科，占新晃侗族自治县维管束植物总科数6.67%，共269种，占新晃侗族自治县维管束植物总种数18.65%。含20种-39种的有11科分别为葡萄科Vitaceae（32）、壳斗科Fagaceae（31）、茜草科Rubiaceae（29）、杜鹃花科Ericaceae（25）、蓼科Polygonaceae（25）、毛茛科Ranunculaceae（23）、五加科Araliaceae（22）、大戟科Euphorbiaceae（21）、荨麻科Urticaceae（21）、冬青科Aquifoliaceae（20）、桑科Moraceae（20）；荨麻科、蓼科、报春花科多为草本植物，为林下常见植物；壳斗科是全世界分布大科，是组成常绿阔叶林或针阔混交林的主要树种；大戟科乔灌草均有，分布于全世界，以热带地区为多；葡萄科为攀援木质藤本，稀草质藤本，主要分布于热带和亚热带，少数种类分布于温带。 含10种-19种的有23科，占新晃侗族自治县维管束植物总科数13.94%，共321种，占维管束植物总种数22.26%。其中卫矛科Celastraceae（19）、芸香科Rutaceae（18）、报春花科Primulaceae（17）、无患子科Sapindaceae（17）、五福花科Adoxaceae（17）、五列木科Pentaphylacaceae（17）、木樨科Oleaceae（16）、鼠李科Rhamnaceae（16）、忍冬科Caprifoliaceae（15）、山茶科Theaceae（15）、天门冬科Asparagaceae（15）、莎草科Cyperaceae（14）、杨柳科Salicaceae（11）、柏科Cupressaceae（13）、猕猴桃科Actinidiaceae（12）、木兰科Magnoliaceae（12）、苋科Amaranthaceae（12）、金缕梅科Hamamelidaceae（11）、伞形科Apiaceae（11）、锦葵科Malvaceae（10）、清风藤科Sabiaceae（10）、山矾科Symplocaceae（10）、小檗科Berberidaceae（10）。 含5种-9种的有37科，占新晃侗族自治县维管束植物总科数22.42%，共253种，占维管束植物总种数17.55%。详见表4-4。 含2种-4种的有40科，占新晃侗族自治县维管束植物总科数24.24%，共105种，占比7.28%。详见表4-4。 只有一种的单种科有31种，占新晃侗族自治县维管束植物总科数18.79%，占维管束植物总种数2.15%，占新晃侗族自治县维管束总种数最低。 （3）国家重点保护野生植物 根据国家林业和草原局、农业农村部2021 年9月7日公布的《国家重点保护野生植物名录》，新晃侗族自治县共有国家重点保护的野生植物16种，其中Ⅰ级保护植物有2种；Ⅱ级保护植物有14种。 表3-5 新晃侗族自治县国家级保护植物名录 序号; 中文名; 拉丁名; 濒危 等级; 保护等级. 1; 红豆杉; Taxus wallichiana var. chinensis (Pilg.) Florin; VU; 一级. 2; 南方红豆杉; Taxus wallichiana var. mairei (Lemée & H. Lév.) L. K. Fu & Nan Li; NT; 一级. 3; 榧树; Torreya grandis Fortune ex Lindl.; CR; 二级. 4; 金钱松; Pseudolarix amabilis (J. Nelson) Rehd.; VU; 二级. 5; 鹅掌楸; Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.; LC; 二级. 6; 油樟; Cinnamomum longepaniculatum (Gamble) N. Chao ex H. W. Li; NT; 二级. 7; 闽楠; Phoebe bournei (Hemsl.) Yen C. Yang; VU; 二级. 8; 野大豆; Glycine soja Siebold & Zucc.; LC; 二级. 9; 花榈木; Ormosia henryi Prain; VU; 二级. 10; 大叶榉树; Zelkova schneideriana Hand.-Mazz.; NT; 二级. 11; 伯乐树; Bretschneidera sinensis Hemsl.; NT; 二级. 12; 金荞麦; Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara; LC; 二级. 13; 茶; Camellia sinensis (L.) Kuntze; VU; 二级. 14; 怀化秤锤树; Sinojackia oblongicarpa C. T. Chen & T. R. Cao; DD; 二级. 15; 中华猕猴桃; Actinidia chinensis Planch.; NT; 二级. 16; 香果树; Emmenopterys henryi Oliv.; NT; 二级. - （4）湖南省重点保护野生植物 根据湖南省林业局2022年8月29日公布的《湖南省地方重点保护植物名录（论证稿）》，新晃侗族自治县共有湖南省地方重点野生植物16种 表3-6 新晃侗族自治县湖南省地方保护植物名录 序号; 中文名; 拉丁名; 濒危等级; 保护等级. 1; 卷柏; Selaginella tamariscina (P. Beauv.) Spring; LC; 湘. 2; 竹柏; Nageia nagi (Thunb.) Kuntze; EN; 湘. 3; 铁坚油杉; Keteleeria davidiana (C. E. Bertrand) Beissn.; CR; 湘. 4; 川桂; Cinnamomum wilsonii Gamble; LC; 湘. 5; 窄叶泽泻; Alisma canaliculatum A. Braun et Bouche.; LC; 湘. 6; 药百合; Lilium speciosum var. gloriosoides Baker; LC; 湘. 7; 仙茅; Curculigo orchioides Gaertn.; LC; 湘. 8; 榉树; Zelkova serrata (Thunb.) Makino; LC; 湘. 9; 苦槠钩锥; Castanopsis × kuchugouzhui Huang et Y. T. Chang; /; 湘. 10; 赤皮青冈; Cyclobalanopsis gilva (Bl.) Oerst.; LC; 湘. 11; 水青冈; Fagus longipetiolata Seem; /; 湘. 12; 青钱柳; Cyclocarya paliurus (Batalin) Iljinsk.; LC; 湘. 13; 裸芸香; Psilopeganum sinense Hemsl.; EN; 湘. 14; 厚皮香; Ternstroemia gymnanthera (Wight & Arn.) Bedd.; LC; 湘. 15; 尖萼厚皮香; Ternstroemia luteoflora L. K. Ling; LC; 湘. 16; 小叶厚皮香; Ternstroemia microphylla Merr.; LC; 湘. - （5）中国植物红色名录 世界自然保护联盟濒危物种红色名录（IUCN Red List ot ThreatenedSpecies 或称IUCN红色名录）于1963 年开始编制，是全球动植物物种和保护现状最全面的名录，也被认为是生物多样性状况最具权威的指标。我国参照此标准对我国3万余种植物进行湖危等级评估，旨在向公众及决策者反映保育工作的迫切性，并为国家有关部门提供立法依据，避免那些无价值但处于濒危的物种走向灭绝。 新晃侗族自治县共有极危（CR）3种，濒危（EN）11种，易危（VU）22种。详情见下表。 表3-7 新晃侗族自治县维管束植物IUCN濒危对照结果表 中文名; 学名; 濒危等级; 备注. 榧树; Torreya grandis Fortune ex Lindl.; 极危CR; 二级. 铁坚油杉; Keteleeria davidiana (C. E. Bertrand) Beissn.; 极危CR; 湘. 闽粤石楠; Photinia benthamiana Hance; 极危CR. 竹柏; Nageia nagi (Thunb.) Kuntze; 濒危EN. 水杉; Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng; 濒危EN; 湘. 心叶青藤; Illigera cordata Dunn; 濒危EN. 湖南木姜子; Litsea hunanensis Yen C. Yang & P. H. Huang; 濒危EN. 黔南润楠; Machilus austroguizhouensis S. K. Lee & F. N. Wei; 濒危EN. 毛胶薯蓣; Dioscorea subcalva Prain et Burkill; 濒危EN. 长叶柄野扇花; Sarcococca longipetiolata M. Cheng; 濒危EN. 圆叶蜡瓣花; Corylopsis rotundifolia H. T. Chang; 濒危EN. 风兜柯; Lithocarpus cucullatus Huang et Y. T. Chang; 濒危EN. 裸芸香; Psilopeganum sinense Hemsl.; 濒危EN. 密花猕猴桃; Actinidia rufotricha var. glomerata C. F. Liang; 濒危EN; 湘. 苏铁蕨; Brainea insignis (Hook.) J. Sm.; 易危VU. 全缘贯众; Cyrtomium falcatum (L. f.) C. Presl; 易危VU. 红豆杉; Taxus wallichiana var. chinensis (Pilg.) Florin; 易危VU; 一级. 金钱松; Pseudolarix amabilis (J. Nelson) Rehd.; 易危VU; 二级. 黑老虎; Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Sm.; 易危VU. 闽楠; Phoebe bournei (Hemsl.) Yen C. Yang; 易危VU; 二级. 白藤; Calamus tetradactylus Hance; 易危VU. 野木瓜; Stauntonia chinensis DC.; 易危VU. 湖南淫羊藿; Epimedium hunanense (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz.; 易危VU. 圆锥铁线莲; Clematis terniflora DC.; 易危VU. 黄杨; Buxus sinica (Rehd. & Wils.) M. Cheng; 易危VU. 齿叶费菜; Phedimus odontophyllus (Fr?d.) 't Hart; 易危VU. 花榈木; Ormosia henryi Prain; 易危VU; 二级. 山核桃; Carya cathayensis Sarg.; 易危VU. 长梗柳; Salix dunnii Schneid.; 易危VU. 茶; Camellia sinensis (L.) Kuntze; 易危VU; 二级. 灰毛猕猴桃; Actinidia fulvicoma var. cinerascens (C. F. Liang) J. Q. Li & Soejarto; 易危VU. 厚叶猕猴桃; Actinidia fulvicoma var. pachyphylla (Dunn) H. L. Li; 易危VU. 长叶猕猴桃; Actinidia hemsleyana Dunn; 易危VU. 阔叶猕猴桃; Actinidia latifolia (Gardner & Champ.) Merr.; 易危VU. 弯尖杜鹃; Rhododendron adenopodum Franch; 易危VU. 吴茱萸五加; Gamblea ciliata var. evodiifolia (Franch.) C. B. Shang et al.; 易危VU. - （6）CITES附录植物清单 濒危野生动植物国际贸易公约（又称华盛顿公约或 CITES）附录，是一份受到国际贸易威胁并有可能灭绝的野生动植物清单。《濒危野生动植物种国际贸易公约》将其管辖的物种分为三类，分别列入三个附录中，并采取不同的管理办法，其中附录I包括所有受到和可能受到贸易影响而有灭绝危险的物种，附录Ⅱ包括所有虽未濒临灭绝，但如对其贸易不严加管理，就可能变成有灭绝危险的物种，附录三包括成员国认为属其管辖范围内，应该进行管理以防止或限制开发利用，而需要其他成员国合作控制的物种。 经国务院批准，中国于1980年12月25日加入了这个公约，并于 1981年4月8日对中国正式生效。根据中华人民共和国国务院令204号发布的《中华人民共和国野生植物保护条例》规定，该公约附录Ⅰ、附录Ⅱ中所列的原产地在中国的物种，按《国家重点保护野生植物名录》所规定的保护级别执行，非原产于中国的，根据其在附录中隶属的情况，分别按照国家Ⅰ级或国家Ⅱ级重点保护野生植物进行管理。 表3-8 新晃侗族自治县列入CITES附录的植物名录 中文名; 学名; 濒危等级; CITES 附录等级. 间型红豆杉; Taxus × media (Pilg.) Florin; Ⅱ. 红豆杉; Taxus wallichiana var. chinensis (Pilg.) Florin; VU; Ⅱ. 南方红豆杉; Taxus wallichiana var. mairei (Lemée & H. Lév.) L. K. Fu & Nan Li; NT; Ⅱ. 山珊瑚; Galeola faberi Rolfe; LC; Ⅱ. 斑叶兰; Goodyera schlechtendaliana Rchb. F.; NT; Ⅱ. 狭叶鸢尾兰; Oberonia caulescens Lindl.; LC; Ⅱ. 小叶鸢尾兰; Oberonia japonica (Maxim.) Makino; LC; Ⅱ. 小舌唇兰; Platanthera minor (Miq.) Rchb. F.; LC; Ⅱ. - （7）极小种群物种 极小种群植物 (PSESP）是指分布地域狭窄，长期受到外界因素胁迫干扰，呈现出种群退化和个体数量持续减少，种群和个体数量都极少，已经低于稳定存活界限的最小生存种群，而随时濒临灭绝的野生植物，它们具有4个最显著的特点：（1）种群数量少：（2）生境荻窄；（3）受人类干扰严重；（4）随时面临灭绝危险。 稳定存活界限是保证种群在一个特定的时间内能稳定健康地生存所需的最小有效数量，这是一个种群数量的國值，低于这个國值，种群会逐渐走向灭绝。一般认为，对于木本植物来说，野外种群稳定存活界限应为 5000株。而有些极小种群植物，它们的野外株数暂有数据表明它们都低于5000株，低的甚至还不到 10株。 国家林业局2011年确定了首批120种极小种群植物，新晃侗族自治县列入极小种群植物（PSESP）有1种。 表3-9 新晃侗族自治县列入国家首批极小种群植物名录 中文名; 学名; 濒危等级; 备注. 喜树; Camptotheca acuminata Decne.; LC; /. 3、大型真菌 - 大型真菌原则上仅做物种普查，不进行重点物种调查。调查中基于生态系统类型、生物多样性分布、大型真菌资源普遍分布规律、地形地貌情况和交通可达性，确定调查区域、布设样线，进行市场调查选点，在大型真菌子实体发生时期，合理选择踏查法或样线法，进行实地调查，获取相关数据信息，并进行详细记录，即记录观察到的大型真菌种类、分布、生境等信息，拍摄大型真菌及其生境照片，并记录调查线路轨迹。不能现场识别的种类应采集凭证标本，用于内业物种鉴定。具体调查方法参照《县域大型真菌多样性调查与评估技术规定》（环境保护部2017年第84号公告）相关规定执行。参照陆生脊椎动物和维管束植物选择合适指标进行阐述。 - 实地调查时，结合维管植物调查同步进行，调查种类的同时，采集菌落数量、密度、生境和附生植物的信息；全域内完成调查2次。 - 通过此次野外对大型真菌的调查记录，采集到的标本鉴定和有关资料收集发现共有大型真菌18科74种。 ### 表3-10 新晃侗族自治县大型真菌名录 种名; 拉丁名; 科; 科拉丁名. 白菇; R.albidaPK.N.Y; 红菇科; Russulaceae. 白黄小脆菇; Psathyrellacandolleana(Fr.) A.H.Smith; 鬼伞科; Coprinaceae. 白迷孔菌; D.albidaFr; 多孔菌科; Polnporaceae. 薄白干酪菌; T.chioneus(Fr)Karst; 多孔菌科; Polnporaceae. 草地小脆柄菇; P.canpetstris(Farl)snuith; 鬼伞科; Coprinaceae. 侧耳; Pleurotusostreatus (jaca ex Fr); 侧耳科; Pleurotaceae. 脆红菇; R.fragilis（Pers）Fr; 红菇科; Russulaceae. 点柄乳牛肝菌; S.granulatus(L. ex Fr.)Kuntz; 牛肝菌科; Boletaceae. 东方栓菌; T.orientalis(Yasuda) Imaz; 多孔菌科; Polnporaceae. 毒红菇; R.emeticu（sehaeff）ex Fr; 红菇科; Russulaceae. 多孔菌; P.varusPers.Fr; 多孔菌科; Polnporaceae. 多型丝膜菌; Cortinariuspurpurascena(Fr.); 丝膜菌科; Cartinariaceae. 多汁乳菇; L.volemus(Fr.)Fr; 红菇科; Russulaceae. 粉迷孔菌; Deadaleabiennis(Bull)Fr; 多孔菌科; Polnporaceae. 粪鬼伞; C.sterquinus Fr; 鬼伞科; Coprinaceae. 粪锈伞; Bolbitiusvitellinus(pers.)Fr; 粪锈伞科; Bolbitiaceae. 褐顶银白蘑菇; Agaricusargyropotamicusspeg; 蘑菇科; Agaricaceae. 褐环带栓菌; T.multicolor(Schaeff); 多孔菌科; Polnporaceae. 褐环牛肝菌; Suillus luteus(L. ex. Fr.); 牛肝菌科; Boletaceae. 褐绒盖牛肝菌; X.badius(Fr)Gilb(L. ex Fr.); 牛肝菌科; Boletaceae. 黑层孔菌; Nigrofomesmelanoporus(Mont)Murr.; 多孔菌科; Polnporaceae. 黑灵芝; Ganodemaatrumzhao.Xu et Zhang; 灵芝科; Ganodemataceae. 黑汁鬼伞; C.atramentarius(Bull)Fr; 鬼伞科; Coprinaceae. 黑皱木耳; A.moelleriiLLoyd.; 木耳科; Auriculariaceae. 红汁乳菇; L.hatsudakstanakaBot; 红菇科; Russulaceae. 花盖红菇; R.virescens（schaeff）Fr; 红菇科; Russulaceae. 桦褶孔菌; Lenzitesbetulina(L.)Fr; 多孔菌科; Polnporaceae. 黄菇; Russula luteaFr.Epier; 红菇科; Russulaceae. 黄褐多孔菌; Polnporus badius(pers.ex.S.F.Gray); 多孔菌科; Polnporaceae. 黄乳牛肝菌; S.favaus(With. ex Fr.); 牛肝菌科; Boletaceae. 灰托柄毒伞; A.vadinus (Bull ex Fr.); 鹅膏科; Amanitaceae. 灰硬栓菌; T.griseo-dura(Lloyd)Teng; 多孔菌科; Polnporaceae. 蓝色伏革菌; Corticiumcaeruleum(schrad)Fr; 伏革菌科; Corticiaceae. 栎树金钱菌; C.dryophila(Bull ex Fr)Qull; 白蘑科; Tricholomataceae. 亮陀螺炭球菌; Daldiniavernicosa(Schv); 球壳菌科; Sphaeriaceae. 林地蘑菇; A.silvaticus（Vitt）Sace; 蘑菇科; Agaricaceae. 林生鬼伞; C.silvaticus Peck; 鬼伞科; Coprinaceae. 灵芝; G.lucidum(leyss ex Fr); 灵芝科; Ganodemataceae. 硫磺菌; Laetiporussulphureus(Fr.)Murill; 多孔菌科; Polnporaceae. 漏斗大孔菌; Favolusarcularius(Batsch:Fr)Ames.; 多孔菌科; Polnporaceae. 毛金钱菌; C.longipes(Bull Ex Fr); 白蘑科; Tricholomataceae. 毛木耳; A.polytricha(Mont).Sacc.; 木耳科; Auriculariaceae. 毛头鬼伞; C.comatus(Muellax Fr); 鬼伞科; Coprinaceae. 毛云芝; Coriolushirsutus(Fr.ex.wulf.)Quel 编; 多孔菌科; Polnporaceae. 铆钉菇; Gomphidiusviscidus (L.) Fr.; 铆钉菇科; Gomphidiaceae. 美味侧耳; P.sapidus (Schulz); 侧耳科; Pleurotaceae. 蘑菇; A.campestrisL.ex Fr; 蘑菇科; Agaricaceae. 木耳; A.auricularCL.ex.Hook.; 木耳科; Auriculariaceae. 木蹄层孔菌; Fomesfomentarius(L.Fr.)kick; 多孔菌科; Polnporaceae. 拟多孔菌; P.brumalis(Pers.)Karst; 多孔菌科; Polnporaceae. 乳白干酪菌; T.stipicus(Pers:Fr); 多孔菌科; Polnporaceae. 乳白口蘑; Tricholoma album(schaeff.Fr); 白蘑科; Tricholomataceae. 锐鳞环柄菇; Lepiotaacutesquamosa (Weinm) Fr; 蘑菇科; Agaricaceae. 伸长云芝; C.elongatus(Bcrk)Pat; 多孔菌科; Polnporaceae. 树舌; G.applanatum(pres ex Cray); 灵芝科; Ganodemataceae. 双孢蘑菇; A.bisporus（lang）Sing; 蘑菇科; Agaricaceae. 双环蘑菇; A.placomycesPk.Kep.IV.Y.st; 蘑菇科; Agaricaceae. 松乳菇; L.deliciosus (L.ex.Fr); 红菇科; Russulaceae. 田头菇; Agrocybe Praecox(Pers ex Fr); 粪锈伞科; Bolbitiaceae. 托斑鹅膏; Amanita Kuangsinsis Wang.; 鹅膏科; Amanitaceae. 污白干酪菌; Tyromycesamugdalinus(Pers.Fr); 多孔菌科; Polnporaceae. 香菇; Lentinusedodes (Berk)sing; 侧耳科; Pleurotaceae. 小孔硬孔菌; Rigidoporusmicroporus(Fr.)Overh.; 多孔菌科; Polnporaceae. 小托柄鹅膏; A.fasranosnschw.; 鹅膏科; Amanitaceae. 小蚁巢伞; Termitomyces microcarpus; 离褶伞科; Termitomyceae. 血红栓菌; T.sanquiniea(L.Fr)Lleyd; 多孔菌科; Polnporaceae. 易脆裂齿菌; Dentipellis fragilis(pers.Fr)Donk; 猴头菌科; Hericiaceae. 硬皮层孔菌; F.hormodermus Fr.; 多孔菌科; Polnporaceae. 硬皮褐层孔菌; F.adamantinus (Berk)cke.; 多孔菌科; Polnporaceae. 云芝; C.versicolor(L:Fr.)Quel; 多孔菌科; Polnporaceae. 长裙竹荪; Dictyophoraduplicata(Bosc)Eisch; 鬼笔科; Phallaceae. 褶纹鬼伞; Coprinus plicatilis(Curt.Fr); 鬼伞科; Coprinaceae. 皱木耳; Auriculariadelicata(Fr.)Hem.; 木耳科; Auriculariaceae. 朱红栓菌; Trametescinnabarna(Jacq)Fr; 多孔菌科; Polnporaceae. - 4、外来入侵物种 - （1）外来入侵动物 - 根据调查数据和历史资料，新晃侗族自治县暂无陆生脊椎入侵动物。 - （2）外来入侵植物 ①外来入侵植物的组成分析 - （1）外来入侵动物 - 根据调查数据和历史资料，新晃侗族自治县暂无陆生脊椎入侵动物。 - （2）外来入侵植物 - ①外来入侵植物的物种组成分析 - 根据调查结果显示（附表1-4），新晃侗族自治县共发现外来入侵植物10科17属22种。其中菊科Asteraceae（11种，下同）、苋科Amaranthaceae（2）、车前科Plantaginaceae（2）；含有一种的科分别为落葵科Basellaceae、牻牛儿苗科Geraniaceae、茄科Solanaceae、茜草科Rubiaceae、伞形科Apiaceae、商陆科Phytolaccaceae、紫茉莉科Nyctaginaceae。外来入侵物种各科所含种数占比详见图4-4。 图3-4 新晃侗族自治县入侵植物种数占比图 - 由上可知，含有入侵植物种数较多的科有菊科、豆科、茄科、禾本科、苋科等。其中菊科所含的入侵植物种数最多，多达11种，在新晃侗族自治县入侵植物中占据优势。比如常见的、入侵危害大的苏门白酒草、小蓬草、藿香蓟、加拿大一枝黄花等都为菊科植物。菊科植物具有以下几个特点：①生长速度快；②对土壤、温度、湿度具有广泛的适应性；③拥有种子繁殖、地下茎繁殖、根繁殖等多种多样的繁殖方式，具有强大的生殖能力和适应能力；④菊科植物的茎、根拓展性强，能够很快地占据生境和空间；⑤菊科植物的竞争力强，除了依靠强大的生长繁殖能力，像小蓬草等还具有化感作用，抑制其他植物的萌芽与生长。这些特点使得菊科植物具有很强的入侵能力。 - 全县共有外来入侵植物22种，其中属于国家林草局、农业农村部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、海关总署共同发布《重点管理外来入侵物种名录》的重点管理外来入侵物种5种，即垂序商陆、小蓬草、苏门白酒草、加拿大一枝黄花、藿香蓟。 - ②外来入侵植物的生态类型 - 外来入侵植物中，灌木类型仅占4%，为牛茄子，灌木生长周期较长，多半只能依靠种子繁衍，抗逆性较差，入侵能力较弱。入侵植物中草本占比96%，其中一年生草本有13种，占比52%；二年生草本有1种，占比4%；多年生草本有4种，占比16%；一年生或二年生草本有5种，占比20%；一年生多年生草本有1种，占比4%。由图4-2可知，在入侵物种中，以一年生或二年生为主，多年生的入侵草本植物占比相对较低，这是因为短生命周期的植物生长、繁殖速度快，通常具有较强的抗耐性，使其能够在短时间内快速扩散和占领新环境。 图3-5 新晃侗族自治县入侵植物生态类型 （4）水生生态环境现状调查 水生动物现状调查 - 鱼类资源：据调查，新晃侗族自治县有鱼类59种，分属5目10科。其中鲤形目鲤科19种：草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、鳙鱼、南方马口鱼、三角鲂、团头鲂、细鳞斜颌鲴、鳑鲏、刺鲃、中华倒刺鲃、半刺厚唇鱼、圆吻鲴、白甲鱼、湘华鲮、花骨、麦穗鱼、吻鮈、蛇鮈；鳅科3种：花鳅、沙鳅、泥鳅；平鳍鳅科1种：中华腹吸鳅；腹鳍鳅科1种:前台鳅；鲶科2种：大河鲶、鲶鱼；鮠科3种：黄颡鱼、肥坨黄颡鱼、竹筒鮠。鳢形目鳢科1种：月鳢；合腮目合腮科1种：黄鳝；鲈形目真鲈科2种：鳜鱼、大眼鳜；刺鳅目刺鳅科1种：刺鳅。 - 水生经济动物：主要有两栖类的大鲵（娃娃鱼），爬行类的中华鳖、沙鳖，甲壳类的青虾、对虾、长臂虾、中华绒鳌蟹、溪蟹。 - 水生植物：主要分布有萍科的田字萍、红萍、槐叶萍，苋科的水花生、聚草、苴草、马来眼子菜，茨藻科的小茨藻、轮叶黑藻、苦草，禾本科的狗牙根、稗，藻科的牛毛毡、水浮莲、风眼莲，浮萍科的稀脉浮萍、紫背浮萍、芜萍、小浮萍等。 - 浮游植物：主要分布有蓝藻门的微车藻、鱼腥藻、螺旋藻；绿藻门的小球藻、鼓藻、衣藻、水网藻、十字藻；裸藻门的扁裸藻；甲藻门：裸甲藻、隐藻；轮藻门的轮藻、丽藻；硅藻门的菱形藻、卵形藻、直链藻、舟形藻；金藻门的金藻、合尾藻；黄藻门的黄丝藻、葡萄藻等。 - 浮游动物：主要分布有原生动物如简壳虫、砂壳虫，轮虫类如叶轮虫、椎轮虫、龟壳轮虫，枝角类如秀体蚤、仙达蚤，桡足类：剑水蚤等。 - 底栖生物：主要分布有真瓣腮目珠蚌科的河蚌，蚬科的河蚬，田螺科的田螺、梭螺等；寡毛类如水蚯蚓；水生昆虫类如摇蚊幼虫、水蜈蚣、红娘华、水斧虫等。 - 本项目评价范围内未发现珍稀保护动物，根据《湖南省自然保护区名录》、《湖南省省级风景名胜区名单》等资料以及项目可研、施工红线资料，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区。 3.2大气环境现状 - （1）环境质量达标区判定 - 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。 - 项目位于新晃侗族自治县，本次环评收集了《怀化市城市环境空气质量年报（2023年）》中发布的2023年新晃侗族自治县环境空气监测因子SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5等数据作为基本污染物环境质量现状及达标区判定依据，具体评价情况如下表3-11所示。 表3-11 2023年新晃侗族自治县环境空气质量评价表 单位：（μg/m³，CO为mg/m³） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 41; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. CO; 日均值的第百分之九十五分位浓度; 0.9; 4; 达标. O3; 臭氧浓度值为日最大8小时平均百分之九十分位浓度; 110; 160; 达标. - 根据上表统计情况，2023年新晃侗族自治县各大气基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度（第95百分位数）、O3日最大8h平均质量浓度（第90百分位数）评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准。因此项目所在的评价区域为达标区。 （2）特征污染物 为了进一步了解本项目所在区域的环境空气质量，本次评价湖南国辰环保科技有限公司委托湖南乾诚检测有限公司对项目所在区域的特征因子进行了监测，监测因子为：TSP，监测时间为 2024年8月13日~8月15日，其监测数据见表3-12，监测报告详见附件。 表3-12 环境空气监测结果一览表 监测因子; 监测点位; 采样时间; 检测结果; 浓度限值. 总悬浮颗粒物; 拟建项目主导下风向最近居民点; 2024.08.13; 0.110; 0.3. 2024.08.14; 0.103. 2024.08.15; 0.103. 备注：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24 小时二级平均浓度值. 根据以上监测数据可知，监测期间本项目所在地下风向居民点污染因子TSP可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24 小时二级平均浓度标准限值。区域大气环境质量状况良好。 3.3地表水环境现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）中规定：不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等。 - 根据怀化市生态环境局网站公布的《2023年怀化市水环境质量年报》，本次评价收集舞水-新晃侗族自治县段常规断面资料，可知舞水-新晃侗族自治县段满足《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准。 3.4声环境质量现状 为了了解本项目所在地的声环境质量状况，本次评价委托了湖南乾诚检测有限公司对项目所在地南侧最近居民点进行了声环境现状监测。采样时间为2024年8月13日至2024年8月14日、2024年10月24日至2024年10月25日。检测频次为昼、夜各1次，连续2天。 表3-13 声环境现状监测结果一览表 采样点位; 采样时间及检测结果dB（A）. 2024.8.13; 2024.8.14. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）; 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. N1拟建项目南侧最近居民点; 55.6; 46.3; 55.4; 45.5. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准; 60; 50; 60; 50. 采样点位; 采样时间及检测结果dB（A）. 2024.10.24; 2024.10.25. N1#胜利村监测点位; 52.2; 45.2; 54.1; 46.4. N2#胜利村监测点位; 53.7; 46.7; 55.6; 46.1. N3#声环境监测点位; 53.2; 46.4; 53.5; 45.4. N4#声环境监测点位; 54.3; 44.7; 54.3; 44.2. N5#十家坪监测点位; 55.1; 44.6; 53.2; 44.4. N6#下院子监测点位; 54.6; 43.9; 53.3; 44.7. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准; 60; 50; 60; 50. 以上数据可知，监测期间本项目各声环境监测点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。区域声环境质量状况良好。 3.4土壤环境质量现状 为了了解本项目所在地的声环境质量状况，本次评价委托了湖南乾诚检测有限公司对项目所在地所在河流进行了底泥监测。采样时间为2024年8月13日，共检测一次。 表3-14 底泥监测结果一览表 采样时间; 采样点位; 检测项目; 采样深度; 计量单位; 检测结果; 筛选值. 2024.08.13; T1 拟建项目所在河流; pH 值; 0-0.2m; 无量纲; 6.81; 6.5-7.5. 铜; mg/kg; 32; 100. 锌; mg/kg; 117; 250. 铅; mg/kg; 45; 120. 镉; mg/kg; 0.11; 0.3. 汞; mg/kg; 0.28; 2.4. 砷; mg/kg; 13.6; 30. 总铬; mg/kg; 40; 200. 镍; mg/kg; 69; 100. 根据以上监测数据可知，监测期间各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）表 1 中其他标准。 3.5地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“A 水利-4、防洪除涝工程”中的“（报告表）其他”类别，属于地下水环境影响评价项目类别IV 类项目，则本项目可不开展地下水环境影响评价。 3.6土壤 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目属于“水利”中的“其他”，属于Ⅲ类项目，项目周边敏感程度属于不敏感，所以本项目可不开展土壤环境影响评价。 3.7电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，故不需开展电磁辐射现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 怀化市发展和改革委员会于2018年5月24日以怀发改农【2018】10号文对项目出具了可行性研究报告立项文件，文件有效期为两年。2020年3月12日怀化市水利局以怀水建管[2020]3号文对本项目进行了初步设计批复。建设单位新晃侗族自治县水利局已建防洪护岸0.7km。因此，本项目未批先建，为补办环评手续。 - 3.8本项目现状生态问题 - 根据舞水干流的防洪现状，总结出舞水干流防洪存在的主要问题有： - 舞水河道基本渠化，洪水的冲刷使得沿河城镇及其他保护对象的岸线坍塌，水土流失严重，沿河两岸的土地资源收到影响，破坏了生态环境。 - 舞水干流两岸城镇或工业园绝大多数地面高程虽然高于设计洪水标准，但局部地区地势低洼会造成洪水涌入洪灾，且岸线受城市开发、人类活动及洪水的影响变得凌乱不堪，与城市城镇或工业园的发展及景观要求不协调，不利于防护对象的发展。 - 局部低洼地带是重要的农作物种植区或是将来工业园的重要发展区，但没有设防，防水标准一般不高于5年一遇。 - 管理设施不完善，缺乏统一的管理机构和现代化的防洪、治涝指挥系统，缺乏必要的堤岸与涵闸的监测设施以及专门的管理人员。 - 3.9项目现状照片 图3-1 已建项目现状照片 图3-2 已建项目现状照片 - 图3-3 胜利森工科技园舞水河右岸塌岸示意图1 - 图3-4 胜利森工科技园舞水河右岸塌岸示意图2 3.10风险事故、投诉调查情况 本项目建设以来，未发生环境风险事故、未受到投诉。 |
| 生态环境保护目标 | 3.10评价范围 （1）大气环境 本项目运营期无大气污染物产生，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），评价等级为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。本项目大气环境评价范围设置为500米。 （2）声环境 项目所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区，且建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3 dB(A)以下[不含3 dB(A)]，同时受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价等级为二级。本项目声环境评价范围设置为建设项目边界向外50米。 （3）生态环境 本工程不涉及自然保护区，施工范围内无饮用水水源保护区；也没有以医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，无文物保护单位，无具有特殊历中、文化、科学、民族意义的保护地等环境敏感区，施工区域内未见珍稀、濒危野生动物。 （4）水环境 本项目水环境评价等级为三级B。 3.11环境保护目标 根据本项目排污特点和所在地区域的环境特征，本项目运营期自身无污染物产生。结合项目所在地环境敏感点分布，确定施工期环境保护目标详见下表。 表3-15 施工期环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 坐标; 方位; 相对距离; 功能及规模; 保护级别. 声环境. 声环境; N1南侧胜利村居民点1; 109.209446556,27.355717345; S; 28~50m; 约8户，32人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. N2南侧胜利村居民点2; 109.209085410,27.356066974; S; 10~50m; 2户，8人. N3胜利村居民点; 109.213976926,27.358238512; S; 15~50m; 约32户，128人. N4岩老边居民点1; 109.218568868,27.360942179; S; 15~50m; 约18户，72人. N5岩老边居民点2; 109.219781227,27.361408883; S; 10~50m; 约7户，28人. N6半破城居民点; 109.222302503,27.361838037; S; 11~50m; 约10户，40人. N7十家坪居民点; 109.227978057,27.362535411; S; 10~50m; 约55户，220人. 大气环境. 大气; G1南侧胜利村居民点1; 109.209446556,27.355717345; S; 28~500m; 约100户，400人; GB3095-2012中二级标准. G2南侧胜利村居民点2; 109.213207013,27.356522008; E; 40~500m; 约50户，200人. G3晃州东路沿线居民点; /; N; 167~500m; 约28户，112人. G4胜利村居民点; 109.213579959,27.356913501; S; 50~260m; 约40户，200人. G5胜利村居民点; 109.218386478,27.358994895; S; 50~285m; 约28户，112人. G6半破城居民点; 109.223536319,27.360164338; S; 65~310m; 约50户，200人. 地表水环境. 地表水; 舞水; /; N; 5m; 渔业、灌溉; GB3838-2002Ⅲ类水标准. 生态环境. 水生生态; 对施工人员加强宣传，增强施工人员的环保意识。加强监管，按环保要求施工，生活污水和施工废水进行达标处理，不得随意排放，防止污染河道水质. 陆生生态; 为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应该从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。 加强对施工人员进行生态保护教育，严禁猎杀动物。在施工边界竖立防火、禁猎警示牌，禁止施工人员乱砍乱伐、随意开挖预防和杜绝森林火灾发生. |
| 评价 标准 | 3.12环境质量标准 （1）环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准； （2）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准； （3）地表水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3.13污染物排放标准 （1）废气：施工期TSP无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准。 表3-16 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 监测点; 浓度. 周界外浓度最高; 1.0. （2）废水 项目运营期无生产性废水产生，项目建成后无运营人员定期值班，无废水外排。 - 噪声 - 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 表3-17 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 等效声级（dB（A））. 昼间; 夜间. 70; 55. （4）固废：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目为生态型项目，营运期间无废水、废气外排，不涉及SO2、NOX等的排放，不设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1生态环境影响分析 4.1.1水土环境影响分析 本工程主要生态环境影响主要是施工期的影响。由于本工程施工期占地属于临时性占地，主要生态环境影响体现在施工开挖和河岸处理段，会造成地面裸露；加深土壤侵蚀和水土流失。建设单位需按本环评提出的污染防治措施，在施工结束后妥善做好周边植被绿化和景观恢复，对生态环境的影响不大。施工中保护现有植被，做好临时土石料堆场、挖填方边坡。靠近河岸处等防护措施，一方面防止水土流失，另一方面需保护好景观。对于部分裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。临时占地在施工结束后要及时复植，通过以上保护措施，本项目在施工期间对生态环境影响不大。 4.1.2对施工范围内生物的影响 1、对施工范围内植被的影响 本项目对施工范围内植的影响主要为粉尘对光合作用的遮档和河道开挖对生态环境的破坏。但是该影响只是暂时的，目前施工范围内植被数量已较为稀缺，主要是杂草和灌木。本项目建成后，可适当增加植被多样性，为植被的生长环境带来正效应。 2、对施工范围内动物的影响 经调查，目前施工范围内动物主要为鼠、蛙等生物，不涉及保护的动物。本项目建设对野生动物的影响主要表现在工程行为和工程设施对动物栖息环境的改变和干扰，主要体现在生产噪声和局部生态环境的改变对动物的影响。但该影响只是暂时的，施工结束后会恢复动物的生存环境，为施工范围内生物多样性带来正向影响。 3、对施工范围内水生生物的影响 经调查，目前施工范围内水生生物主要为鱼类及藻类，不涉及保护的水生生物。本项目施工期影响主要表现为生产噪声和局部生态环境的改变对水生生态的干扰和破坏。但该影响只是暂时的，本项目施工结束后河流水质和水生生物的生态环境将得到改善，对施工范围内生物多样性影响较小。 4.1.3水土流失影响 本工程建设过程中，一方面扰动了占地范围内的地形地貌，损坏了原有的地表、少量植被；另一方面在施工中开挖的土石方量较大，易造成水土流失。根据工程建设特点，工程建设造成的水土流失主要表现在施工期时河道开挖、回填，表土的堆放和施工场地碾压等活动对河流的扰动，使表层植被受到破坏，失去原有固土防冲的能力，造成水土流失。可能造成水土流失的区域和危害主要表现在以下几个方面： 1、对城市环境的影响 建设过程中河道两侧需要调运和堆置土方，若防护不当，调运的土石方将沿线散落，堆置的土方经雨水击溅和坡面径流冲刷，加上本身的重力作用，将会诱发水土流失，影响周围环境。 2、对沿线生态环境产生影响 工程占地势必对沿线生态环境和自然景观造成不利影响。 3、对行洪产生影响 工程为河道整治工程，若回填的土石方不及时采取防护措施，在降雨和径流作用下，极易流入河道，可能淤积河床，使河道过水断面积减小，水流不畅，行洪排涝能力减弱。 4.1.4植被损失及对动物生境的影响 现场勘察未发现列入《国家重点保护野生植物名录》（第一批）的物种，无木古树分布。若施工期在施工场地发现国家重点保护植物和古树名木，须报林业部门，积极保护，妥善处置。修筑过程中，施工地带中的现有植被将受到破坏。提岸一侧的现有植被主要为一些次生水草、杂草等，经调查，在施工区域内没有古树名木。因此本工程建设不会对沿线植被产生长远的破坏性影响。评价范围内野生动物已难见踪影，未发现有国家及地方方保护动物。较为常见的野生动物主要为鸟类、蛇类、老鼠及昆虫等一些小型动物。 新晃侗族自治县植被区系属亚热带常绿阔叶林区。森林植被包括常绿阔叶林、常绿杉松针叶林、常绿针阔混交林、落叶常绿阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、乔竹混交林和以油茶、柑桔、板栗为主的经济林。新晃侗族自治县境内植物资源丰富，据调查统计，全县有木本植物94科，584种，其中乔木203种，灌木324种，藤本44种，竹类13种。常见的植物种类有杉木、马尾松、柏木、栎类、桤木等乔木树种，杜鹃、油茶、冬青、柃木、蔷薇等灌木树种，五节芒、铁芒箕、黄茅等草本植物。国家一级保护野生植物有南方红豆杉、银杏、中华水韭，二级野生保护植物有闽楠、香果树、香樟、榉木、楠木、半枫荷等10 余种。新晃侗族自治县植被类型的水平分布虽有一定差异，但立体分布的规律更为明显，一般自下而上大致海拔在500m以下及500-800m的沟谷地带为常绿阔叶林；海拨500 ~ 700m为常绿、落叶混交林；海拔700 ~ 900m为针阔混交林；海拔900 ~1100m为针叶林。 项目工程区不存在大型的动物。一般来说，即使存在大型动物，也会自行迁徒，此只有地表及地下浅层的小型动物受到损失，工程建设对动物生境影响较小。若施工期在施工场地发现国家重点保护野生动物，须报林业部门，积极保护，妥善处置。 4.2废水 项目施工期废水主要包括砼工程废水、施工机械及车辆清洗废水、施工临时生活区生活污水。 4.2.1砼施工废水 本项目砼施工废水量为5m3/d，项目施工期为6个月，按180天计，则施工废水总产生量为900m3。主要污染物是SS；根据水利工程施工经验，一般生产废水偏碱性，水质悬浮物浓度较高，其SS浓度达3000mg/L-5000mg/L，悬浮物的主要成分为土粒和水泥颗粒等无机物。本项目在临时施工场地设置1座10m3的临时沉淀池，处理后的砼施工废水全部回用于施工场地内洒水降尘，由于洒水降尘工序对水质要求不高，废水基本能够全部回用，不排入地表水环境，不会对区域地表水环境产生不利影响。 4.2.2施工机械及车辆清洗废水 施工期每台施工机械或车辆清洗用水约0.3m3/d，废水产生率按0.8算，施工高峰期机械设备约5台，故每天产生废水量约1.2m3/d，项目施工期为6个月，按180天计，则施工机械及车辆清洗废水总产生量为216m3。经沉淀池收集处理后回用于施工和场地洒水，不外排。 4.2.3生活污水 工程施工高峰期人数为20人，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地灌溉。施工期间水污染物主要为施工人员的生活污水。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。参考《湖南省地方标准用水定额》 （DB43/T388-2020）中有关用水指标，用水量以38m3/（人·a）计，则每天用水约2m3，排污系数按0.8计，产生的生活污水量为1.6m3/d，项目施工期为6个月，按180天计，则施工人员生活废水总产生量为288m3。项目施工期施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 4.2.4初期雨水 施工单位需做好现场围蔽及采取其他防止雨水冲刷的措施，避免雨水横流情况的出现。 4.3废气 施工期废气主要为施工扬尘、堆场扬尘以及机械设备废气。 4.3.1施工扬尘 本项目在下述施工过程中将产生施工扬尘： 1、使用挖土机、推土机等设备对施工场、料场进行土石方的开挖、倾倒及场地的平整过程中，将会产生少量施工扬尘。 2、车辆在运输建筑材料以及通过未铺衬或落有较多尘土的路面时，施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将会产生（二次）扬尘。 3、临时堆料点和暴露松散土壤的工作面，因风吹导致的地表侵蚀而产生的扬尘。 4、设备拆建过程中产生的施工扬尘。 5、清理建设废料而产生的少量扬尘。 根据类似工程实地监测资料，在正常风况下，施工扬尘在施工区域近地面 TSP浓度可达5~30mg/m3，在施工区域周围50~100m范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在大风（＞5级）情况下，施工扬尘对施工范围100~300m 范围以外的贡献值符合环境空气质量二级标准；在一般情况下，施工扬尘对施工区域周围100m以外的环境空气质量影响较小。 4.3.3机械设备、车辆废气 项目在施工期间产生的施工机械废气，施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO5.25g/辆·km、HC2.08g/辆·km、NO210.44g/辆·km。为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而将周围环境和对施工工人的影响减至最低。 4.4噪声 4.4.1机械设备噪声 项目施工过程中主要产噪设备有挖掘机、压路机、运输车辆等，噪声源强为75～95dB（A）。现按下式对施工期噪声影响进行预测： Lp=Lp0-20lg(r/r0)-△L 式中：Lp—预测声级值，dB（A）； Lp0—参考位置，r0 处的声级值dB（A）； r—预测点与声源之间的距离，m； r0—参考声级与点声源间的距离，m； △L—附加衰减量。 在不考虑消声、空气吸收和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见下表。 在不考虑消声、空气吸收和屏障等衰减条件下，传播不同距离处，各种施工机械噪声值几何衰减情况见下表。 表4-1 不同施工机械噪声几何衰减值情况表 施工设备; 近场声级 dB（A）; 不同距离噪声值dB( A). 10 m; 20 m; 40 m; 80 m; 100 m; 200 m. 反铲挖掘机; 95; 83 . 9; 78.01; 71.66; 65.05; 64.23; 58. 12. 自卸汽车; 86; 75. 08; 70.04; 62.11; 57.43; 57.04; 54.26. 载重汽车; 90; 72.09; 68.01; 62.01; 56.19; 56.09; 53.07. 推土机; 95; 79.66; 73.77; 68.24; 61. 22; 60.66; 52.41. 混凝土振捣器; 90; 73.24; 67.11; 61.0; 56.98; 56.01; 53.33. 手推双胶轮车; 90; 76.99; 72.03; 66.03; 58.92; 57.41; 54.21. 水泵; 87; 74.03; 68.12; 62.55; 58.72; 56.43; 54.09. 压路机; 90; 73.04; 67.14; 61.11; 57.99; 56.01; 53.07. 空压机; 90; 73.01; 65.99; 62.01; 57.06; 56.01; 53.17. 据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准规定，昼间的噪声限值为70dB，夜间限值为55dB。昼间施工期噪声将会对项目周边居民产生一定影响。环评要求施工单位要合理安排施工作业时间，施工单位通过合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间（22：00-6：00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用等措施最大程度的降噪。在施工进度组织方面，通过合理组织以尽量缩短施工时间以减少施工噪声造成的影响。另外，管线两侧施工段加装施工围挡，为了最大限度地降低噪声影响，施工应适当增加临近项目敏感点两侧围挡高度以降低施工噪声对周围影响，此外，施工单位应做到科学施工，文明施工。 4.5固体废物 施工期固体废弃物主要为生活垃圾及建筑垃圾。项目不设机械维修点，车辆及机械不在场内维修。 4.5.1生活垃圾 本项目施工高峰期人数约为20人，施工人员将会产生一定的生活垃圾，产生量以0.15kg/（人•d）计。本项目施工期6个月，按180天计。则施工期生活垃圾量约为0.03t/d，施工期生活垃圾总量为5.4t。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理。 - 4.5.2建筑垃圾 - 工程建筑垃圾来源主要为施工过程产生少量废弃建筑材料（包括砼砌块、绑扎丝、砖、废管材）、废包装材料等。建筑垃圾产生量约为1028.636m3，建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收利用的分类收集后运至环卫部门指定地点统一处理。 - 一般固体废弃物贮存场所的要求如下： - 1、不得露天堆放。 - 2、对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。 - 3、张贴一般固废贮存场所标牌。 - 4、产生工业固体废物的单位终止的，应当在终止前对工业固体废物的贮存、处置的设施、场所采取污染防治措施，并对未处置的工业固体废物作出妥善处置，防止污染环境。 - 4.5.3土石方 - 本工程土方开挖工程总量共计14.42万m3（自然方），其中可用于自身回填及填筑的量为13.57万m3（自然方），项目弃渣0.85万m3。工程弃渣和建筑垃圾全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理。 4.6环境风险 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。环境风险评价就是建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范与减缓措施。其根本目的是通过预测分析和风险防范措施及应急预案，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对项目主要物料的毒性及其风险危害特性进行识别。本项目运营期无环境风险因素，项目风险因子为施工期所使用施工设备及车辆装置内的机油、柴油。 （2）风险分析 建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势计算结果可知，环境风险潜势为Ⅰ。按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018），具体判断结果如下： ①P 的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值 Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100. 本项目所涉及危险物质为柴油，计算情况详见下表。 表4-2 项目所涉及危险物质储存情况一览表 序号; 名称; 最大储存量; 临界量Qn; qn/Qn; 辨识结果. 1; 汽油、柴油; 0.05t; 2500t; 0.00002; Q=0.00002＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。. 合计; 0.00002. 根据以上分析，项目Q值小于1，该项目环境风险潜势为I。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），评价工作等级划分详见下表。 表4-3 评价工作级别 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明. 根据上述分析，拟建项目环境风险评价仅做简单分析。 （3）风险应急预案 建设单位应提高安全意识和风险防范意识，对风险应急高度重视，并制定一套较为完善的风险应急预案。本项目施工期发生燃油泄漏事故时，应采用消防砂、吸油毡等设备对油类进行吸附，吸附后的材料应作为危险废物交由有资质单位进行统一处理。 本项目完成后，建设单位应认真落实以上提出的各项风险控制措施，杜绝和减缓风险污染影响。 表4-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新晃侗族自治县胜利森工科技园岸坡整治工程. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （/）区; （新晃）县; （晃洲）镇. 地理坐标; 经度; /; 纬度; /. 主要危险物质及分布; 施工机械、车辆内装置量汽油、柴油（无储罐）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 柴油泄漏后，遇到高温可能发生火灾或者爆炸，产生有毒有害的废气对周围大气造成影响，携带泄漏物的消防水可能进入环境，通过各种途径对土壤、地下水、地表水等造成污染。. 风险防范措施要求; 本项目柴油主要储存在车辆、装置内，最大储存量为0.5t。本项目运输车辆设备等均在加油站外购加油，项目不在施工场所设置柴油储罐。 ①强化安全生产管理，必须制订岗位责任制，严格遵守操作规程，严格遵守《化学危险品管理条例》及国家、地方关于易燃、有害物料的储运安全规定； ②强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前的培训，进行安全生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育； ③加强个人劳动防护，穿戴必要的防护服装及防护手套等； ④对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改； ⑤把每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责、责任明确起来； ⑥建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目为防洪除涝工程，就项目本身而言，项目在营运期正常状态时无废水、废气排放，主要污染物为游客的生活垃圾，管理人员定期安排环卫清运处理后，项目环境污染影响较小。本项目建设完成后主要表现为行洪影响以及景观影响。 一、行洪影响 本工程修建后，对舞水河宽、过水面积基本无影响，因此对河道行洪产生影响较小。 舞水干流两岸城镇或工业园绝大多数地面高程虽然高于设计洪水标准，但局部地区地势低洼会造成洪水涌入洪灾，且岸线受城市开发、人类活动及洪水的影响变得凌乱不堪。本项目岸坡建筑物级别为4级，防护等级为IV级。 且由于舞水河道基本渠化，本项目实施后有利于减少洪水的冲刷，从而减少沿河城镇及其他保护对象的岸线坍塌。对减低水土流失、保护两岸的土地资源，起到了积极作用。 二、景观影响 本项目在施工结束后应及时对临时占地进行平整、复垦，使临时占地恢复到施工前的生态环境。本项目采用干砌石+砼植生砼框格组合生态护坡，干砌石+砼植生砼框格组合生态分区进行施工，项目根据土壤情况选用适宜的植物，优化林种及其结构，因此工程项目建成后，通过加强绿化、优化群落结构，可以使得单位面积的生物量和净生产量增多，同时改善项目实施前河岸杂草丛生的情况，在一定程度上美化沿岸景观。 施工期，土方开挖将破坏原有植被，形成开挖裸露面，对周边景观造成影响。运行期，本工程通过综合整治措施，平顺了岸线，美化了沿岸自然景观，在一定程度上改善了工程区的人居环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 新晃胜利森工科技园位于新晃侗族自治县城东郊舞水南岸的胜利村，规划面积28.7 公顷，该区有沪昆高速公路、湘黔铁路，交通方便。 项目所在区域人类活动频繁，野生动物数量较少，施工结束后，临时占地均可到释放和恢复，施工期产生的废气、废水和噪声消失。项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区、基本草原、沙化土地封禁保护区等，也无以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域及文物保护单位。项目生态环境影响可接受，不存在显著环境制约因素，本项目选址选线较合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1 生态保护措施 工程建设中有土方开挖、机械碾压等作业，这样势必会造成占地范围植被的破坏，部分施工活动会影响区域周边的鸟类等动物的栖息和觅食等。同时会带来扬尘、水土流失等环境问题。为了有效保护工程所在区域的动植物资源，本评价在水土保持等工程措施的基础上提出施工期生态破坏防治措施： 5.1.1陆生生态保护措施 施工场区选择在植被少、距离区域道路较近的场地。对于植被生长较好 的地段。对临时占地范围的树苗采取移栽措施，禁止砍伐。施工结束时，及时恢复临时占地范围的土地使用功能。从严控制管理用地，在施工结束后对临时设施进行恢复，是道路的恢复道路，并在道路两侧加固，是绿地的恢复绿地，是耕地的恢复耕种。具体如下： 1、在工程的建设中施工单位应注意识别工程沿线保护动植物资源，加强保护动植物的保护和宣传工作，一旦在施工中遇到需要保护的动植物，应当立即向当地林业部门汇报，协商采取妥善的保护措施后才能进行下一步施工。 2、管理措施 从生态和环境的角度出发，建议项目开工建设前，应尽量做好相应的前期宣传和准备工作，施工期严格落实水土保持措施，加强施工管理，尽量减少因植被破坏、水土流失、水质污染等对动植物带来的不利影响。 5.1.2水生生态保护措施 （1）选择在枯水期进行基础施工。 （2）避开水生生物的繁殖季节，保护鱼类生存环境； （3）采取有效的水土保持措施，防止泥沙大量进入水体，造成水质污染破坏其生境进而影响水生生物生存； （4）禁止向河道倾倒固体废物； （5）禁止在河道内清洗含油施工机械，施工废水经处理后回用，不得外排。 （6）施工期间加强施工人员的渔业管理法律法规、禁渔制度、环境保护、生物多样性保护的宣传工作，严禁利用施工之便捕杀珍稀保护水生生物，禁止炸鱼、毒鱼，不得在禁渔区和禁渔期进行捕捞。 5.1.2水土流失防治措施 防治建设项目中的水土流失，首先是做好水土保持方案，其方案作为预防和治理水土流失的法规性依据，不仅是水土流失的防治计划，也是评价工程立项可行性、比较工程建设方案、确定其规模和施工方法的规范性文本。由于本项目水土保持方案正处于编制阶段，评价对本项目的水土保持措施提出如下建议： 1、进行封闭性施工，严格控制施工范围。 2、在施工期，对工程进行合理设计，场区预先修建挡土墙和排洪沟，地表开挖尽量避开暴雨季节，做到分期分区开挖，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度。 3、合理选择施工工序。回填土方应分层碾压夯实；合理堆放建筑材料以及临时土方，及时拦挡以控制渣量流失；对需要防护的边坡覆土后及时进行绿化施工，减少地表裸露时间。 4、合理选择施工工期，选择枯水期施工。尽量避免在雨季进行各种基础开挖，在雨天施工时，为防止临时堆料及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，选用彩条布、塑料薄膜等进行覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；施工中应注意开挖后立即进行施工，暂时不施工的应进行表土覆盖；在施工过程中，如遇干燥天气，应对地表进行洒水，以免产生扬尘。 5、严格控制运输流失。对出入场区的工程车辆要严格管理，严禁超载，防止因车辆超载而将物料洒落在运输途中；土石方在转运时容易漏洒在转运途中，容易形成扬尘，因此，运输车必须加盖防护，不能超载；在工程区出口处设置洗车设施，工程车辆在驶出工程区时必须进行清洗，以防泥土带出工程区而造成区外水土流失和环境污染，严格控制运输流失。 6、开挖时剥离的表层土采取临时覆盖等防护措施，周边拟采用填土编织袋挡土墙进行临时拦挡，顶端采用塑料彩条布覆盖，挡土墙外侧设置临时排水沟。 7、注重水土保持的综合性。保持工程区所在区域的生态环境，不仅要搞好两岸的水土保持，还要搞好流域范围内的水土保持，施工后期对河道两侧及时进行边坡防护和生态恢复。 8、运输车辆路线应避免扰动周围村庄居民。施工期采取上述水土保持措施后，水土流失量将明显降低。 9、施工基坑废水应抽至沉淀池处理后回收利用，不外排。本工程枯水时段施工区段内河床水位较浅，各施工部位大部分有较厚的外滩老土保护，低洼部位则修建有临时施工围堰保护，基坑内积水及渗水可采用小功率、低扬程水泵排水。基坑废水经沉淀处理后回用于施工，不外排。 10、本次评价建议亲水码头尽量采取斜坡建设方式，并在河道范围内种植芦苇等水生植物，增加美观性。 5.1.3土壤保护措施 1、施工中加强施工管理，尽量缩小施工范围，各种施工活动严格控制在施工区域内，将临时占地面积控制在最低限度，尽可能不破坏原有的地表植被和土壤。 2、在岸坡防护施工前，首先要把占地区的表层熟化土壤剥离后单独堆放，待施工结束后，再施用到要进行植被恢复的地段，使其得到充分、有效的利用。 3、控制外来物种入侵措施 本项目生态护坡、景观工程栽种的植物应是国家批准栽种的宜土宜种植物，防止外来植物入侵。 4、水生动植物保护措施 加强对施工人员自然保护教育，加强施工期的环境监管，施工前必须对可能影响到的河段进行认真调查，一旦发现珍稀水生动物，应立即将其迁移到人为影响小的河段，达到有效保护。严禁施工人员捕鱼、电鱼、毒鱼、炸鱼，违法者要给予处罚并追究其法律责任；文明施工，合理安排施工时间围堰填筑减少对河水的扰动，加强对施工期废水、垃圾的处理，严禁未经处理的废水排入河流。 5、景观保护措施 （1）施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 （2）施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 （3）施工完成后及时进行生态修复。 5.2 污染防治措施 5.2.1大气 本项目施工期产生的大气污染主要来自施工作业产生的扬尘、运输工具行驶过程中的尾气、车辆运输带起的扬尘等。废气污染防治措施： 1、合理安排施工现场和施工时间，加强工区的规划管理，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆放的建筑材料进行遮盖。 2、尽量减少搬运环节，搬运时要作到轻举轻放；防止因长期堆放表面干燥而起尘。 3、加强对施工机械，运输工具的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和船舶进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 4、配合有关部门做好施工期间周围道路及本项目道路的交通组织，减少滞留时间，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 5、建设工地的物料堆放场所应采取密闭、围挡、遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。物料装卸可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。物料堆放场所出口应当硬化地面并设置运输工具清洗设施，运输工具冲洗干净后方可驶出作业场所。施工单位和物料堆放场所经营管理者应当及时清扫和冲洗出口处道路，路面不得有明显可见泥土、物料印迹。工程建设单位应当承担施工扬尘的污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程造价。工程建设单位应当要求施工单位制定扬尘污染防治方案，并委托监理单位负责方案的监督实施。 施工单位应当遵守建设施工现场环境保护的规定，建立相应的责任管理制度，制定扬尘污染防治方案，在施工工地设置密闭围挡，采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施。严格采取上述措施后，项目施工过程中产生的粉尘对周围环境的影响在可承受范围之内。 此外本项目应严格按照《怀化市扬尘污染防治条例》相关要求进行施工期大气污染防治。 第十条 工程施工应当符合下列一般要求： - 施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； - 施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； - 有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； - 施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； - 施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； - 施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 - 第十一条 房屋建筑和拆除工程施工除符合本条例第十条的规定外，还应当符合下列要求： - 施工脚手架外侧设置符合标准的密闭式防尘安全网，在保证安全的前提下拆除时采取洒水、喷雾等措施； - 易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放； - 易产生扬尘污染的机械作业采取局部覆盖、喷淋等措施； - 建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。 - 第十二条 市政基础设施、城市道路、地下管线等工程施工除符合本条例第十条的规定外，还应当符合下列要求： - 实施路面切割、挖掘、破碎、清扫等作业时，采取洒水、喷雾等措施；（二）采取分段开挖、分段回填的方式施工，已回填的沟槽，采取覆盖或者洒水等措施； - 对机动车辆通行的临时道路实施硬化、洒水和清扫； - 下水道的清疏污泥即清即运，不得在道路上堆积。路面严重破损的，交通运输主管部门、公安机关交通管理部门应当采取限制载重车辆通行或者限制机动车辆通行速度等防尘措施，道路管理单位应当及时修复破损路面。 - 第十三条 装饰装修施工应当符合下列要求： - 砂石等易产生扬尘污染的材料和垃圾采取装袋运输、覆盖存放措施，运输途中不得泄漏、撒落； - 墙体拆改、开槽切割等易产生扬尘污染的施工采取关闭门窗、喷淋、局部覆盖等措施； - 不得占用道路搅拌砂浆、加工建材或者堆放垃圾，不得高空抛撒垃圾； - 城市道路两侧的建（构）筑物外观装修设置硬质围挡或者密闭式防尘网。第十四条 公园、广场等大规模的园林绿化工程施工，应当采取本条例第十条规定的扬尘污染防治措施。 - 实施城市道路绿化作业应当符合下列要求： - 除零星绿化外，施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； - 施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业； - 绿化作业土壤不得直接倾倒在道路上，弃土及时清运，不能及时清运的，采取覆盖、洒水等有效措施； - 栽植行道树，所挖树穴在四十八小时内不能栽植的，种植土和树穴采取覆盖、洒水等有效措施； - 道路中心隔离带、分车带、路边绿化及日常维护时，回填土边缘低于路缘石五厘米以上； - 绿化带、行道树下的裸露土地进行覆盖或者绿化。 - 第十五条 实施城市道路保洁作业时，应当符合下列要求： - 城市主次道路实行清洁动力机械化清扫，其他道路逐步推广清洁动力机械化清扫； - 易产生扬尘污染的人工清扫，采取洒水、喷雾等有效抑尘措施； - 采用水冲式清扫的，同时清理道路冲洗后两侧的泥土、泥浆及垃圾。旅游景区、广场、公园、停车场、车站、市场、洗车场等露天公共场所，经营管理单位应当依照前款规定进行清扫保洁。 - 第十六条 公路管理机构应当按照技术规范和操作规程对公路进行养护保洁，并符合下列要求： - 公路两侧边沟排水通畅，路肩低于路面； - 破损路面及时修复，路面切割、破碎等作业采取相应防尘措施； - 采用人工洒水、清扫或者使用高压清扫车冲刷清扫，确保路面清洁。 - 第十七条 煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆等散装、流体物料的运输，应当符合下列要求： - 运输垃圾、渣土、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆采用全密闭化车辆，保证车厢密闭完整，运输煤炭、砂石等其他散装物料的车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不得泄漏、撒落； - 运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出装卸场所； - 运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施，行驶途中不得泄漏、撒落。散装物料需要在城镇公共场所装卸作业的，应当装袋运输和装卸，不得泄漏、撒落。 - 第十八条 从事碎石、石材加工等活动，应当设置封闭车间，并采取洒水、喷淋等抑尘措施。第十九条 商品混凝土和预拌砂浆生产应当符合下列要求： - 建立扬尘污染防治管理制度，落实专人负责扬尘污染防治工作； - 粉料仓上料口采用密闭性良好的接口装置，加强对粉料仓收尘装置的维护保养，切实发挥收尘作用 - 搅拌站出入口及场区地面硬化，出口处设置车辆冲洗设施，并且有专人负责清扫洒水、保洁，保证车辆轮胎干净。 - 第二十条 工业物料、工业固体废弃物等易产生扬尘污染物料的堆放，应当符合下列要求： - 划分物料堆放区域和道路的界限，硬化场坪、路面，场区和道路推行清洁动力机械化清扫、冲洗等作业方式，保持整洁； - 物料密闭贮存；不能密闭的，设置高于堆放物高度百分之十以上的严密围挡，覆盖密闭式防尘网（布）； - 物料需要频繁装卸作业的，在密闭车间进行；堆场露天装卸作业的，采取喷淋、洒水等措施； - 采用密闭输送设备作业的，在装卸处采取吸尘、喷淋等措施； - 废弃物料及时处置，临时堆放的，采取设置高于堆放物高度百分之十以上的严密围挡或者有效覆盖等措施； - 工业固体废弃物的大型堆放场所，采取喷淋、覆盖密闭式防尘网（布）、喷洒抑尘剂等有效措施。 - 第二十一条 市、县（市、区）人民政府应当加强固体废物处置设施建设。填埋场和消纳场应当实施分区作业，建设车辆冲洗平台，临近道路侧设置围挡，采取有效覆盖等防治措施。禁止在城市规划区内设立煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂石等易产生扬尘污染的经营性露天物料堆场。 - 第二十二条 城乡规划确定的建设用地范围内的裸露土地，暂时不开工建设的，应当进行覆盖，超过三个月不能开工的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。其责任主体按照下列规定确定： - 单位范围内的，由所在单位负责； - 住宅区内的，由物业服务企业负责；未实行物业管理的住宅区，由街道办事处或者乡镇人民政府负责； - 城市道路、公共绿地、河道范围内的，由管理单位负责； - 储备土地由土地储备管理机构负责； - 空闲土地由土地使用权人负责； - 其他区域由所在地乡镇人民政府或者街道办事处负责。 5.2.2噪声 施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，一般的居民均能理解。但是作为建设施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应采取必要的噪声控制措施，因此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，降低施工噪声对环境的影响。主要措施如下： 1、加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格遵照地方环境噪声管理条例的有关规定，避免夜间进行高噪声施工作业；为防止施工噪声扰民，应杜绝深夜施工；对因需保障白天交通通畅和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，建设单位须在施工前向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 2、尽可能采用低噪声的施工机械，并且注意经常维护和保养，使得施工机械设备保持运转正常，同时要定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 3、合理布局施工设备，对固定的高噪声设备进行噪声屏蔽处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 4、施工场地应保持通道和道路畅通，控制运输车辆的车速，限制车辆鸣笛，减少交通噪声对周边环境的影响。 5.2.3水环境 本项目施工期废水包括施工人员生活污水、施工过程产生的废水。施工废水主要包括运输工具和施工设备的冲洗废水等。冲洗废水的质和量是随机的，其产生量具有较大的不确定性，其主要污染物为SS、石油类；施工废水经沉淀池沉淀处理之后全部回用运输工具和设备的冲洗，施工场地洒水抑尘等；生活污水经旱厕处理后，定期运往周围村庄堆肥处理，不外排。 5.2.4固废 施工期固体废物主要是挖掘土方、施工人员产生的生活垃圾、新修护岸土方开开挖料含草杂土和淤泥质土、施工过程产生的建筑垃圾及施工沉淀池泥沙。 施工人员的生活垃圾集中收集送至新晃侗族自治县生活垃圾处理场进行无害化处置；可利用的建筑垃圾交由有资质单位综合回收利用。含草杂土和淤泥质土的开挖料、工程弃渣、建筑垃圾全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理。沉淀池泥沙经定期清理后用于土方回填，不外排。确保固体废物处置满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 综上分析，施工期的固废均得到有效处置，不外排，且这些影响都是间歇和暂时的，待施工阶段结束后，影响就会消除。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3 营运期环境保护措施 5.3.1营运期大气环境保护措施 本项目为岸坡工程项目，项目建成后整体不涉及大气污染。 5.3.2营运期水环境保护措施 本项目运营过程中无生产废水产生及排放。 5.3.3营运期噪声环境保护措施 本项目运营过程中无噪声产生及排放。 5.3.4营运期固体废物环境保护措施 营运期固废主要来源于游客游览步行时产生的生活垃圾，生活垃圾经集中垃圾箱收集后委托环卫部门统一处理，及时转运至当地垃圾填埋场进行集中的处理。本项目运营期产生的固体废物均可得到妥善处理，不会对周围环境造成明显不利影响。 5.3.5营运期生态环境保护措施 1、管理部门必须强化绿化苗木的管理和养护，确保绿化长效发挥固土护坡、减少水土流失、净化空气、噪声降噪、美化景观等环保功能。 2、配备专业的技术人员定期对绿化苗木进行浇水、施肥、松土、修剪、病虫害防治，检查苗木生长状况，对枯死苗木、草皮进行更换补种。 3、在营运初期，雨季来临需要对植草防护的边坡进行覆盖薄膜等防护措施，防治暴雨冲刷导致植物脱落，失去防护功能。 5.3.5营运期环境风险保护措施 本项目建成后运营期无环境风险源项。 |
| 其他 | 5.4监测计划 5.4.1施工期监测计划 为加强工程施工过程中环境监测工作，从水、声、气等环境方面进行全方位的监测，本项目施工期具体监测方案如下。 表5-1 施工期环境监测计划一览表 监测计划; 监测点位; 监测项目; 监控频次; 实施机构. 噪声环境; 在施工场地、周边居民点等处设若干个监测点; LAeq; 施工期每季度一次，每次昼夜各监测一次; 环境监测工作委托当地环保部门进行，监测方法、手段及相应的监测分析方法 应按国家规定的有关方法进行. 水环境; 岸坡整治建设施工区下游 1000m 处; pH、悬浮物、石油类、高锰酸盐指数、BOD5、总氮、粪大肠菌群共7项指标; 在施工前监测 1 次，施工高峰期监测 1 次. 空气环境; 在施工现场、周边居民点等处设监测点，共设置2处大气监测点; TSP、SO2、NO2; 施工期每半年1次，每次连续三天，每天采小时值. 保护区地表植被、野生动物; 1、施工活动范围； 2、评价范围内植被是否出现退化； 3、占地生态恢复的实施情况及效果； 4、水保措施实施情况及实施效果； 5、是否设置保护环境宣传标牌； 6、工程周边野生动物活动是否收到干扰; /; 在施工准备期、完工时各监测1 次. 表5-2 营运期环境监测计划一览表 监测计划; 监测点位; 监测项目; 监控频次; 实施机构. 水环境; 项目所在地上游、项目所在地、项目所在地下游3个断面; pH、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五 日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类、 粪大肠菌群; 建成后一年内丰水期、枯水期各监测一次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准. 环境空气; 项目所在地下风向布置1个监测点; TSP、PM2.5; 建成后一年内监测一次; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单耳机标准. 声环境; 项目所在的附近敏感点设置1-4个监测点位; LAeq; 建成后一年内监测一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准. 5.5 竣工环境保护验收内容 根据施工进度安排，将该工程的各项环保措施分施工期、营运期两个阶段，分别从水环境保护、大气环境保护、声环境保护、固体废物处理、生态保护等方面提出了进度安排。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评（2017）4 号，建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。验收的具体内容见详见表5-3。 表5-3 项目环境保护竣工验收一览表 时段; 类型; 环保措施与要求; 验收要求. 施工期; 生态; 施工河段; 植被恢复（施工作业带、 临时用地区域的植被恢复措施）、合理优化设计，减少开挖和占地，采取水土保持措施、规范施工、加强宣传、严格管理、涉及敏感区段做好水土保持措施; 做好生态恢复措施. 宣传教育; 编制环保宣传资料，树立宣传牌，开展施工人员意识教育; 按环评报告要求. 废气; 堆场; 施工场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工现场道路硬化，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等; 环保设施完备，符合《大气污染物综 合排放标准》及相关环保要求. 施工河段; 施工距离敏感点较近的河段场界设置屏障和围墙，材料运输及堆放时设蓬盖，施工场地保洁，施工场地洒水抑尘等. 废水; 堆场; 各堆场设置沉淀池，施工废水经沉淀后回用; 环保设施完备，废水不外排. 施工河段; 施工期废水不外排; 施工期废水不外排；施工人员生活污水不外排. 固废; 施工区; 施工人员的生活垃圾集中收集送至新晃侗族自治县生活垃圾处理场进行无害化处置；可利用的建筑垃圾交由有资质单位综合回收利用，工程弃渣和建筑垃圾全部清运至渣土管理部门指定的处置场处理; 环保设施完备，符合《一般工业固体 废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）. 噪声; 施工区; 合理安排施工时间；选用低噪声设备；隔声、隔震或消声措施；加强进出车辆管理; 符合环保要求，符 合《建筑施工场界 环境噪声排放标 准》 （GB12523-2011）及相关环保要求. 5.6环境管理要求 5.6.1施工期环境管理 （1）环境管理架构 本工程的环境监理机构可由主体工程监理机构负责，不单独进行，但施工期间应配置环保专职人员1~2人，专门负责本工程的环境保护管理工作。 （2）环境管理任务及要求 ①建设单位的环境管理任务 负责从施工准备至工程竣工验收期间的环境保护管理工作，主要工作任务包括：负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审；制定施工期环境保护实施计划和管理办法；制定生态环境保护工作计划，安排生态环境保护工作经费；监督检查施工单位环保措施的执行情况；负责组织实施环境监理、监测工作，及时处理施工过程中发生的环境问题；同地方生态环境主管部门进行协调；开展生态环境保护宣传、教育和培训工作；进行施工期的风险管控；负责工程竣工环境保护验收。 ②施工单位的环境管理任务 落实生态环境保护工作，严格执行环境保护标准，达到环境保护目标。主要任务为：制定环境保护工作计划；保障环保设施建设进度、工程质量及运行效果，处理实施过程中的有关问题；及时处理实施过程中出现的有关环境保护问题；进行施工期的风险管控。 5.6.1运营期环境管理 项目建成投入运营后的管理工作纳入河道管理部门统一进行管理。其管理内容主要有： （1）继续贯彻执行国家、地方环境保持法规和标准。 （2）负责接收公众的环保投诉，及时采取协调处理措施。 5.7排污许可证申请情况 根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目不在名录中，无需进行排污许可管理和申请。 |
| 环保投资 | - 项目总投资5937.51万元，其中环保投资23.3万元，占比0.39%。本工程环保投资估算详见下表。 表5-4 本项目环保投资一览表 序号; 措施及费用名称; 单位; 数量; 单价（元）; 合计（万元）; 备注. 1; 环境保护措施; /; /; /; 0.3; /. 一; 生态保护; /; /; /; 0.3; /. 1; 宣传栏数量; 个; 4; 500; 0.2; /. 2; 警示牌数量; 个; 4; 500; 0.2; /. II; 环境监测措施; /; /; /; 4.10; /. 一; 地表水水质; 点.次; 1; 3000; 0.3; /. 二; 大气环境; 点.次; 2; 7000; 1.4; /. 三; 声环境; 点.次; 2; 1000; 0.2; /. 四; 生态调查; /; /; /; 0.3; /. 1; 陆生生态调查; 次; 1; 3000; 0.3; /. 五; 人群健康; /; /; /; 1.60; /. 1; 施工区流行病调查监测; 次; 2; 8000; 1.60; 施工期和施工后各一次. III; 环境保护临时措施; /; /; /; 10.52; /. 一; 废水处理; /; /; /; /; /. 1; 基坑废水沉淀池; 处; 1; 20000; 2.00; 含排水沟. 2; 碱性废水处理设施; 处; 1; 25000; 2.50; /. 二; 环境空气质量控制; /; /; /; 1.90; /. 1; 洒水; 月*镇; 6; 2500; 1.50; 按施工月份计算. 2; 抑尘覆盖; 处; 2; 2000; 0.40; /. 三; 噪声防护; /; /; /; 1.54; /. 1; 限速牌; 个; 4; 500; 0.20; /. 2; 移动隔声屏; m2; 60; 200; 1.20; /. 3; 头盔、耳罩; 个; 80; 20; 0.16; /. 四; 固体废弃物处理; 1.68; /. 1; 垃圾清运; 月*镇; 6; 2500; 1.50; /. 2; 垃圾桶; 个; 6; 300; 0.18; /. 五; 人群防疫; /; /; /; 0.90; /. 1; 施工区灭鼠; 处; 4; 2000; 0.80; /. 2; 饮用水卫生防护; 年; 1; 1000; 0.10; /. 合计; 14.77. IV; 独立费用; /; /; /; 7.62; /. 一; 建设管理费; /; /; /; 1.49; /. 1; 环境管理费; /; 3.00%; /; 0.54; /. 2; 环境保护设施竣工验收费用; /; /; /; 0.60; /. 3; 环境保护宣传及技术培训费; /; 3.00%; /; 0.54; /. 二; 环境监理费; 月.人; 6; 3500; 2.10; /. 三; 科研勘测设计费; /; /; /; 4.00; /. 1; 环境影响评价; /; /; /; 2.00; /. 2; 科研勘测设计费; /; /; 2.00; /. 四; 工程质量监督费; /; 0.25%; /; 0.04; /. 合计; /; 22.39; /. 基本预备费; 5%; 0.74; /. 环境保护静态总投资; /; 23.30; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工过程中，为防止水土流失，不随意开挖，减少地表扰动，对临时占地区域，采取临时拦挡，排水措施，减少冲刷。施工结束后除采取水土保持措施外，还应该从恢复和提高其生态、景观角度出发，选择该地区地带性植被类型植被群落的优势种类作为恢复植被的主要物种。 加强对施工人员进行生态保护教育，严禁猎杀动物。在施工边界竖立防火、禁猎警示牌，禁止施工人员乱砍乱伐、随意开挖，预防和杜绝森林火灾发生： 水土保持应做到以下方面： （1）主体工程区 施工过程中裸露地表，水土保持主要对本区进行表土防护及拦挡、覆盖等临时防护措施的补充设计。 （2）临时堆土区 区域内临时堆放土方，堆土程中做好拦挡、覆盖及排水、沉沙措施。 | 生态影响可接受 | 减少陆生植被的破坏和降低水土流失， 控制工程施工时段和方式，防止噪声对 野生动物的惊扰 | 基本维持沿线生态环境、施工期水土流失得到有效控制与治理，施工迹地得到有效恢复 |
| 水生生态 | 对施工人员加强宣传，增强施工人员的环保意识。加强监管，严禁捕鱼，按环保要求施工。 生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；施工生产废水经沉淀处理后回用于生产，不外排。防止污染河道水质。 | 生态影响可接受 | 设置导流沟、篷布，减少堆场及水土流失 | 基本维持沿线生态环境、施工期水土流失得到有效控制与治理，施工迹地得到有效恢复 |
| 地表水环境 | （1）砼施工废水 施工场地设置的简易沉淀池，施工产生的废水经沉淀后再回用于混凝土养护使用，不外排。 （2）施工机械及车辆清洗废水 经沉淀池收集处理后回用于施工和场地洒水，不外排。 （3）生活污水 项目施工期生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 （4）初期雨水 施工单位需做好现场围蔽及采取其他防止雨水冲刷的措施，避免雨水横流情况的出现。 | 施工废水不外排；施工人员生活污水 | 施工人员生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排；施工废水，循环使用不外排 | 废水不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | （1）本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受环境保护部门的监督管理。 （2）施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。 （3）依法限制夜间施工，如因工艺特殊要求，需在夜间施工而产生环境噪声影响时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定提前取得区县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并向附近居民公告，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 运行期噪声基本可忽略，基本不对背景噪声值产生影响 | 满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | - 施工场地、材料运输及进出的道路应采取洒水抑尘措施； - 施工材料应采用遮盖物如帆布等进行压盖，以避免扬尘污染；（3）采用封闭性较好的自卸车运输或采取加篷布覆盖措施； - （4）运输车辆进出要选择合适的运输路线，尽可能减少运输扬尘对工地附近居民的影响。 | 落实施工扬尘防治措施 | 落实上述措施 | 施工期TSP无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中二级标准 |
| 固体废物 | - （1）剥离土方临时堆放，留作以后回填使用；建筑材料下脚料及建筑垃圾厂家回收或桩基填埋，无法利用的废物集中运往指定的收纳场处理；生活垃圾委托环卫部门统一清运 - （2）生活垃圾 - 生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理。 - （3）沉淀池泥沙 - 施工现场沉淀池产生的沉淀泥沙，经定期清掏收集处理后用于土方回填，不外排。 | 落实施工期固体废物污染防治措施 | 生活垃圾定期收集及托运处理；沉淀池泥沙回填；建筑材料下脚料及建筑垃圾厂家回收或桩基填埋，无法利用的废物集中运往指定的收纳场处理 | 落实污染防治措施 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 强化风险意识、加强安全管理，配备必需的消防器材，并定期更换；加强废水治理过程风险防范措施，一旦出现故障，立即停止相关设备的运行，排除隐患后方可继续运行。提高安全意识。 | / | 满足环境风险防控要求 | / |
| 环境监测 | 参照环境监测计划一览表 | / | 长期执行； 达标 | / |
| 其他 |  | / | / | / |

- 七、结论

本项目为岸坡整治工程，非工业项目，认真落实本报告中提出的减缓措施，其施工期对周边环境和居民的影响不明显，同时项目的实施有助于防治水患、改善生态环境、保障河湖健康、均衡水资源配置以及提高水环境承载能力。 因此，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。