新晃产业开发区管理委员会

生态环境管理2025年度

自

评

估

报

告

编制单位：新晃产业开发区管理委员会（盖章）

2026年7月

目录

一、园区概况	- 1 -

1.1园区简介	- 1 -

1.2园区规划环评批复情况	- 1 -

1.3园区经济发展概况	- 2 -

1.4园区企业环保手续情况	- 2 -

1.5园区主要污染物总量控制情况	- 4 -

二、环境管理情况	- 6 -

2.1规划环评批复要求落实情况	- 6 -

2.2“三线一单”落地应用情况	- 9 -

2.3环境监测情况	- 18 -

2.4水环境管理	- 20 -

2.5大气环境管理	- 21 -

2.6土壤环境管理	- 21 -

2.7固体废物管理	- 21 -

2.8投诉管理	- 22 -

2.9园区信用评价	- 22 -

三、园区环保工作成效、主要措施做法	- 32 -

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题	- 33 -

五、下一步工作计划	- 34 -

一、园区概况

1.1园区简介

新晃产业开发区前身为新晃前锋工业园，园区代码：S439110，2010年新晃县委、县政府决定建设前锋工业园，选址新晃县鱼市镇，而后为加快园区建设，新晃县规划建设新晃工业集中区，并于2012年11月经湖南省人民政府批准成立省级工业集中区（湘政办函〔2012〕187号），于2021年7月经湖南省发展和改革委员会批准更名为新晃产业开发区（湘发改地区〔2021〕517号）。2014年取得了湖南省环境保护厅《关于湖南省新晃工业集中区环境影响报告书的批复意见的函》（湘环评函〔2014〕16号），2021年10月21日取得湖南省生态环境厅关于《湖南新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，调扩区后为“一区两园”架构。

具体方案为：

1、前锋工业园鱼市镇片区：前锋工业园规划面积341.71公顷，西南临鱼市镇镇界，北至滨江路，东南至乐业路、光明路，主要布局化工产业、金属材料、新能源及装备产业，同时配套发展轻工电子产业，化工产业主要指专业化学品制造、无机盐制造、医药及日用化学品制造、涂料及类似产业制造。

2、柏树林工业园：柏树林工业园规划面积31.72公顷，南临舞水河，北至湘黔铁路，省道S232与规划北环路的两侧，重点发展农产品深加工。已现有老蔡、乡土源等企业发展农产品加工产业区。

1.2园区规划环评批复情况

新晃产业开发区均按照国家及湖南省相关管理要求开展了园区规划环评、工业园区突发环境事件应急预案，具体如下：

2014年，新晃侗族自治县工业集中区管理委员会委托湖南省环科院编制了《湖南省新晃工业集中区环境影响报告书》，并于2014年1月获得湖南省环境保护厅批复（湘环评函〔2014〕16号）且新一轮规划环评已通过评审会；2021年10月21日完成新晃工业集中区调扩区环评并取得湖南省生态环境厅关于《湖南新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号）。

2018年2月，新晃侗族自治县工业集中区管理委员会编制《新晃侗族自治县工业集中区突发环境事件应急预案》，并于2018年2月在湖南省环境应急与事故调查中心进行备案，2021年1月完成新晃县产业开发区突发环境事件应急预案（2022修订）并完成省市县三级备案。2025年7月完成新晃产业开发区突发环境事件应急预案（2025年修订版）并完成了省市县三级备案工作。

1.3园区经济发展概况

2025年，新晃产业开发区现有规模以上工业企业51家，完成主营业务收入为85.14亿元，同比增长7.04%。2025年，园区上交税金总额为2.4亿元，同比增长54.8%。

1.4园区企业环保手续情况

截至2025年底，园区已入园企业数量51个，本年度内新入园企业数量4个。园区内已完成环评批复手续企业数量47个，本年度新增项目环评批复4个。园区内已完成环保竣工验收手续企业数量28个，本年度新增环保竣工验收企业数量1个，4个环评登记备案无需验收。

园区内已完成应急预案备案手续企业数量24个，本年度新增应急预案备案手续企业数量2个，新增应急预案修编企业数量2个。园区内已取得排污许可证企业数量42个，其中重点管理的企业数量13个，简化管理企业数量13个，登记管理企业数量16个。

表1 园区企业环保执行情况汇总表

| 序号 | 企业名称 | 行业 | 是否有环评手续 （批复文号） | 是否验收 | 应急预案备案情况 | 是否取得排污许可证 | 管理 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长沙道尚循环科技有限公司 | C4210金属废料和碎屑加工 | 怀环评[2023]31号 | 暂未验收 | 2023.09 | 91430124MA4R2WDF2E001V | 重点 |
| 2 | 红星（新晃）精细化学有限责任公司 | C2613无机盐制造 | 湘环评[2006]77号 | 2008.9 | 2021.10 | 914312277700946485001V | 重点 |
| 3 | 新晃白云环保有限公司 | N7724危险废物治理 | 怀环审[2018]39号 | 2021.2 | 2023.12 | 91431227MA4L2LCY6T002R | 重点 |
| 4 | 新晃合创新材料有限公司 | C2613无机盐制造、C2661化学试剂和助剂制造 | 怀环审[2010]67号 | 2011.11 | 2019.03 | 91431227554911893P001R | 重点 |
| 5 | 新晃产业开发区管理委员会（新晃工业集中区酒店塘集中式污水处理站） | D4620污水处理及再生利用 | 怀环审[2020]118号 | 2022.07 | 2025.06 | 124312276985606669001V | 重点 |
| 6 | 新晃华东硅锰有限责任公司 | C3140铁合金冶炼 | 怀环审[2020]195号 | 2022.12 | 2022.12 | 9143122776072989XL001R | 重点 |
| 7 | 湖南美蓝环保科技有限公司 | N7724危险废物治理 | 怀环评[2023]36号 | 2024.5 | 2023.11 | 91431227MAC05BPH4R001V | 重点 |
| 8 | 新晃侗族自治县前锋水务有限公司 | D4620污水处理及其再生利用 | 怀环审[2015]39号 | 2018.8 | 2021.12 | 91431227068239018T001T | 重点 |
| 9 | 新晃秦箭炉料有限公司 | C3140铁合金冶炼 | 怀环审[2020]194号 | 2023.12 | 2023.12 | 91431227799105195L001R | 重点 |
| 10 | 新晃三鑫钡业有限责任公司 | C2613无机盐制造 | 湘环评[2011]349号 | 2021.03 | 2023.11 | 914312275910197145001V | 重点 |
| 11 | 新晃县顺发铁合金有限公司（双鼎） | C3140铁合金冶炼 | 湘环评[2013]41号 | 2015.2 | 2019.03 | 914312276940162330001V | 重点 |
| 12 | 新晃鲁湘钡业有限公司 | C2613无机盐制造 | 怀环评[2021]109号 | 2023.05 | 2023.07 | 91431227673568573W001Y | 重点 |
| 13 | 新晃新中化工有限责任公司 | C266专用化学产品制造 | 怀环函[2004]44号 | 无 | 2021.06 | 91431227763268689P001V | 重点 |
| 14 | 怀化长江铜业有限公司 | C3392有色金属铸造、压延加工 | 怀环表[2010]29号 | 2015.1 | 2014.12 | 914312275701678151001Q | 简化 |
| 15 | 新晃协立模具加工有限公司 | C2239其他纸制品制造 | 怀环晃审[2024]2号 | 2015.7 | 2021.06 | 91431227MAC2XF0R25001P | 简化 |
| 16 | 湖南英宏再生资源有限责任公司 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 怀环晃审[2023]6号 | 2024.04 | 2024.05 | 91431227MAC93GFE7E001U | 简化 |
| 17 | 怀化市广鑫环保科技有限公司 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 怀环晃审[2025]1号 | 暂未验收 | 暂未办理 | 91431227MADQ814493001Q | 简化 |
| 18 | 湖南锦程新侗新能源汽车有限公司 | C3612新能源车整车制造 | 湘环评[2017]67号 | 2024.03 | 2024.03 | 91431227MA4LC61A3N001U | 简化 |
| 19 | 新晃县精亮玻璃有限公司 | C3042特种玻璃制造 | 怀环晃审[2022]6号 | 2023.11 | 2023.11 | 91431227MA4QEUPPX3001P | 简化 |
| 20 | 新晃老蔡食品有限责任公司 | C1353肉制品及副产品加工 | 怀环审[2009]61号 | 2017.10 | 2020.11 | 91431227L061721728001R | 简化 |
| 21 | 湖南立晟新材料有限公司 | C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 怀环晃审[2023]11号 | 2024.03 | 2024.03 | 91431227MA4PXY8P5T001U | 简化 |
| 22 | 怀化市新益全新型环保建材有限公司 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 晃环评[2018]12号 | 2025 | 2023.07 | 91431227MA4PQUNA9W001Q | 简化 |
| 23 | 湖南阳阳食品科技有限公司 | C1431米、面制品制造 | 怀环晃审[2022]3号 | 无 | 无 | 91431227MA7EX9W436001U | 简化 |
| 24 | 新晃新冉科技有限公司 | C2319包装装潢及其他印刷 | 怀环晃审[2023]10号 | 无 | 无 | 91431227MA7JALP75R001U | 登记 |
| 25 | 新晃县顺泰电子有限公司 | C3912计算机零部件制造 | 登记表 | / | / | 91431227MA4PLAAD92001Y | 登记 |
| 26 | 湖南大迈科技有限责任公司 | C3061玻璃纤维及制品制造 | 晃环评[2020]1号 | 2021.10 | 2022.01 | 91431227MA4QTYJD6P001X | 登记 |
| 27 | 湖南侗业新材料科技有限公司 | C2919其他橡胶制品制造 | 晃环评[2019]2号 | 2020.09 | 2020.09 | 91431227MA4Q7NGB0T001Y | 登记 |
| 28 | 新晃都源电子科技有限公司 | C3831电线、电缆制造 | 晃环函[2014]22号 | 2019.05 | 无 | 91431227396644741R001X | 登记 |
| 29 | 新晃县富瑞纺织有限公司 | C1712棉织造加工 | 晃环评[2020]2号（原祥盛纺织） | 无 | 无 | 91431227MA4T1FMD3N001P | 登记 |
| 30 | 湖南翼达富纺织织造有限公司 | C1711棉纺纱加工 | 晃环评[2020]2号（原祥盛纺织） | 无 | 无 | 91431227MA4T1FMD3N001P | 登记 |
| 31 | 怀化鸿泰混凝土有限公司 | C3021水泥制品制造 | 晃环评[2019]8号 | 2021.11 | 2025.10 | 91431227MA4QJDGA0X001Y | 登记 |
| 32 | 新晃晃新塑业有限公司 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 | 晃环评[2016]3号 | 2016.12 | 2016.11 | 9143122733850808X8001Z | 登记 |
| 33 | 新晃县建恒水泥构件有限公司 | C3021水泥制品制造 | 怀环晃审[2021]4号 | 无 | 无 | 92431227MA4NPE4N35001X | 登记 |
| 34 | 新晃国药龙脑科技有限公司 | C2663林产化学产品制造、C2730中药饮片加工 | 怀环评[2014]21号 | 建设中 | 建设中 | 建设中 | 建设中 |
| 35 | 湖南博雨箱包有限公司 | C3333金属包装容器及材料制造 | 登记表 | / | / | 91431227MA4Q4GAB7U001W | 登记 |
| 36 | 湖南麦金德环保科技有限公司 | C3061玻璃纤维及制品制造 | 怀环晃审[2023]8号 | 暂未验收 | 暂未办理 | 91431227MACDHAGL4C001Z | 登记 |
| 37 | 新晃县清发矿产有限责任公司 | B1099其他未列明非金属矿采选 | 晃环评[2019]7号 | 2020.12 | 2020.11 | 91431227722590997A001X | 登记 |
| 38 | 新晃县昇靖矿山机械厂 | C4310金属制品修理 | 晃环函[2014]31号 | 2018.09 | 2018.10 | 92431227MA4L8TMY4E001A | 登记 |
| 39 | 湖南爱家环保科技有限公司 | 锅炉，洗涤 | 登记表 | / | / | 91431227MA4PNRJY5G001W | 登记 |
| 40 | 湖南省统参酒业有限公司 | C1512白酒制造 | 怀环晃审[2024]15号 | 建设中 | 建设中 | 建设中 | 建设中 |
| 41 | 新晃沛霖龙脑日用化妆品有限公司 | C2770卫生材料及医药用品制造 | 怀环晃审〔2024〕16号 | 无 | 无 | 91431227MAD6GALT1C001Y | 登记 |
| 42 | 怀化市建新建材有限公司 | C3033防水建筑材料制造 | 晃环函[2015]33号 | 2016.12 | 2021.06 | hb431200500000726J001W | 登记 |
| 43 | 新晃亿恒新材料科技有限公司 | C4210金属废料和碎屑加工处理 | 怀环晃审[2025]2号 | 无 | 无 | 91431227MAE60H5H57001W | 登记 |
| 44 | 湖南安翔科技有限公司 | C2669其他专用化学产品制造 | 怀环审〔2019〕47号 | 2021.03 | 无 | 91431227MA4PUHBQXR001Y | 登记 |
| 45 | 新晃县乡土源食品有限公司 | C1431米、面制品制造 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 46 | 怀化中能贸易有限公司 | 退出 | / | / | / | / | / |
| 47 | 怀化鑫祥新材料科技有限公司 | 退出 | / | / | / | / | / |
| 48 | 湖南三扬新能源科技有限公司 | 规划中 | / | / | / | / | / |
| 49 | 新晃振兴米业有限公司 | / | 登记表 | / | / | / | / |
| 50 | 新晃世鑫矿业有限责任公司 | N7723固体废物治理 | 怀环晃审[2024]3号 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 51 | 湖南盛合再生资源利用有限公司 | 规划中 | / | / | / | / | / |

1.5园区主要污染物总量控制情况

表2 园区污染物总量控制清单

单位：t/a

| 片区 | 类型 | 污染因子 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全园区 | 大气污染物 | 二氧化硫 | 249 |
|  |  | 氮氧化物 | 228 |
|  |  | 颗粒物 | 982 |
|  |  | 挥发性有机物 | 28 |
| 全园区 | 水污染物 | 化学需氧量 | 137 |
|  |  | 氨氮 | 33 |

1、大气环境容量。

根据大气环境容量计算结果：前锋工业园鱼市片区、柏树林工业园近期大气污染物排放量均未超过相应区域允许排放总量，大气环境容量充足。

表3 大气环境容量计算结果

单位：t/a

| 区域类别 |  | 总量控制因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PM10 | SO2 | NOx | VOCs | Hg | Cr6+（kg/a） |
| 前锋工业园 | 计算总环境容量 | 1428.55 | 3291.88 | 2173.88 | 11204.81 | 3.10 | 1.55 |
|  | 2025年新增排放量 | 652 | 179.82 | 202.29 | 12.27 | 0 | 0 |
|  | 剩余环境容量 | 776.55 | 3112.06 | 1971.59 | 11192.54 | 3.10 | 1.55 |
| 柏树林工业园 | 计算总环境容量 | 435.24 | 1002.96 | 662.33 | 3413.83 | / | / |
|  | 2025年新增排放量 | 4.11 | 2.43 | 2.41 | / | / | / |
|  | 剩余环境容量 | 431.13 | 1000.53 | 659.92 | 3431.13 | / | / |

2、水环境容量

新晃产业开发区废水经污水处理厂处理达标排放后，前锋工业园受纳水体舞水枯水期COD、氨氮的剩余环境容量分别为1131.74t/a、145.05t/a；柏树林工业园（新晃县城污水处理厂区域）受纳水体舞水枯水期COD、氨氮的剩余环境容量分别为488.75t/a、147.67t/a；因此新晃产业开发区水环境容量满足区域排污的承载力需求。

表4 水环境容量表

| 水域 | 项目 | 枯水期环境容量（t/a） | 2025年园区污染物入河量（t/a） | 剩余环境容量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前锋工业园污水排放口上游500m至下游3.5km | COD | 1235.2 | 103.46 | 1131.74 |
|  | NH3-N | 161.6 | 16.55 | 145.05 |
| 新晃县城污水处理厂排放口上游500m至下游3.5km | COD | 500.8 | 12.05 | 488.75 |
|  | NH3-N | 149.6 | 1.93 | 147.67 |

二、环境管理情况

2.1规划环评批复要求落实情况

园区最新规划环评批复为湖南省生态环境厅于2021年10月21日发布的关于《湖南新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号），具体批复要点及其执行情况见表5。

表5 新晃工业集中区环评批复前后落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 园区目前情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应执行《长江保护法》的要求，按照最新的国土空间规划科学开展空间发展布局，将空间管制融入园区规划实施全过程，规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设，严禁随意扩大现有园区范围。从环境相容性的角度优化空间布局，将园区生产活动对周边集镇和生态敏感区的影响降至最低。柏树林工业园靠近黄家垅省级森林公园区域布设污染程度较轻的一类工业；前锋工业园应优化布局，园区化工片区的设置应遵守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。前锋工业园以气型污染为主的企业布局应远离鱼市镇镇区，地方政府及相关部门应严格控制镇区向西边园区方向扩张，加强镇区与园区之间地带的绿化建设。 | 园区规划用地不涉及各类法定保护地，柏树林工业园均为一类工业用地，布设企业均为污染程度较轻的一类工业企业。前锋工业园化工片区的设置满足《长江经济带发展负面清单》相关要求。前锋工业园以气型污染为主的企业均布设于园区西侧，远离鱼市镇镇区范围。 | 符合 |
| 2 | 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单。柏树林工业园严格限制以气型污染为主的工业项目、不再引进屠宰加工类项目；前锋工业园及其中拟划定的化工片区应严格控制不符合现有产业基础和新晃本地资源禀赋的涉重金属和持久性有机污染物排放的项目。 | 园区严格执行企业环境准入审核，引进企业均满足《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和产业准入负面清单。 | 符合 |
| 3 | 落实管控措施，加强园区排污管理。园区须完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，管网建设未完成、污水管网未接通之前，新建涉生产废水排放的企业不得投产，园区不得超污水处理厂能力引进污水排放项目。前锋工业园污水统一排入鱼市镇工业园污水处理厂，该污水处理厂应尽快完成提质改造，使尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。柏树林工业园污水统一排入新晃县城市污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后排入舞水。园区应加强大气污染防治，特别是对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，园区内禁止新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动重点污染企业完成清洁生产审核工作，限期要求区内企业完善相应环保手续。 | 园区已经完善了雨污管网的建设，园区内各企业生活污水均纳入前锋污水处理厂集中处理后达标排放。前锋工业园污水处理厂提质改造工程已完工，现已进入验收阶段，提质改造后污水处理量提升为4000m3/d，污水排放标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。园区内未新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。园区建立了固体废物规范化管理体系，严格一般固体废物及危险废物管理。园区严格落实了排污许可制度，确保各企业均做到合法持证排污，达标排污。对未办理环境保护竣工验收的企业，园区均下达了办理时限要求，确保各企业环保手续合规。 | 符合 |
| 4 | 完善监测体系，监控环境质量变化状况。园区应落实《报告书》提出的监测方案，结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，重点监控园区周边的环境空气、地表水环境质量现状，并涵盖VOCs相关特征污染物监测，加强对周边空气质量检测和污染溯源分析，重点监控园区周边鱼市镇镇区等环境敏感点的大气环境质量，加强对园区重点排放企业，特别是主要涉重金属排放企业的监督性监测，防止透漏排。 | 园区建立了环境空气上风向、下风向自动监测站，地表水下游水质自动监测站，实时监控园区及周边环境空气及地表水环境质量，环境空气涵盖VOCs、恶臭、总悬浮颗粒物、PM10、PM2.5等特征污染物，地表水涵盖COD、总磷、总氮、重金属等特征污染物。园区协同县生态环境保护局定期对重点排放企业进行监督性监测，确保重点企业污染物排放达标。 | 符合 |
| 5 | 强化风险管控，严防园区环境事故。加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，园区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。重点做好主要涉重涉化企业以及前锋工业园污水处理厂的风险防控，该污水处理厂后期改扩建选址应位于滨河南路南侧远离舞水河一侧，并设置相应容积的事故应急池，有效防范废水事故直排。 | 园区建立了环境风险管理工作长效机制，设置了环境监督管理机构；园区于2025年7月完成了《新晃产业开发区突发环境事件应急预案（2025年修订版）》的编制，并完成了省市县三级备案工作。 | 符合 |
| 6 | 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，落实鱼市镇临近化工园区地块的用地类别调整工作，鱼市镇紧邻前锋园区周边地块全部调整为工业用地或仓储用地，不设置居住用地。化工园区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 | 园区严格控制了周边用地管控，规划工业用地上未新增环境敏感目标，化工园区周边未新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区。规划环评中设置的防护距离和拆迁要求均已落实到位。 | 符合 |
| 7 | 做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体、水体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 | 园区建设期间严格落实了生态环境保护，施工期未对周边生态环境及地表水环境造成较大影响。 | 符合 |

2.2“三线一单”落地应用情况

根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》、《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求既省级以上产业园区生态环境准入清单》等相关文件，明确了新晃工业集中区“三线一单”生态环境管控要求。详见下表。

| 表6 新晃工业集中区环境准入清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 | 单元名称 | 行政区划 |  |  | 单元分类 | 单元面积①(km2) | 涉及乡镇（街道） | 区域主体功能定位 | 主导产业② | 主要环境问题和重要敏感目标 |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |  |  |  |  |  |
| ZH43122720004 | 新晃产业开发区 | 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 重点管控单元 | - 核准范围①：省发改园区〔2022〕601号核定的面积：4.0936 | 核准范围（一区两园）：前锋工业园、区柏树林片区涉及晃州镇 | 国家重点 生态功能 区；新晃镇 （并入晃州镇）：重点建制镇 | 六部委公告2018年第4号：农副食品、非金属矿物制品、电气机械； 湘发改地区〔2021〕394号：新金属材料、精细化工（含生物医药）； 湘环评函〔2021〕32号：前锋工业园：化工、金属材料、新能源及装备制造产业、配套发展轻工电子信息产业； 柏树林片区：农产品深加工。 | 1、涉重企业紧邻舞水，有一定的环境风险 2、前锋工业园与鱼市镇镇区最近距离约为848米 |
| 管控维度 | 管控要求 |  |  |  |  |  |  | 编制依据 |  |  |
| 空间布局约束 | （1.1）集中区引进企业应当符合“新晃县产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）柏树林片区靠近黄家垅省级森林公园区域布设污染程度较轻的一类工业；前锋工业园以气型污染为主的企业布局应远离鱼市镇镇区，地方政府及相关部门应严格控制镇区向西边园区方向扩张，加强镇区与园区之间地带的绿化建设。 |  |  |  |  |  |  | ①《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（省发改园区〔2022〕601号）； （1.1）《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕972号）； （1.2）关于《湖南省新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号）中“柏树林工业园靠近黄家垅省级森林公园区域布设污染程度较轻的一类工业；前锋工业园应优化布局，园区化工片区的设置应遵守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。前锋工业园以气型污染为主的企业布局应远离鱼市镇镇区，地方政府及相关部门应严格控制镇区向西边园区方向扩张，加强镇区与园区之间地带的绿化建设。”； （2.1.1）（2.1.2）关于《湖南省新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号）中“前锋工业园污水统一排入鱼市镇工业园污水处理厂，该污水处理厂应尽快完成提质改造，使尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。柏树林工业园污水统一排入新晃县城市污水处理厂，经处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入舞水。”《怀化市环境保护局关于对新晃县污水处理有限公司新晃县城污水处理及提质改造工程环境影响报告表的批复》（怀环审［2015］53号）中“本项目改扩建完成后尾水排放利用一期工程已建排水管道及排口，不涉及排污管道、排污口工程，仅对截污干管进行局部改造。” （2.2.1）（2.3）（2.4）（4.1.1）《湖南省环境保护厅关于湖南省新晃工业集中区环境影响报告书的批复意见》（湘环评函〔2014〕16号）； （2.2.3）关于《湖南省新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号）中“（三）落实管控措施，园区应加强大气污染防治，特别是对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，园区内禁止新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。” （2.4）《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》； （2.2.2）《新晃县污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》（晃环委办函〔2018〕18号）； （3.1）《新晃侗族自治县工业集中区突发环境事件应急预案》（4312272022004G）； （3.2）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号）； （3.3）（3.4）《怀化市土壤污染防治行动计划》（怀政发〔2017〕5号）； （3.4）关于《湖南省新晃工业集中区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函〔2021〕32号）中“（五）强化风险管控，严防园区环境事故。重点做好主要涉重涉化企业以及前锋工业园污水处理厂的风险防控，该污水处理厂后期改扩建选址应位于滨河南侧远离舞水河一侧，并设置相应容积的事故应急池，有效防范废水事故直排。”； （4.1.2）《怀化市“十三五”节能减排综合工作方案》（怀环委办发〔2018〕6号）； （4.1.3）国家发展改革委等部门关于发布《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021）版》的通知（发改产业〔2021〕1609号）、国家发展改革委等部门关于发布《煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平（2022年版）》的通知（发改运行〔2022〕559号）； 修改原因依据：原有指标依据停止执行，根据《湖南省发展和改革委员会关于落实审计整改要求进一步加强节能审查工作的通知》（发改运行〔2022〕559号）（湘发改环资〔2022〕668号）中内容“一、暂停实施区域节能评估审查，经报请省人民政府同意，暂停实施区域节能评估审查。自本通知印发之日起，园区新上项目严格按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令2016年第44号）、《湖南省固定资产投资项目节能审查实施办法》（湘发改环资〔2018〕449号）、《关于印发<不单独进行节能审查的行业目录>的通知》（发改环资规〔2017〕1975号）等要求开展节能审查。各市州发展改革部门要切实履行节能审查职责，严格把关，对拟上“两高”项目要求深入论证，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目上马。严禁未批先建和违规建设。”； （4.2.1）《湖南省新晃工业集中区环境影响报告书》（2013年12月） （4.2.2）《怀化市水利局、怀化市发展和改革委员会关于印发“十四五”用水量和强度双控目标的通知》（怀水发〔2022〕9号）附件。 （4.3.1）《湖南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（湘政发〔2016〕10号）。 （4.3.2）《湖南省新晃工业集中区控制性前戏规划》。 |  |  |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水： （2.1.1）集中区排水实施雨污分流。柏树林工业园污水依托新晃县城污水处理厂处理，处理达标后排入㵲水；前锋工业园污水纳入鱼市镇工业园区污水处理厂处理，处理达标后排入㵲水。 （2.1.2）柏树林工业园雨水按重力流自流就近排入水体；前锋工业园雨水按重力流自流就近排入水体。 （2.2）废气： （2.2.1）建立集中区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放 （2.2.2）强化工业污染治理与监管，加快推进家具制造、电动车制造（含工业涂装）等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。 （2.2.3）园区应加强大气污染防治，特别是对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，园区内禁止新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 （2.3）固体废弃物：采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境风险防控 | （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强集中区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化环境监督管理，根据新晃侗族自治县工业集中区突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）集中区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）重点做好主要涉重涉化企业以及前锋工业园污水处理厂的风险防控，防范废水事故直排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源： （4.1.1）集中区应统一协调园区内低硫煤的稳定供应，积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量。 （4.1.2）实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。 （4.1.3）到2020年，单位GDP能耗为0.363吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.523吨标准煤/万元。到2025年，单位GDP能耗为0.305吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.396吨标准煤/万元。到2025年，高能耗行业重点领域能效达到发改产业〔2021〕1609号、〔2022〕559号文件中标杆值水平，其他行业能效达到相应行业单位产品能源消耗限额标准。 （4.2）水资源： （4.2.1）进驻的各企业要加强中水回用及水的循环利用，以减少污水排放量；为从源头削减废水污染物的产生及排放量，工业集中区要对水资源消耗量大、水循环利用率低的企业做出限制。 （4.2.2）到2025年，新晃县用水总量9133万立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降29.02%，万元工业增加值用水量比2020年下降8.80%。万元工业增加值用水量控制在55立方米/万元以下，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区总用地面积为373.43公顷，建设用地面积为363.53公顷，占城乡用地的97.35%，均为城市建设用地。非建设用地面积为9.90公顷，占城乡用地的2.65%，包括水域面积2.33公顷，农林用地面积7.57公顷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

新晃工业集中区“三线一单”落实情况具体如下：

表7 新晃工业集中区“三线一单”落实情况

| 管控维度 | 管控要求 | 落实情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | （1.1）集中区引进企业应当符合“新晃县产业准入负面清单”的有关规定。 （1.2）柏树林片区靠近黄家垅省级森林公园区域布设污染程度较轻的一类工业；前锋工业园以气型污染为主的企业布局应远离鱼市镇镇区，地方政府及相关部门应严格控制镇区向西边园区方向扩张，加强镇区与园区之间地带的绿化建设。 | 1.集中区引进企业符合了“新晃县产业准入负面清单”的有关规定。 2.柏树林片区未新建气型污染企业、未引进屠宰加工类项目；前锋工业园以气型污染为主的企业布局已远离鱼市镇镇区，地方政府及相关部门已严格控制镇区向西边园区方向扩张，加强了镇区与园区之间地带的绿化建设。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | （2.1）废水： （2.1.1）集中区排水实施雨污分流。柏树林工业园污水依托新晃县城污水处理厂处理，处理达标后排入㵲水；前锋工业园污水纳入鱼市镇工业园区污水处理厂处理，处理达标后排入㵲水。 （2.1.2）柏树林工业园雨水按重力流自流就近排入水体；前锋工业园雨水按重力流自流就近排入水体。 （2.2）废气： （2.2.1）建立集中区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放 （2.2.2）强化工业污染治理与监管，加快推进家具制造、电动车制造（含工业涂装）等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。 （2.2.3）园区应加强大气污染防治，特别是对重点排放企业的监管，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，园区内禁止新建10蒸吨/时及以下燃煤锅炉。 （2.3）固体废弃物：采取全流程管控措施，建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对各类工业企业产生固体废物特别是危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，强化日常环境监管。 | 1、园区实施雨污分流，集中区排水已实施雨污分流，截污、排污管网与道路建设、区域开发、项目引进同步进行；柏树林园区废水接入新晃县城污水处理厂进行处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A 标准排入舞水；酒店塘片区污水由酒店塘污水处理站统一收集处理后达一级A标准后排放；鱼市镇工业园污水处理厂提标扩容工程已完工处理规模提升至4000m3/d，污水排放达到一级A标准；县城污水处理厂已完成提质扩建工程，处理规模为2万m3/d，污水排放可达一级A标准。 2、园区按批复要求落实了对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。强化了工业污染治理与监管，推进家具制造、电动车制造（含工业涂装）等行业企业挥发性有机物（VOCs）综合治理。 3、各企业固废基本得到综合利用或妥善处置。 | 符合 |
| 环境风险防控 | （3.1）集中区应建立健全环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强集中区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。强化环境监督管理，根据新晃侗族自治县工业集中区突发环境事件应急预案要求，健全环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生。 （3.2）集中区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）建设用地土壤风险防控：加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动的监管。 （3.4）重点做好主要涉重涉化企业以及前锋工业园污水处理厂的风险防控，防范废水事故直排。 | 1、设立了新晃工业集中区环境管理机构，园区突发环境事件应急预案已进行修编并完成了省市县三级备案。 2、园区内可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等建立了健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。 3、园区无污染地块。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源： （4.1.1）集中区应统一协调园区内低硫煤的稳定供应，积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量。 （4.1.2）实施能源消耗总量和强度双控行动，逐步建立用能预算管理体系，编制用能预算管理方案。 （4.1.3）到2020年，单位GDP能耗为0.363吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.523吨标准煤/万元。到2025年，单位GDP能耗为0.305吨标准煤/万元，单位工业增加值能耗0.396吨标准煤/万元。到2025年，高能耗行业重点领域能效达到发改产业〔2021〕1609号、〔2022〕559号文件中标杆值水平，其他行业能效达到相应行业单位产品能源消耗限额标准。 （4.2）水资源： （4.2.1）进驻的各企业要加强中水回用及水的循环利用，以减少污水排放量；为从源头削减废水污染物的产生及排放量，工业集中区要对水资源消耗量大、水循环利用率低的企业做出限制。 （4.2.2）到2025年，新晃县用水总量9133万立方米，万元地区生产总量用水量比2020年下降29.02%，万元工业增加值用水量比2020年下降8.80%。万元工业增加值用水量控制在55立方米/万元以下，加强水资源管理，切实合理开发利用和节约保护水资源。 （4.3）土地资源： （4.3.1）坚持最严格的节约用地制度，盘活存量建设用地，提升土地产出效益，全面实施节约集约用地战略。 （4.3.2）园区项目引进严格运用用地指标，严格节约集约用地，园区总用地面积为373.43公顷，建设用地面积为363.53公顷，占城乡用地的97.35%，均为城市建设用地。非建设用地面积为9.90公顷，占城乡用地的2.65%，包括水域面积2.33公顷，农林用地面积7.57公顷。 | 1、园区积极推广清洁能源。 2、鼓励工业企业用水重复利用，尽可能有效的利用水资源和降低生产成本，减少废水排放。 3、严格按照园区用地规划布局实施，未有超出规划范围的开发活动。 | 符合 |

2.3环境监测情况

园区定期由管委会委托有资质的环境监测机构承担水环境、环境空气和环境噪声的监测工作或通过在线监控对污染源进行监测，监测结果定期向怀化市生态环境局新晃分局报告。

1、环境空气监测

新晃产业开发区建设了两个环境空气自动监测站，用于实时监测园区空气质量，主要监测SO2、NO2、PM2.5、PM10因子，监测数据能稳定上传怀化市环境监测信息平台。此外，园区2025年按照规划环评要求进行了两次环境空气质量监测，监测点位及因子见下表：

表8 环境空气监测情况表

| 监测点位 | 监测项目 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1鱼市前锋联合村钱家寨 G2光辉村石板冲 G3鱼市镇卫生院 | PM10、SO2、NO2、PM2.5 | 24h均值 | 每年冬季、夏季各监测一次，每次监测7天 |
| G4柏树林村 | PM10、SO2、NO2 | 24h均值 | 每年冬季、夏季各监测一次，每次监测7天 |

各监测点位监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。

2、土壤环境监测

园区的土壤重点管理企业均按照要求自行委托第三方公司进行了土壤监测，并且园区于2025年根据规划环评要求进行了园区土壤环境监测，监测点位及因子见下表：

表9 土壤监测情况表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| T1工业园工业固废填埋场 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、钨、钴 | 每半年1次 |
| T2鱼市前锋联合村钱家寨 |  |  |
| T3舞水临近工业园工业固体废物填埋场处（底泥） |  |  |
| T4前锋工业园污水处理厂排口处（底泥） |  |  |

土壤监测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2风险筛选值，及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）表1中风险筛选值。

3、水环境监测

园区2025年根据规划环评要求进行了地表水以及地下水环境的监测，监测情况见表10至表11。

表10 地表水环境监测情况表

| 监测断面 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| S1前锋片区舞水上游边界处 S2园区污水处理厂排污口上游1500m S3前锋工业园污水处理厂排污口下游1500m S4酒店塘污水处理站排口下游500m S5安圣电池下游1500m S6舞水备用取水口处 S7舞水柏树林片区边界 | pH、SS、COD、氨氮、总氮、BOD5、总磷、氰化物、氟化物、硫化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、Cr6+、铜、铅、锌、镉、砷、锑、镍、汞、锰 | 每年平、枯水期各一次 1次/天*1天 |

表11 地下水环境监测情况表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| D1鱼市前锋联合村钱家寨 D2光辉村石板冲 D3柏树林村 D4工业园固废填埋场 | pH、总硬度、溶解性总固体、CODMn、硫酸盐、氯化物、氰化物、挥发性酚类、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、镉、铅、铁、锰、锑、汞、Cr6+、砷、总大肠菌群、硒、钡、铜、锌、镍 | 每年平、枯水期各一次 1次/天*1天 |

地表水及地下水环境监测结果符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类（舞水备用取水口处）、Ⅲ类标准，及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准。

2.4水环境管理

新晃产业开发区排水为雨污分流，目前，园区污水管网覆盖率为100%，雨水管覆盖率100%。

（1）新晃产业开发区前锋工业园

前锋工业园现有一座工业污水处理厂，2025年污水处理厂提标扩容工程已完成建设，污水处理量从2500m3/d提升至4000m3/d，出水水质从《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提升至一级A标准。

该污水处理厂于2015年4月取得环评批复（怀环审〔2015〕39号），2018年1月通过阶段性竣工环境保护验收，并已于2022年1月20日完成入河排污口论证。污水处理厂运行稳定，出水水质能够稳定达标。新晃县前锋工业园污水处理厂于2018年2月9日建成废水总排口（COD、氨氮、总氮、总磷、pH、流量）在线监控设施，2020年3月完成进水口（COD、氨氮）在线监控设施并全部与省在线监测平台联网。2022年取得怀化市生态环境局新晃分局关于新晃工业集中区污水处理厂入河排污口设置的批复。2024年取得怀化市生态环境局关于新晃产业开发区污水处理厂提标扩容建设项目环境影响报告书的批复（怀环评〔2024〕69号）。

（2）柏树林园区

柏树林园区内现有老蔡食品、阳阳食品、统参酒业三家食品制造企业，园区内企业污水经企业污水处理设施预处理后，进入新晃县城市污水处理厂，县城污水处理厂采用A2/O工艺，设计处理规模为2万m3/d，分二期建设，已全部投入运营，出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/T18918-2002）中一级A标准后外排舞水。

新晃县城市污水处理厂提质改造工程已于2015年取得怀化市环保局批复（怀环审〔2015〕53号）。

排污口下游最近的地表水水质管控断面名称鱼市断面、蒋家溪断面，水功能区划II类，监测达标率100%，无超标因子，最大超标倍数0倍，园区内无黑臭水体。

2.5大气环境管理

园区内涉及工业废气有组织外排企业数量16个，大气质量监测达标率100%，超标因子无。大气污染物总排放量：二氧化硫136.69 t/a，氮氧化物64.84 t/a。

2.6土壤环境管理

2025年进行了土壤环境质量监测二次，达标率100%，超标因子无，最大超标倍数0倍，园区内无涉及污染地块。

2.7固体废物管理

园区一般工业固体废物产生量191195.66t/a，其中，自行综合利用及处置、委托处理合计191195.66t/a，固体废物综合处置率100%。危险废物产生企业数量7个，产生量12.5583t/a，自行综合利用、委托处理合计12.5583t/a。

- 园区集中的工业固废处理设施情况：园区配套含重金属固废堆渣场一座，总库容34万m³，处置方式为填埋。

2.8投诉管理

2025年度园区共受理各类（含各级督查、各级环保投诉等）投诉0件，环保督察交办问题0件。

2.9园区信用评价

根据湖南省生态环境厅2023年12月发布的《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》，环保信用评价等级由核算分值确定，各产业园区的初始环保信用分值为9分。产业园区环保信用等级根据环保信用分值高低分为环保诚信园区、环保合格园区、环保风险园区三个等级。

环保诚信园区:环保信用分值10分及以上；

环保合格园区:环保信用分值5分以上,10分以下；

环保风险园区:环保信用分值5分及以下。

园区按照《湖南省产业园区环保信用评价管理办法》的要求，结合环境准入、环境监管、风险防控、绿色发展、公众参与及其他个六方面发展建设实际情况，进行环保信用系统化评价，评价结果如下。

表8  湖南省产业园区环保信用自评表

| 序号 | 评价标准 | 分值（分） | 评分标准 | 自评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业园区未按要求开展规划环评或环境影响跟踪评价 | -1 | （1）园区规划发生重大调整或修订，依法重新或补充开展了规划环境影响评价工作；及时开展了规划环境影响跟踪评价。不扣分。 （2）园区按要求正在组织开展规划环境影响评价或规划环境影响跟踪评价工作，已召开专家审查会，暂未取得审查意见。扣 0.5 分。 （3）园区未按要求及时开展规划环境影响跟踪评价、规划发生重大调整或修订未按要求开展规划环境影响评价。扣 1 分。 | 2021年委托湖南省环境保护科学研究院编制了《湖南新晃侗族自治县产业开发区调扩区规划环境影响报告书》，并于2021年10月取得《关于湖南新晃侗族自治县产业开发区调扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（湘环评函〔2021〕32号） | 0 |
| 2 | 产业园区未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | -1 | （1）园区落实了“三线一单”生态环境分区管控等要求。不扣分。 （2）园区存在未落实“三线一单”生态环境分区管控等要求。扣 1 分。 | 园区落实了“三线一单”生态环境分区管控等要求。 | 0 |
| 3 | 化工园区认定后因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。 | -1 | （1）化工园区认定后未因生态环境保护工作不达标导致复核不合格或被摘牌。不扣分。 （2）化工园区因生态环境保护工作不达标导致复核不合格，被要求限期整改。扣 0.5 分。 （3）化工园区因生态环境保护工作不达标导致复核被摘牌。扣 1 分。 | 于2023年9月11日取得《关于认定新晃产业开发区新晃化工片区)为化工园区的通知》（湘发改园区〔2023〕604号），2025年化工园区复核合格。 | 0 |
| 4 | 产业园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价或未按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。 | -1 | （1）园区内企事业单位均已依法开展环境影响评价，并按要求申领排污许可证和辐射安全许可证。不扣分。 （2）园区内存在企事业单位未依法开展环境影响评价、未及时申领排污许可证、未及时申领辐射安全许可证。扣 1 分。 | 区内企事业单位均已依法开展环境影响评价，并按要求申领排污许可证。 | 0 |
| 5 | 产业园区未按要求进行废水收集处理或未达标排放。 | -2 | （1）园区按要求进行了废水收集处理，且达标排放。不扣分。 （2）有涉重金属企业的园区未建设集中式重金属污水处理设施。扣 1 分。 （3）园区内存在企业废水未纳管。扣 1 分。 （4）园区污水处理厂废水存在真实超标情况。扣 1 分。 （5）园区污水处理厂进水口或出水口未安装自动监控设施或未联网。扣 1 分。 （6）园区内存在通过雨污混排、清污混排等方式偷排废水行为、暗设管道偷排行为。扣 1分。 （7）园区存在不能依托城镇污水处理厂而依托了的情况。扣 1分。 （8）园区内存在工业污水未按规定进行预处理的情况。扣 1分。 （9）园区污水处理厂未办理入河排污口审批。扣 1 分。 第（2）至（9）项累计最高扣 2分。 | 园区按照规划环评要求进行了废水收集处理，建设了集中式污水处理厂，所有企业废水均纳入园区污水管网，污水处理厂进水口及排放口均安装了自动监控设施并已联网，排放口已办理入河排污口审批。园区内不存在雨污混排、暗管偷排等行为，园区污水处理厂废水存在超标情况。 | -1 |
| 6 | 园区内存在工业炉窑、锅炉或涉 VOCs 重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。 | -1 | （1）园区内工业炉窑、锅炉或涉 VOCs 重点行业企事业单位按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。不扣分。 （2）园区涉 VOCs 重点行业企事业单位未按国家、省相关要求开展挥发性有机物治理突出问题排查、整治并建立相关台账的，每发现 1 家企业扣 0.5分。 （3）园区内存在工业炉窑或涉VOCs 重点行业企事业单位未按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放。扣 1 分。 第（2）、（3）项累计最高扣 1分。 | 园区内工业炉窑、锅炉企事业单位按规定建设、运行有效收集处理设施并达标排放，园区无涉 VOCs 重点行业。 | 0 |
| 7 | 产业园区内存在涉危险废物环境违法行为或连续 2 年规范化管理评估不达标企事业单位。 | -1 | （1）产业园区内不存在企事业单位发生危险废物违法行为或连续 2 年危险废物规范化管理评估不达标。不扣分。 （2）园区存在连续 2 年危险废物规范化管理评估不达标企业。扣 1 分。 | 产业园区内不存在企事业单位发生危险废物违法行为或连续2年危险废物规范化管理评估不达标。 | 0 |
| 8 | 产业园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。 | -1 | （1）园区内土壤污染重点监管单位按要求开展自行监测和隐患排查。不扣分。 （2）园区内存在土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测或隐患排查。扣 0.5 分。 （3）园区内土壤污染重点监管单位未按要求开展自行监测和隐患排查。扣 1 分。 | 园区内土壤污染重点监管单位按要求开展自行监测和隐患排查。 | 0 |
| 9 | 产业园区未按规定开展自行监测或自行监测数据弄虚作假。 | -2 | （1）园区按规定开展了环境质量自行监测。不扣分。 （2）园区开展了环境质量自行监测，但监测频次、监测因子或监测点位不符合要求。扣 1分。 （3）园区未开展环境质量自行监测或自行监测数据弄虚作假。扣 2 分。 | 园区按规定开展了环境质量自行监测。 | 0 |
| 10 | 产业园区未按要求开展环境污染第三方治理。 | -1 | （1）园区按要求开展了环境污染第三方治理。不扣分。 （2）园区未按合同约定事项及实施方案开展环境污染第三方治理工作。扣 1 分。 | 园区按要求开展了环境污染第三方治理。 | 0 |
| 11 | 产业园区污染物排放超过总量控制要求或由于产业园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况。 | -1 | （1）园区污染物排放符合总量控制要求。园区环境质量未超标、未出现环境质量恶化情况，不扣分。 （2）园区污染物排放超过总量控制要求，或者由于园区原因造成环境质量超标、环境质量恶化的情况，扣 1 分。 | 园区污染物排放符合总量控制要求。园区环境质量未超标、未出现环境质量恶化情况。 | 0 |
| 12 | 产业园区建成较完善环境监测体系，并按要求将数据与省监管平台联网。 | +1 | （1）园区主要片区上、下风向至少各布设 1 个空气质量自动监测站点，同时根据园区实际情况布设一定数量的空气小微站。园区废水主排口所在水体上、下游至少各布设 1 个水质自动监测站点。并按要求将数据与省监管平台联网，能传输有效数据。加 1 分。 （2）园区主要片区上、下风向至少各布设 1 个空气质量自动监测站点，同时根据园区实际情况布设一定数量的空气小微站。园区废水主排口所在水体上、下游至少各布设 1 个水质自动监测站点。加 0.5 分 | 园区主要片区上、下风向各布了设 1 个环境空气质量自动监测站点，园区废水主排口所在水体上下游布设了水质自动监测站点，监测数据暂未与省监管平台联网。 | 0.5 |
| 13 | 产业园区内存在被评为环保黑名单的企事业单位。 | -1 | （1）园区不存在环保黑名单企事业单位。不扣分。 （2）园区存在环保黑名单企事业单位。扣 1 分。 | 园区不存在环保黑名单企事业单位。 | 0 |
| 14 | 产业园区未按要求制定或修编园区突发环境事件应急预案、未定期组织开展应急演练、环境应急设施和救援物资配 备不符合规定、环境风险防范措施不到位、未建设突发环境事件应急指挥平台。 | -2 | （1）园区按要求制定并及时修编突发环境事件应急预案，并完成备案。园区定期组织开展应急演练，环境应急设施、救援物资配备和环境风险防范措施符合应急预案要求，并建设了突发环境事件应急指挥平台，不扣分。 （2）园区未按要求制定或未及时修编突发环境事件应急预案。扣 1 分。已召开专家评审会，但未备案。扣 0.5 分。 （3）园区未定期组织开展应急演练。扣 1 分。 （4）园区环境应急设施、救援物资配备不符合规定。扣 0.5 分。园区环境风险防范措施不到位。扣 0.5 分。 （5）未建设突发环境事件应急指挥平台，扣 0.5 分。 第（2）、（3）、（4）、（5）项累 计最高扣 2 分。 | 园区按要求制定并及时修编突发环境事件应急预案，并完成备案。园区定期组织开展应急演练，环境应急设施、救援物资配备和环境风险防范措施符合应急预案要求，并建设了突发环境事件应急指挥平台。 | 0 |
| 15 | 产业园区发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | -2 | （1）园区未发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。不扣分。 （2）园区因企业非法排污或者管理不到位引发的一般突发环境事件或生态破坏事件，扣1分；较大突发环境事件或生态破坏事件，扣 2 分。 | 园区未发生一般、较大突发环境事件或生态破坏事件。 | 0 |
| 16 | 产业园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，或出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | -4 | （1）产业园区不存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，未出现被省级以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。不扣分。 （2）园区存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题。每存在 1 项扣 1 分，整改不力扣 2 分。 （3）园区出现被省级及以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。每存在 1 项扣 2 分。 第（2）、（3）项累计最高扣 4分。 | 产业园区不存在被中央或省级环保督察、生态环境警示片等反馈问题，未出现被省级以上主管部门挂牌督办或被省级主管部门约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况。 | 0 |
| 17 | 产业园区因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、区域限批、移交问责等情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为，且情节严重或者造成严重后果的。 | 直接评 为环保 风险园 区 | （1）园区存在因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、移交问责的情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。直接评为环保风险园区。 （2）对于产业园区出台“土政策”，或者以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法行为，情节严重或者造成严重后果的（污染严重、百勿反映强烈、违法排污造成污染事故、引发严重舆情事件、企业暴力抗法等严重后果），直接评为风险园区。 | 园区不存在因发生突出生态环境问题被中央层面约谈、典型案例曝光、移交问责的情况或发生重、特大突发环境事件或生态破坏事件。不存在出台“土政策”，或者其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法行为 | 0 |
| 18 | 产业园区单位 GDP 主要污染物排放量排名前10%。 | +1 | 产业园区单位 GDP 主要污染物排放量排名前10%的。加 1 分。 | 新晃产业开发区GDP主要污染物排放量排名不属于前10%。 | 0 |
| 19 | 产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得省部级及以上表彰、推荐推广。 | +2 | （1）园区获得“国家生态工业示范园区”“国家绿色园区”“节能环保示范园区”等称号，加1分。获得“省级绿色园区”“省级工业固废资源综合利用示范 基地”称号，加 0.5 分。 （2）产业园区在生态环境保护和绿色发展领域获得其他国家级表彰、推荐推广，加 1 分。获得省部级表彰、推荐推广，加 0.5 分。 第（1）、（2）项每项最多加 1分，累计最高加 2 分。 | 园区2025年获得湖南省级绿色园区称号。 | 0.5 |
| 20 | 产业园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情。 | -1 | 园区因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情等情况。扣 1 分。 | 园区不存在因环境问题引发集中或长时间信访、投诉、上访，引发负面舆情等情况 | 0 |
| 21 | 产业园区未按要求完成省生态环境厅其他年度任务。 | -1 | （1）园区内纳入环境污染强制责任保险投保范围的企事业单位均按规定完成投保。不扣分。 （2）园区内存在已纳入环境污染强制责任保险投保范围的企事业单位未按规定完成投保。每存在一家，扣 0.5 分，累计最高扣 1 分。 | 园区已纳入环境污染强制责任保险投保范围的企事业单位均按规定完成投保情况 | 0 |
| 22 | 产业园区存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为。 | -1 | 对于园区出台“土政策”，或者其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法行为的，每发现一起，扣 1 分。 | 不存在出台“土政策”或以其他方式干扰执法，妨碍生态环境部门依法查处环境违法问题的行为。 | 0 |
| 23 | 产业园区连续两年被评为环保诚信园区 | +1 | 园区连续两年被评为环保诚信园区，加 1 分。 | 园区未连续两年被评为环保诚信园区 | 0 |

通过对我园区2025年的环保工作进行自我评估，园区评估结果为9分，属于环保合格园区。

三、园区环保工作成效、主要措施做法

近年来，园区始终坚守 “生态优先、绿色低碳、科创赋能、长效提质” 发展思路，把绿色低碳循环发展作为核心思路，严守生态环境红线，深刻明晰生态环境安全是企业稳健经营、园区提质扩容的根本根基。园区全面提升全域污染综合治理效能，区域环境承载能力持续扩容，为产业链优化升级、新兴产业落地培育充足发展沃土。

1、广泛宣传、组织专业培训，增强企业环保意识。

通过园区与企业安环工作例会、宣传广告牌、进企宣传等方式全力宣传关于《中华人民共和国环境保护法》等相关环境保护法律法规知识，2025年环保管家组织开展了2次环保培训，培训课题涵盖环保手续合规性、环境违法典型案例、及固体废物合规贮存、处置管理方式等。通过培训，加强了企业的环保法律法规意识，增强了园区企业对环保工作的重视程度，提升了环保管理能力。

- 坚持建设项目环境准入审核及先评价后建设原则。

园区针对新入园企业严格执行生态环境准入审核，对不符合国家产业政策、不符合“三线一单”要求、不符合《长江保护法》的项目一律不予入园。对已入园企业项目环评等手续办理情况严格把控，实现“先环评、后建设”，防止未批先建、未验先投的情况发生。

- 加强巡查力度，提升园区环境管理水平。

园区管委会2025年联合第三方环保管家落实了企业环保隐患排查制度，通过隐患排查频次的增加，排查深度的增加，对已入园企业进行严格的环境日常管理。通过环保手续资料排查、污染物治理设施运行状态核查、污染物排放达标率核查、每日巡园等方式，实现了环保隐患问题早发现、早解决。

4、环境监测能力及污染物治理能力大幅提高。

园区2025年完成了环境空气上、下风向自动监测站以及污水排放口下游地表水环境自动监测站的建设。环境空气监测内容涵盖PM10、PM2.5、VOCs、恶臭污染物等，地表水监测内容涵盖COD、氨氮、总磷、总氮及特征重金属污染物等。于2025年完成了前锋污水处理厂提标扩容工程的建设，污水处理量从2500m3/d提升至4000m3/d，污水排放标准提升至一级A标准，污水处理能力得到了大幅提升。

四、园区生态环境管理存在主要问题和难题

1、园区部分企业环保意识有待提升，环保管理不系统，管理制度未全面落实，部分企业环保管理人员水平不高，对搞好生态环境保护工作认识不深、力度不够，存在污染治理设施运行不规范、环保管理制度执行不到位等问题。

2、园区基础设施建设能力较薄弱，第三方服务治理有待加强。

五、下一步工作计划

针对园区存在的环境问题，提出相关生态环境管理下一步工作计划安排：

1、持续加大环保隐患巡查频次与力度，对未依规完善环保手续的企业依法下达整改通知书，明确整改标准与完成时限，督促企业按期整改落实到位。

2、根据《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南（试行）》，加快推进园区一园一策一图三级防控措施落实。

3、加强园区基础设施能力建设，督促加快前锋污水处理厂一期提标扩容后的环保竣工验收工作和推进二期工程的建设。

4、在入园准入审核时，强化园区各部门之间的联动，信息共享，及时为园区招商及企业落地保驾护航。

新晃产业开发区管理委员会

2026年07月6日

附图1：新晃产业开发区前锋工业园土地利用规划图

附图2：新晃产业开发区柏树林工业园土地利用规划图